| 文件名稱： | 載運輪椅車輛製程作業規範 (福特旅行家 活動式坡道/多量) |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024/9/25 | 初版 | ----- | 01 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

## 目的

為使本公司之載運輪椅車輛之製程達標準化，而制定此一作業標準。

## 適用範圍

凡本公司之載運輪椅車輛配備輪椅升降機之製程皆可適用本辦法。

## 工程標準作業程序

【載運輪椅車輛產品線】(活動式坡道用)工程標準作業程序，如圖所示。

【載運輪椅車輛施工作業】工段操作流程圖，如圖所示。

## 擬訂生產計劃

  - 生管人員依據「訂購憑單」備妥「生產排程計畫單」及「廠內製令」、「品質檢驗紀錄表」（TB-T04）、「自主檢查表」（TB-T05）、「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）、「法規項目品質管制表」（TB-T25）、「載運輪椅使用者車輛規定」（TB-T22）、「車輛規格規定」（TB-T23）、「靜態煞車」（TB-T24）、「安全帶固定裝置」（TB-T32）及「車輛驗收單」(TB-T09)後，交至廠務單位進行生產。

  - 本作業執行地點：台灣福祉集團管理部辦公室

## 進貨(料)驗收及生產預備(備料)

  - 原物料採購：採購人員依據「採購作業管理辦法」（QP-S05）處理。

  - 進料檢驗：品管人員依據「檢驗與測試管理辦法」（QP-T05）處理。

  - 入出庫：倉管人員依據「採購作業管理辦法」（QP-S05）處理。

  - 廠務單位人員在生產前，應依「設備管理辦法」（QP-T06）妥善準備適當的機械設備與手工具、治具等，準備開始。

  - 輪椅升降機需於裝機前測試，活動式坡道依「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）測試，若有瑕疵即以「不合格品管理辦法」(QP-T04)處理。施工前的檢驗與測試或是必要的報告未確認前，產品生產應暫停。

  - 本作業執行地點：樹八廠、供應商。

## 派工作業

  - 廠務單位人員須依據「生產排程計畫單」及「廠內製令」所要生產產品的數量、規格等，按照「產品及物料防護管理辦法」（QP-S04）之規定，領取原物料。

  - 本作業執行地點：樹八廠。

## 使用的工具、治具、儀器、設備清單

| 編號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG01 | 升降機鑽孔治具 | 依需求 | 1 | 治具 |
| ST01 | 電動衝擊起子機DEWAIT | DCF815 | 1 | 工具 |
| ST03 | 震動電鑽 BOSCH | Gsb16re | 1 | 工具 |
| ST05 | 手持式砂輪機 BOSCH | GWS 6-100 | 1 | 工具 |
| ST07 | 扳手工具組 | 梅花開口扳手8~19mm | 1 | 工具 |
| ST08 | 套筒組 | 1/2"(四分)7-24mm | 1 | 工具 |
| ST09 | 螺絲起子組 | 十字、一字 | 1 | 工具 |
| ST10 | 氣動棘輪扳手 | Jf-340a-竣鋒 4分(1/2”) | 1 | 工具 |
| ST23 | 氣動衝擊扳手 | Jf-444雙銷鎚打型-竣鋒 | 1 | 工具 |
| ST12 | 氣動拉帽機 | 瑞昌精工RC-6LSP | 1 | 工具 |
| ST16 | 圓鋸機 HITACHI | CM4SB2 | 1 | 工具 |
| ST17 | 線鋸機 | Gst65- bosch | 1 | 工具 |
| ST18 | 絕緣端子壓線鉗 三龍 | MH-22 | 1 | 工具 |
| ST22 | 鉗工組 | 虎鉗、撥線鉗、尖嘴鉗、固定鉗 | 1 | 工具 |
| ST24 | 氣動鉚釘槍 | GESIPA (14、20) | 1 | 工具 |
| ST27 | 油壓升降平台 | 載重500公斤 | 1 | 工具 |
| SE12 | 空壓機 寶馬牌 | (NCS 100) (2011) | 1 | 設備 |
| SE16 | 天車 | 天車 | 1 | 設備 |
| SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 1 | 儀器 |
| SM08 | 扭力板手 TOHNICHI | QL50N-MH | 1 | 儀器 |

## 車輛原廠委外作業

  - 若產品在生產過程中，需要委外加工者則依「委外加工作業管理辦法」（QP-S09）處理。

  - 委外加工檢驗：委外加工品完成後，品管人員依「檢驗與測試管理辦法」（QP-T05）實施委外加工檢驗，如產品不符合檢驗要求，依「不合格品管理辦法」（QP-T04）處理。

  - 車輛原廠提供「供應商(附出廠檢驗紀錄表)」。

  - 廠務單位人員檢驗確認原廠車輛後，更新「車輛驗收單」（TB-T09）。

  - 本作業執行地點：委外車輛原廠

  - 作業標準流程圖

  - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ○🢥□D▼◇ | 供應商通知空車車輛已完工 |  |  |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 確認車身狀況，不可有碰、刮傷或凹痕 |  |  |  | 1 |  |
|  | ○🠲□D▽◇ | 確認車身況通過取車 |  |  |  | 1 | 150 |
| 3a. | ○🢥□ ▽◇ | 確認車身況未通過無法當天取車(隔天取車) |  |  |  | 1 | 2天 |
| 3b. | ○🠲□D▽◇ | 確認車身況未通過但修復後取車 |  |  |  | 1 | 1天 |
|  | ○🢥□D▽◆ | 尾門車窗除霧線確實接上。 |  |  |  | 1 | 10 |

若上述任何步驟的發生NG,立即重新調適至檢驗通過為止。

## 車輛拆除作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 檢查車輛外觀

    - 操作說明

      - 檢查車身外觀

      - 檢查內裝外觀

      - 點檢原廠部品

      - 車輛外觀防刮包膜

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ |  | 目視檢查車身狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕 | 目視 |  | 2 | 5 |
|  | ○🢥■D▽◇ |  | 目視檢查內裝狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕 | 目視 |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ |  | 目視檢查原廠部品品項及數量 | 目視 |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ |  | 目視檢查原廠部品品項及數量 | 目視 |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ |  | 目視檢查原廠部品品項及數量 | 目視 |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 車輛外觀防刮包覆。 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 拆除座椅及內裝

    - 操作說明

      - 拆除三排座椅

      - 拆除車內飾板

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D◇ |  | 拆除三排座椅 |  | 手工具 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除尾門地板螺絲飾蓋 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除貨物鈎 |  | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除尾門地板飾蓋 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除左右D柱上飾蓋 |  | ST22 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除車內飾板固定螺絲 |  | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除第三排座椅安全帶 |  | ST07 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除第二排座椅安全帶螺絲 |  | ST07 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除左右C柱飾蓋 |  | ST22 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 注意飾蓋連接線路 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除左右內裝飾板 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除左右固定側踏板螺絲飾蓋 |  | ST22 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除左右固定側踏板螺絲 |  | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 注意固定側踏板飾蓋線組接頭 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查側門踏板不可碰、刮傷，不可毀損。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查拆除後的原廠飾板外觀完整無損傷。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污。 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 拆除原廠地板及座椅腳座

    - 操作說明

      - 拆除原廠地墊

      - 拆除原廠座椅腳座

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 原廠地板拆除 |  | 手工具 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除原廠座椅腳座 |  | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷。 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 切割原廠地墊

    - 操作說明

      - 切割二排椅後側地墊，保留二排椅部分地墊

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 切除後半段(1250MM) 砂輪機切除 底部泡棉用切齊 |  | ST05 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 注意最左最右側有側門電線 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 注意最左最右側有側門電線 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 注意最左最右側有側門電線 |  |  | 2 |  |

### 上頂車板

    - 操作說明

      - 上頂車板

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 車輛上頂車板 |  |  | 2 | 10 |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查車輛四輪於頂車板平台位置停置平穩。 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 電系施工作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 安裝電動捲收器線路

    - 操作說明

      - 打開駕駛座下方第二電瓶飾蓋。

      - 找到車輛第二電瓶250A點位。

      - 接線延伸至捲收器。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 打開駕駛座下方第二電瓶飾蓋 |  |  | 2 | 40 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 打開駕駛座下方第二電瓶飾蓋 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 找到車輛第二電瓶250A點位 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 接線延伸至二排椅後方捲收器。 |  |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查電動捲收器線路沿邊束緊固定。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查250A接點鎖附穩固。 |  |  | 手作業 | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 支架安裝作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 輪椅區扶手鎖點製作

    - 操作說明

      - 依尺寸找鎖點標記

      - 鎖點製作

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 輪椅區扶手鎖點依尺寸畫點標記 |  | ST01 ST09 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 製作鎖點 |  | ST01 ST09 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查飾蓋無明顯刮傷、損壞。 |  | 目視 |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 尾門扶手鎖點製作

    - 操作說明

      - 依尺寸找鎖點標記

      - 鎖點製作

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依尺寸標記 | SM21 |  | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依尺寸標記 | SM21 |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依尺寸標記製作鎖點 | SM21 |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 第三點安全帶支架製作

    - 操作說明

      - 正面支架鎖點製作

      - 鎖附支架

      - 側面支架鎖點製作

      - 上扭力

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 正面支架鎖點製作 |  | ST03 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 鎖附支架 |  | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 側面鎖點製作 |  | ST03 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 鎖附支架，支架螺絲上扭力40N-m | SM08 |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 使用畫位治具將支架凸出位置標示於左側D柱飾蓋 | SM21 | ST22 |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 將畫線位置割開 |  | 美工刀 |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查第三點支架鎖附穩固。 |  |  | 手工具 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 扭力扳手檢查扶手固定支架鎖附螺絲扭力40±N-m。 |  | SM08 | ST08 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查飾蓋外觀切割處附近及其他外觀無損傷。 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 側椅轉接板固定座安裝

    - 操作說明

      - 轉接板放置段差擺滿墊高片。

      - 轉接片料件上車。

      - 原廠鎖點固定。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 轉接板放置段差擺滿墊高片 |  | 手工具 | 2 | 60 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 轉接片料件上車 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 轉接片料件上車原廠鎖點固定 |  | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 完成示意圖 |  |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查轉接板鎖附穩固。 |  |  | 手工具 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 扭力扳手檢查鎖點螺絲鎖附扭力48±2N-m。 |  | SM08 | ST08 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 踩踏檢查轉接板平貼地板踩踏無間隙產生之異音。 |  |  | 踩踏 | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 輪椅區地板施工作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 安裝矽酸鈣板

    - 操作說明

      - 放上補強版及矽酸鈣板

      - 依圖面量測尺寸空出鋁軌道埋入點

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 補強版及矽酸鈣板安裝於車內地板相對位置 |  | 手工具 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依配置圖尺寸圖找出鋁軌道相對位置畫線 | 捲尺 |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 踩踏檢查地面平整無凹陷。 |  |  | 踩踏 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查矽酸鈣板外觀，不可明顯損壞凹陷。 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 黏貼耐燃防焰地墊

    - 操作說明

      - 使用治具將地墊形狀描繪並切割完成

      - 將切割好的地墊放上車對準相對位置

      - 將多餘的料切除

      - 使用黏劑將地墊黏貼於矽酸鈣板上

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 使用治具將地墊形狀描繪並切割完成 |  | ST22 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 將切割好的地墊放上車對準相對位置並將多餘材料切除 |  | 手工具 | 2 |  |
|  |  |  | 使用黏劑將地墊黏貼於矽酸鈣板 |  |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 踩踏檢查地面平整無凹陷。 |  |  | 踩踏 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查輪椅區地墊平整無翹邊。 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 安裝原廠座椅固定座

    - 操作說明

      - 原廠座椅固定座安裝

      - 原廠座椅固定座螺絲鎖附

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 原廠座椅固定座安裝 |  |  | 2 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 原廠座椅固定座螺絲鎖附 |  | ST08 ST10 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查座椅腳座穩固無搖晃。 |  |  |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 扭力扳手檢查座椅腳座螺絲扭力60N-m |  | SM08 | ST08 | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 束縛系統安裝作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 安裝崁入式固定座

    - 操作說明

      - 依圖面切割鋁軌道

      - 確認尺寸正確標記鎖點位置

      - 鑽孔

      - 安裝鎖附崁入式鋁軌道

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依圖面切割鋁軌道尺寸 |  | ST05 | 2 | 45 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依圖面標記鎖附點位 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依圖面將鋁軌道放置相對位置，將指定位置鑽孔 |  | ST01 ST03 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 放入相應螺 絲與崁入式固定座加強墊片對鎖 |  | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致 |  | SM21 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 扭力扳手檢查崁入式鋁軌道固定座螺絲鎖附扭力25±2N-m。 |  | SM08 |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查滑軌服貼地板。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 操作檢查輪椅束縛系統於軌道間滑移順暢，原廠孔位固定螺絲無干涉。 |  |  | 手作動 |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 安裝輪椅區第三點安全帶

    - 操作說明

      - 將原廠飾蓋裝回。

      - 安裝束縛系統安全帶螺絲。

      - 將第三點安全帶鎖緊上扭力40N-m。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 將原廠飾蓋裝回 |  | 手工具 | 2 | 20 |
|  |  |  | 安裝束縛系統安全帶螺絲 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 將第三點安全帶鎖緊上扭力 40±2N‧m | SM08 | ST08 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 扭力扳手檢查第三點安全帶轉接板螺絲鎖附扭力40±2N‧m。 |  |  | 扭力扳手 | 2 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 零配件安裝作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 安裝車內飾板

    - 操作說明

      - 將原飾板裝回

      - 注意飾板電線連接扣

      - 飾蓋螺絲鎖附

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 左右側大飾板裝回 |  | 手工具 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 電線接頭安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 飾板螺絲鎖附 |  | T07 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 電線接頭安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 電線接頭安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 左右側C柱飾蓋安裝並安裝好相應安全帶 |  | 星型扳手 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 左右側D柱飾蓋安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 尾門上飾蓋安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 電線接頭安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 安裝側板飾蓋，螺絲鎖附 |  | ST01 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 側踏螺絲飾蓋板安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 尾門兩側透氣飾板安裝 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 尾門兩側透氣飾板安裝 |  | 手工具 | 2 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 安裝輪椅區扶手

    - 操作說明

      - 輪椅區扶手安裝。

      - 鎖附螺絲示意。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 後輪椅區扶手安裝 |  | ST01 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 鎖附螺絲示意 |  |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查輪椅區扶手外觀無碰刮傷、無損毀。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查輪椅區扶手鎖附穩固。 |  |  | 手工具 | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 安裝尾門扶手

    - 操作說明

      - 依尺寸量測標記鎖點

      - 將尾門扶手安裝上指定位置

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依尺寸量測標記鎖點(35mm) | SM21 |  | 2 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依尺寸量測標記鎖點(50mm) | SM21 |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依尺寸量測標記鎖點(45mm) | SM21 |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 將尾門扶手安裝上指定位置 |  | ST01 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查尾門扶手外觀無碰刮傷、無損毀。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查尾門扶手鎖附穩固。 |  |  | 手工具 | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 安裝捲收器

    - 操作說明

      - 依圖面尺寸量側鎖點標記鑽孔。

      - 依照鎖點螺絲四顆對鎖扭力15N-m。

      - 捲收器接點銜接。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依圖面尺寸量測鎖點標記鑽孔 | SM21 |  | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依圖面尺寸量測鎖點標記鑽孔 |  | ST01 ST03 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依照鎖點螺絲四顆對鎖扭力15N-m。 | SM21 | ST01 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 捲收器接點銜接。 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 扭力扳手檢查捲收器鎖點螺絲鎖附扭力15N-m。 |  | SM08 | ST08 | 1 |  |

### 安裝側椅

    - 操作說明

      - 鑽孔側椅骨架製造鎖點。

      - 側椅固定片安裝。

      - 側椅腳座鎖點固定。

      - 注意距離。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ |  | 鑽孔側椅骨架製造鎖點 |  | ST03 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ |  | 側椅固定片安裝 |  | ST07 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 側椅腳座鎖點固定 |  | ST01 ST07 ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 確認側椅與二排椅安全帶無干涉。 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 完成示意 |  |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查椅墊椅背無明顯破皮缺陷 |  | 目視 |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查座椅支架穩固，固定螺絲無鬆動 |  |  |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 操作檢查摺疊座椅彈簧作動順暢 |  |  | 手作業 |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 安裝斜坡板

    - 操作說明

      - 依圖面標記斜坡板底板鎖附點位。

      - 斜坡板底板鎖附點位鑽孔對鎖。

      - 斜坡板底板鎖附點位對鎖固定，鎖附扭力38±3N‧m。

      - 斜坡板上機。

      - 手轉螺絲固定。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依圖面標記斜坡板底板鎖附點位。(20mm) | SM21 |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依圖面標記斜坡板底板鎖附點位。(10mm) | SM21 |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 斜坡板底板鎖附點位鑽孔對鎖。 |  | ST01 ST03 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 斜坡板底板鎖附點位對鎖固定，鎖附扭力 38±3N‧m。 | SM08 | ST08 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 斜坡板上機。 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 手轉螺絲固定。 |  |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 操作檢查斜坡板手動功能正常。 |  |  | 手工具 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 扭力扳手檢查斜坡板螺絲鎖附扭力38±3N‧m。 |  | SM08 | ST08 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 手動檢查斜坡板及轉接板鎖緊不可晃動。 |  |  | 手工具 | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 復原作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 安裝原廠座椅

    - 操作說明

      - 座椅搬上車。

      - 原廠二排椅安全帶復原。

      - 側踏板復原。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 二排椅復原上車。 |  | 手工具 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 原廠二排椅安全帶復原 |  | ST07 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 側踏板復原 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 操作檢查原廠安全帶作動正常，無警示故障碼。 |  |  | 手作動 |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查座椅飾蓋外觀無碰、刮傷，無損毀。 |  | 目視 |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查側踏板外觀無碰、刮傷，無損毀。 |  | 目視 |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 最後加工檢查作業

### 本作業執行地點：樹八廠

### 下車道

    - 操作說明

      - 開啟車輛紅火，確認車輛原廠功能作動正常。

      - 將車輛開下頂車板。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 開啟車輛紅火，確認車輛原廠功能作動正常 |  | 手作動 | 2 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 車輛開下頂車板 |  |  | 2 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 黏貼相關貼紙

    - 操作說明

      - 黏貼斜坡板相關貼紙

      - 黏貼輪椅區相關貼紙

      - 黏貼斜坡板及束縛系統說明書

      - 黏貼車身四面輪椅人貼紙

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 黏貼斜坡板相關貼紙。 |  | 手工具 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 黏貼輪椅區相關貼紙 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 黏貼輪椅及輪椅使用這束縛系統安全帶說明書於輪椅區鄰近處。 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 黏貼斜坡板說明書於斜坡板操作鄰近處。 |  | 手工具 | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 黏貼安全宣告說明貼紙於指定位置。 |  |  | 2 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 黏貼車身四面輪椅人貼紙。 |  |  | 2 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查斜坡板簡易操作貼紙黏貼完整。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查輪椅區法規貼紙黏貼完整。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查束縛系統及設備說明書貼紙黏貼完整。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查安全宣告說明貼紙黏貼完整。 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛清潔

    - 操作說明

      - 車內清潔檢查。

      - 車外觀初步清潔檢查。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 車內清潔檢查 |  |  | 2 | 40 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 車外觀初步清潔檢查 |  |  | 2 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 自主檢查

    - 操作說明

      - 檢查車內及車外狀況完整無損。

      - 路測排檔順暢無跳故障碼。

      - 檢查原廠配件完整無遺失。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查車內飾板及地板無明顯碰刮傷、無損毀。 |  | 目視 |  | 1 | 10 |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查全車外觀無碰刮傷、無損毀。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查車燈無碰刮傷、無損毀。 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 |  | 目視 |  | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 |  |  | 路測 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◇ | 目視檢查原廠配件無缺少 |  | 目視 |  | 1 |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 自主檢驗IPQC

廠務單位人員安裝完成後須依「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）、「自主檢查表」(TB-T05)初驗 ，由廠務單位主管進行複驗，合格則接續請品管人員進行成品檢驗，不合格則請廠務單位人員改善至合格。

## 法規項目品質檢驗

品管人員依據「檢驗作業規範」（WC-T01）之(車輛安全檢測基準)法規項目品質管制檢驗規範，針對新產品車輛或須抽驗車輛執行檢測，並將檢驗結果紀錄於「法規項目品質管制表」（TB-T25）、「載運輪椅使用者車輛規定」（TB-T22）、「車輛規格規定」（TB-T23）、「靜態煞車」（TB-T24）及「安全帶固定裝置」（TB-T32）。

## 成品檢驗

### 成品檢驗說明

品管人員依照「品質檢驗紀錄表」(TB-T04)逐項一一檢查，合格即出場，不合格則需判斷缺失程度，視需要填寫「矯正及預防措施管理表」（TB-T08）及「矯正及預防措施要求表」(TB-T02) ，並退回廠務單位請求改善。過程若有料件數量誤差，須主動通知倉管人員填寫「調撥憑單」、「調整憑單」相關事宜。

### 成品檢驗步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車身外觀目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕 |  |  | 目視 | 1 | 3 |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車身外觀目視檢查車身外觀乾淨無髒污 |  |  | 目視 | 1 |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車身外觀目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車內外清潔目視檢查車內、車外外觀不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車內外清潔目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品手作業檢查第三點安全帶作動順暢無干涉 |  |  | 目視、手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品手作業檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動。 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品手作業檢查鋁軌道鎖固不可鬆動、晃動 |  |  | 手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品目視及捲尺檢查鋁軌道尺寸及方向需依配置圖鎖附 |  |  | 手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品手作業檢查捲收器鎖附穩固不晃動 |  |  | 手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污。 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛法規品目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 |  |  | 目視、手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查地墊外觀不可明顯碰、刮傷，不可毀損。 |  |  | 目視、手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝捲尺檢查地墊拼接處間隙小於5mm。 |  |  | 目視、辨音 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查地墊與飾板連接處管線及電線不可裸露 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝捲尺檢查車內飾板安裝間隙不超過5mm |  |  | 目視、手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無損傷 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝手動檢查滑軌鎖附穩固不搖晃、鬆脫 |  |  | 捲尺、辨音 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝手作業檢查二排座椅前後調整時移動順暢且不晃動 |  |  | 捲尺 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝辨音檢查座椅乘坐時無異音 |  | TM02/SM21 | 手作業、目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查車輛配置確認不可有誤 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查輪椅區位置標誌避開座椅及輔助椅區域 |  |  | 手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查原廠座椅安全帶需收納完整 |  |  | 手作業、目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查車內不明孔洞需補平 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 車輛內裝目視檢查車內線路設備線路不可裸露 |  |  | 手作業、目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 活動式坡道手作業檢查斜坡板底座鎖固無晃動 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 活動式坡道目視檢查斜坡板中心線與尾門六角鎖中心對正 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 活動式坡道手作業檢查快拆手轉螺絲鎖固且無干涉 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 活動式坡道手作業檢查斜坡板作動順暢 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 活動式坡道目視檢查斜坡板放下末端平整貼地 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 活動式坡道目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 道路測試路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 其他目視檢查車輛燈號作動正常 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 其他目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 其他目視檢查原廠配件無缺少 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 天篷目視檢查貼皮外觀無明顯摺痕。 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 天篷捲尺檢查組裝間隙小於3mm。 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 天篷目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 配件(選購品)滅火器及座固定緊實於車內 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 配件(選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 配件(選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） |  |  | 目視 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 配件(選購品)衛星導航作動正常 |  |  | 手作業 |  |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 配件(選購品)行車紀錄器作動正常 （委外） |  |  | 目視 |  |  |

## 完工交車

廠務單位人員完工後交由倉管人員執行成品入庫，倉管人員填寫「廠內入庫單(批次)」，生管人員通知業務單位完工入庫事宜，由業務單位填寫「銷貨憑單」及通知客戶出貨事宜，進行出貨作業，請客戶確認交車明細，並完成「車輛驗收單」（TB-T09）。

## 參考文件

  - 檢驗作業規範（WC-T01）

## 應用表單

  - 生產排程計畫單

  - 廠內製令

  - 品質檢驗紀錄表（TB-T04）

  - 自主檢查表 (TB-T05)

  - 車輛驗收單（TB-T09）

  - 矯正及預防措施要求表(TB-T02)

  - 矯正及預防措施管理表（TB-T08）

  - 供應商(附出廠檢驗紀錄表)

  - 調撥憑單

  - 調整憑單

  - 訂購憑單

  - 法規項目品質管制表（TB-T25）

  - 載運輪椅使用者車輛規定（TB-T22）

  - 車輛規格規定（TB-T23）

  - 靜態煞車（TB-T24）

  - 廠內入庫單(批次)

  - 銷貨憑單

  - 關鍵組件套件檢查表（TB-T20）

  - 安全帶固定裝置（TB-T32）