台灣福祉科技有限公司

施工區域場勘評估表	訂單編號：

客戶:	昇降機序號:

| 項 | 項目 |  | 檢查內容 |  |  |  | 初檢 | 複查 | 不合格原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 升降機設計區域 |  | 升降機設計區域大於，寬140x深70(cm) |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  | 升降機擺放區域與天花板需大於135(cm)以上高度，無其他干涉物體。 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  | 平台高與地板低，落差應小於80(cm) |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  | 升降機下放區域應大於200(cm)且地面平整 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  | 升降機安裝如果置放在內左右滑門空間，量測從外平面到滑門內需小於17(cm) |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  | 需要預留110v插頭附防水蓋，高度貼牆40cm。 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | 地基條件 |  | 升降機區域地板應為水平。 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  | 升降機有鎖膨脹螺絲需求，地面為210kg/cm²(3000psi)磅的灌漿水泥，或實心紅磚塊拼湊，不可添加土石填充物代替，避免膨脹螺絲連根拔起。 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | 輪椅迴轉空間 |  | 輪椅迴轉空間應大於直徑150(cm)之方圓 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 升降機放下與輪椅迴轉總空間不得小於350cm |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程初勘: |  |  |  | 工程複勘: |  |  |  |  |  |
| 日 期: |  |  |  | 日 期: |  |  |  |  |  |

製表人：黃嘉鈺 2021/9/2

107/03/23 V01 TB-T26