台灣福祉科技有限公司

超商門市「輪椅升降機」使用及注意事項

- 升降機基本構造

- 主體:外型尺寸 143.5公分(高)*36公分(寬)*123公分(長)，載重300公斤

平台規格 125公分(長)*85公分(寬)

- 電控箱內容:電瓶(12V DC)，充電器，斷路器

- 升降機操作方式及程序

- 電動操作說明:

- 開啟升降機主電源。

- 使用遙控器控制平台上、下、收、放。

- 下降時，小檔板需平放至地面時，方可供輪椅進出。

- 上升時，平台需升至與入口平面，方可供輪椅進出。

- 輪椅進入平台後，需確認輪椅煞車開啟，並扣上防護安全帶後，方可進行升降。

- 手動操作說明: (無電源供應或升降機線無電源反應時使用)

- 取出手動操作桿，操作桿對卡榫向左(逆時針)旋轉，可釋放平台並下降至地面

- 操作桿對卡榫向右(順時針)旋轉鎖緊，鎖緊後利用操作桿上下按壓方式，可將平台上升及收回。

- 下降時，小檔板需平放至地面時，方可供輪椅進出。

- 上升時，平台需升至與入口平面，方可供輪椅進出。

- 輪椅進入平台後，需確認輪椅煞車開啟，並扣上防護安全帶後，方可進行升降。

- 警急狀況處置:

- 如發生警急狀況，需立即關閉升降機電源，請按下主機上方紅色緊急按鈕。

- 狀況解除後，將紅色緊急按鈕拉起，即可解除狀態。

(詳細操作說明請詳閱附件)

- 升降機維護/保養(建議每一年保養一次)

如升降機需進行維修或保養作業，請電洽(02)2268-8288。(升降機保養項目請詳閱附件)

- 升降機簡易故障排除

如升降機發生無電源反應，請檢查以下項目:

- 主機上方緊急開關是否誤按，如誤按拉起即可。

- 電控箱中斷路器是否彈出，如彈出請按回，按回後如可正常使用，即排除故障。

如以上步驟皆無法排除故障，請電洽廠商 (02)2268-8288

- 交付作業確認事項

| 項次 | 交付作業內容 | 確認 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程人員於交機時測試升降機作動正常 |  |  |
| 2 | 店長已瞭解升降機操作方式及接待程序 |  |  |
| 3 | 店長已瞭解簡易故障排除方式 |  |  |
| 4 | 店長會將升降機操作之相關內容向門市職員進行教育訓練 |  |  |

門市:              店長:____________工程人員:_____________ 中華民國     年    月   日

製表日:106/09/27  修改日期：106/09/27製表人:江冠毅