捐贈者/客戶:                    受贈客戶:               訂單編號：

車身號碼:                       車牌號碼:               設備序號:______________________

| 項次 | 檢驗項目 |  |  | 檢查內容 |  |  |  |  | 初檢 | 複檢 |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示燈位置 |  |  | 依配置圖安裝在駕駛座及指定位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蜂鳴器及警示燈 |  |  | 升降機啟動時需作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 斷路器及端子搭接處外觀 |  |  | 用絕緣膠帶包覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 正電線 |  |  | 蛇管包覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 升降機斷路器安裝 |  |  | 鎖固不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 尾門扶手 |  |  | 緊固，用手施力時不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 尾門扶手 |  |  | 反光識別貼紙平整無鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 車內飾板 |  |  | 安裝間隙不超過5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 原廠配備 |  |  | 安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 第三點安全帶 |  |  | 動作順暢無干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 鋁地板外觀 |  |  | 不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 鋁地板拼接處 |  |  | 間隙小於5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 鋁地板 |  |  | 鋪設平整度踩踏時不可有異音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 鋁地板與飾板連接處 |  |  | 管線及電線不可裸露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 升降機 |  |  | 鎖緊不可晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 升降機 |  |  | 作動行程無晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 升降機 |  |  | 檢查平台調整螺桿長度不大於50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 升降機 |  |  | 檢查升降機保險絲線路安裝不可裸漏、鬆脫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 升降機作動處 |  |  | 需上油潤滑不可有異音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 升降機電控箱外觀 |  |  | 固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 升降平台 |  |  | 固定無搖晃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 升降平台 |  |  | 降至底時小擋板須平貼地面 25mm內 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 升降平台 |  |  | 內擋板與底蓋重疊至少15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 固定座 |  |  | 鎖固不可晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 固定座 |  |  | 尺寸及方向需依配置圖鎖附 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 固定座及安全帶 |  |  | 安全帶於崁入式固定座使用需來回順暢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 備胎及備胎架 |  |  | 安裝穩固不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 侧椅安全帶 |  |  | 收納完整，螺絲鎖緊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 側椅 |  |  | 鎖附可供人乘坐，乘坐部位不晃動、螺絲墊片不可鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 電動側踏固定 |  |  | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 電動側踏伸出平穩 |  |  | 伸出及收回時不可有劇烈抖動，作動時軌道無異音、警示聲正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 電動側踏清潔 |  |  | 伸出面板乾浄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 電動側踏 |  |  | 檢查側踏保險絲線路安裝不可裸漏、鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 天蓬外觀 |  |  | 需平整、不可有髒汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 天篷 |  |  | 貼皮外觀無明顯摺痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 天篷 |  |  | 組裝間隙小於3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 車輛配置圖 |  |  | 依其驗收確認不可有誤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 輪椅區 |  |  | 雙輪椅區版本，檢查輪椅區位置標誌避開折疊側椅區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 原廠座椅 |  |  | 安全帶需收納完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 車內、外外觀 |  |  | 不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 全車外觀 |  |  | 不可有擦傷、刮痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 升降機外觀 |  |  | 不可髒亂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 輪椅區貼紙 |  |  | 位置需依法規配置圖貼齊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 車輛 |  |  | 燈號作動正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 貼紙 |  |  | 輪椅區及升降機、警語貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 說明書 |  |  | 升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 車內 |  |  | 各部件各角落外觀乾淨無污 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 車內 |  |  | 不明孔洞需補平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 車內 |  |  | 線路設備線路不可裸露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 路測 |  |  | 車輛行駛中不可有異常聲音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 原廠配件 |  |  | 無缺少 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 警示燈位置 |  |  | 依配置圖安裝在駕駛座及指定位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 尾門LED燈條 |  |  | 安裝尾門中間，閃燈：閃度慢亮度高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 配件 |  |  | 4選購品)滅火器及座固定緊實於車內 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 配件 |  |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 配件 |  |  | 委外-隔熱貼紙無氣泡及破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 配件 |  |  | (選購品)衛星導航、行車紀錄器、晴雨窗、避光墊…是否放置車內及作動要正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 配件 |  |  | (選購品)照明燈可正常啟動照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 配件 |  |  | 委外-車機(行車記錄器、計程表、列表機倒車顯影等) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 配件 |  |  | 委外-配件品(計程紙卷、行車紀錄滑鼠、遙控器等) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 品牌：Hyundai 車種：M1 車型：STARIA-A,STARIA-B,STARIA-C 法規配置：輪椅升降台 裝置或系統：義大利Sollevatore LIGHT-LIFT-BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢: |  |  | 生產/委外 改善: |  | 委外 | 品管複查: |  | 成品完成: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生產 | 審核 |  |  |  |  |  |  |

製表人：黃嘉鈺2024/8/9