台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(Caravelle使用中變更))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-LIFT))

訂單編號：

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底盤地板拆除作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  | 底盤地板復原作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆除後的原廠座椅、外觀完整無損傷。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛內裝拆除不可碰、刮傷，不可毀損。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查三排椅安全帶上方飾蓋卡扣穩固 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷。 |  |  |  |
|  |  | 目視檢查車頂安全帶拆卸周圍無髒污。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車底防護板組裝正確無鬆動下垂 |  |  |  |
|  |  | 業程序簽核：含 操作人/日期 確認人/日期 |  |  |  | □ | □ | 扭力板手檢查消音器螺帽鎖緊扭力36±2N‧m。 |  |  |  |
|  |  | 車內線路安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  | 目視、手動檢查消音器是否安裝穩固 |  |  |  |
| □ | □ | 視檢查蜂鳴器黏貼位置位於駕駛座A柱下方 |  |  |  | □ | □ | 扭力扳手檢查備胎固定螺絲扭力36±2N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 操作辨音檢查蜂鳴器於升降機啟動時需動作。 |  |  |  | □ | □ | 作業程序簽核：含 操作人/日期 確認人/日期 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查警示燈位置安裝至指定位置(車尾蓋中心) |  |  |  | □ | □ | 最後調整作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 操作、辨音檢查警示燈升降機啟動時需作動 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查確認升降機控制器作動正常 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查警示燈線路與內裝之間，以黑色矽利康填充。 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機作動時穩固不可異常晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查手煞車微動開關端子是否包覆完整電線無裸露。 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機作動行程無明顯異音(馬達&油壓) |  |  |  |
| □ | □ | 手動、目視檢查手剎車零件本體、線路安裝正確無短路。 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機大小檔板下降至底需平順 |  |  |  |
| □ | □ | 手動操作檢查手煞車放下時升降機無法啟動。 |  |  |  |  |  | 操作檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉或外八並咬合完整 |  |  |  |
| □ | □ | 手動操作檢查手煞車拉起時升降機能夠啟動。 |  |  |  |  |  | 目視檢查升降機電控箱外部固定螺絲無生鏽。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查斷路器搭接處外觀用絕緣膠帶包覆，正電線包覆浪管 |  |  |  | □ | □ | 目視辨音檢查升降機油壓缸軸心薄油潤滑 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查電源線到斷路器之間線路的穩固性，不可低垂或磨耗。 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機洩壓勾行程可自行勾住洩放平台 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查正電線外觀用浪管纏繞包覆。 |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查輪椅區黃貼紙130cm(長)*75cm(寬)。 |  |  |  |
|  |  | 作業程序簽核：含 操作人/日期 確認人/日期 |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查輪椅區中心平均黏貼輪椅人貼紙 |  |  |  |
|  |  | 車內配件安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查輪椅區使用者優先貼紙邊緣向上3.5cm |  |  |  |
| □ | □ | 手動確認尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查黏貼橘色區隔線於升降機底座邊緣 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙平整無鬆脫。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內黏貼升降機操作說明及固定帶操作說明 |  |  |  |
| □ | □ | 手動確認車內扶手鎖緊固力，用手施力時不晃動。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查升降機上的操作標示貼紙位置正確(控制器、簡易操作、公司名稱、重標示、公司聯絡方式) |  |  |  |
| □ | □ | 鋁合板切割製作時的邊緣磨除毛邊平整 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查生產排程計畫單、廠內製令、自主檢查表、各項目檢查表填寫正確完整。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查鋁地板外觀不可碰、刮傷，不可毀損。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛配置正確 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車窗擊破器及貼紙外觀安裝完整 |  |  |  |
| □ | □ | 辨音檢查鋁地板鋪設平整度踩踏時不可有明顯異音。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查滅火器放置副駕駛座位旁 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查鋁地板與飾板連接處管線及電線不可裸露。 |  |  |  | □ | □ | 手動檢查折疊椅鎖固不晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查固定座螺絲扭力38±3N‧m。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查原廠座椅安全帶收納完整 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查固定座尺寸及方向依配置圖鎖附。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車身外觀不可有油汙、殘膠 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查正向椅螺絲扭力36±2N‧m。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕及板金凹陷 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查正向座椅鎖附穩固不晃動 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查折疊椅外觀不可有外傷，並保持清潔 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查摺疊椅螺絲扭力36±2N‧m。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查升降機外觀不可髒亂 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查摺疊椅鎖附穩固不晃動 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內各角落外觀乾淨無污 |  |  |  |
| □ | □ | 手動操作檢查升降機主機內線路對接及壓接端子銜接確實 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查尾門上下框外觀乾淨無污 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機主機內線路確時綁紮牢固，多於的材料應適當裁剪並絕緣保護。 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查照明燈作動正常 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機主機內線路確時綁紮牢固，多於的材料應適當裁剪並絕緣保護。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內其他孔洞鋪平 |  |  |  |
|  |  | 作業程序簽核：含 操作人/日期 確認人/日期 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內線路設備線路外觀不可裸露 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力板手檢查升降機螺帽鎖緊扭力38±3N‧m。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛行駛中不可有異音 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機機箱內部線路安裝正確絕源保護 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內鑰匙兩副不可少 |  |  |  |
| □ | □ | 手動目視檢查升降機上的電源線R型端子需壓接牢固，不可鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機電控箱裝回後線路無明顯外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 辨音檢查升降機電控箱外殼裝回後路測無異音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 作業程序簽核：含 操作人/日期 確認人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 選配品安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查側踏保險絲是否安裝正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查側踏開關功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查側踏與側門開關作動是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 儀器水平尺檢查側踏水平度是否過於傾斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查側踏的作動是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查側踏負載後結構是否穩固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查擊破器組裝後搖晃穩固性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查照明燈安裝角度及穩固性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查照明燈作動正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查摺疊杯架與內裝切齊一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查摺疊杯架收折作動順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 品牌：福斯 車型：Caravelle 法規配置：正駕1副駕2原雙2正1側1 裝置或系統：手動輪椅固定帶*4pcs+腰部安全帶*1pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  | 車身打造區 | 制訂人 |  |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | / |

*字標示依車型配置檢查

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |