台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-RAMP))

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.車輛拆除作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查後霧燈測試，可作動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛內裝拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查照明燈功能測試，作動正常 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛天棚拆除外觀，乾淨無髒污 |  |  |  |  | □ | □ | 14. 車輛零件安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛後保桿拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查第三點安全帶鎖附扭力 40±3 N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀，完整無損傷 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查第三點安全帶飾蓋無間隙、無鬆動、毛邊不割手 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛防塵外觀，非加工部位不應外露 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛天棚安裝無汙損無髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 10. 後橫樑切焊與安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查第三點安全帶作動，順暢無干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 後橫樑治具安裝，手搖不可晃動 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查飾板飾件安裝間隙，不可有明顯漏洞或凸起 |  |  |  |
| □ | □ | 尾門框固定治具安裝，穩固且不可碰、刮傷尾門 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查尾門緊急開關作動性，解鎖功能正常 |  |  |  |
| □ | □ | 後橫樑切割寬度 810±5mm |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查尾門飾板固定扣，不可鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查輪椅扶手緊固力，手搖不可晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 後橫樑焊接位置 903±3mm，左側貼平車體 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查尾門扶手緊固力，手搖不可晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查焊接處外觀不可有裂縫或搭疊 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查側門扶手緊固力，手搖不可晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 11. 內斜坡切焊與安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查車內座椅螺絲，35±3 N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測內斜坡放置寬度800+3mm |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查防滑帶螺絲，35±3 N.m |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正、鎖緊，不可有間隙 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查防滑帶作動性，無干涉及異音 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查內斜坡連接片焊接外觀牢固且不可裂縫 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查防滑帶收回速度≦3秒 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查焊接處外觀，不可有裂縫或搭疊 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查防滑帶長度≧斜坡板總長 |  |  |  |
| □ | □ | 12. 車輛底盤防鏽作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查防滑帶線路，蛇管包覆，導體不可外露 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查防鏽表面處理外觀（鍍鋅漆）局部銲接面不可露出 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查前後地墊安裝外觀，無破損、凸起、刮傷及強力膠 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查防鏽表面處理外觀（黑漆）不可露出金屬面 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查外斜坡門鎖插銷開閉順暢 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查切割處車身塗膠外觀無縫隙 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查外斜坡左側/右側把手開關，作動順暢；螺絲膠鎖固無鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查底盤隔音制震膠外觀，不可露出金屬面 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查外斜坡外展行程無干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查底盤車架防鏽保護臘，內部噴蠟溢出，不可露出金屬面 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查外斜坡內收與內折行程無干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 13. 車輛電系安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查外斜坡板外展與地面間隙≦5mm |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛底盤電路延長，安裝牢固且絕緣保護 |  |  |  |  | □ | □ | 操作目視檢查尾門防水膠條，組裝無間隙無鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測，線組需避開鋼板彈簧Shackle後擺路徑，距離作動件安全間隙30mm以上 |  |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查防水條，搭接處外觀重疊>10mm |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查防滑帶電路保護裝置，保險絲15A牢固且絕緣保護 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查委外施工品無明顯碰、刮傷，不可損毀 |  |  |  |
| □ | □ | 辨音檢查防滑帶，動作提示音；作動正常 |  |  |  |  | □ | □ | 操作目視檢查滑輪，作動順暢 |  |  |  |
| □ | □ | 手動目視檢查電瓶端子接頭保持密合，不可鬆動且絕緣保護 |  |  |  |  | □ | □ | 操作目視檢查鋼索收放，作動順暢 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查倒車雷達測試，可作動 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查鋼索固定片及固定環鎖固，無鬆脫鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 操作目視檢查防水段洗車測試車內無滴水 |  |  |  |  | □ | □ | 操作目視檢查環扣組，需呈拉緊固定，無鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查尾門後保桿，組裝平整對齊對稱 |  |  |  |  | □ | □ | 操作目視檢查斜坡板內折無干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查後保桿飾蓋間隙保持5±2mm |  |  |  |  | □ | □ | 操作目視檢查斜坡板外放、內收、內折功能正常，且具緩衝功能且無不明異音 |  |  |  |
| □ | □ | 15.最後加工檢查作業 操作人/日期： 確認人/日期 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛內裝與外觀無粉塵、鐵屑等異物 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車內貼紙，外觀不可破損、髒污及缺少 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查車輛燈號作動性，可正常作動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查斜坡板黃黑貼、金鋼砂貼紙，外觀不可破損、髒污及缺少 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查車輛電器作動性，可正常作動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車外貼紙，外觀不可破損、髒污及缺少 |  |  |  |  | □ | □ | 操作辨音檢查，倒車時，雷達功能正常 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查斜坡板左右把手歸位，需呈水平 |  |  |  |  | □ | □ | 操作目視，車輛發動時，行車儀錶板無異常燈號 |  |  |  |
| □ | □ | 操作目視檢查斜坡板腳架於外斜坡收回時，不可與二板干涉 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 備註 | 品牌：中華汽車 車種：M1 車型：J SPACE WAV (油車) (JS15AB5) / CQ333福祉車 法規配置：內崁式活動坡道 裝置或系統：三截式斜坡板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 吳俊緯 |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  |  | 加工區 |  |  |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  |  | ／ | 日 期 | 2025/03/11 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅