台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(輪椅升降台))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-LIFT))

訂單編號：

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.底盤地板拆除作業 操作人/日期：______確認人/日期：_______ |  |  |  | □ | □ | 扭力扳手檢查單人座椅螺絲扭力值36±2N.m，並畫線標記 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車輛尾門車身碼是否符合該車車身碼 |  |  |  | □ | □ | 扭力扳手檢查座椅安全帶鎖固，扭力值38±2N.m，並畫線標記 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查滑門邊緣不可有刮傷 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查座椅安全帶前後位置正確搭扣功能順暢 |  |  |  |
| □ | □ | 距離1m目視檢查安全帶外蓋不可有明顯刮傷 |  |  |  |  |  | 5.最後調整檢查作業 操作人/日期：______確認人/日期：_______ |  |  |  |
| □ | □ | 距離1m目視檢查地板邊緣壓條外蓋不可有明顯刮傷 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查確認升降機控制器作動正常 |  |  |  |
|  |  | 2.車內線路安裝作業 操作人/日期：______確認人/日期：_______ |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查升降機平台活頁接合縫隙不可超過5mm |  |  |  |
| □ | □ | 操作辨音檢查蜂鳴器於升降機啟動時正常運作 |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查升降機大檔板與底座間隙不超過5mm |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺目視檢查尾門警示燈安裝位置正確且於升降機啟動時正常運作 |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查升降機橋接板應放在底板蓋上並且應至少重疊25mm |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查尾門關閉後升降機輔助輪不可觸碰LED警示燈線的佈線 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機作動時穩固不可異常晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 手動目視檢查手煞車微動開關端子包覆完整電線無裸露無鬆動 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機作動行程無明顯異音(馬達&油壓) |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查手煞車微動開關底部黏貼防護墊隔絕接觸 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機大小檔板下降至底需平順 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查電源線R型端子壓接牢固無鬆動 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉或外八並咬合完整 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機電源線全段包覆避免磨損短路 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查升降機電控箱外部固定螺絲無生鏽 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機斷路器安裝是否正確，絕緣膠帶及浪管纏繞包覆完整 |  |  |  | □ | □ | 目視辨音檢查升降機油壓缸軸心薄油潤滑 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.車內配件安裝作業 操作人/日期：______確認人/日期：_______ |  |  |  | □ | □ | 操作檢查升降機洩壓勾行程可自行勾住洩放平台 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查尾門扶手中間段有貼反光貼紙 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查輪椅人貼紙在輪椅區中心區域 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查尾門扶手穩固無明顯搖晃 |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查輪椅使用者優先貼紙黏貼於鋁軌道前方8cm |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查第三點安全帶捲收器與三角板扭力值38N.m共3個 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查黏貼橘色區隔線於鋁軌道邊緣 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查肩部安全帶織帶拉伸順暢無干涉 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內黏貼升降機操作說明及固定帶操作說明 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查放置滑軌位置發泡板切割寬度≦38mm |  |  |  | □ | □ | 目視檢查升降機上的操作標示貼紙位置正確(控制器、簡易操作) |  |  |  |
| □ | □ | 踩踏辨音檢查輪椅停放區及乘客走道地板紮實無異音 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查升降機上的性能標示貼紙是否正確(負重標示、公司聯絡方式) |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查發泡板連接平整度，高低量測差距應小於4mm |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查鋁軌道內卡扣定位點*4張貼於指定位置 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查地墊與發泡板緊密貼合，不可露出發泡板 |  |  |  | □ | □ | 捲尺檢查公司銘牌貼於車尾門上指定位置 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查地墊鋪設無明顯氣泡、破損、凸起、刮傷及殘膠。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查生產排程計畫單、廠內製令、自主檢查表、各項目檢查表填寫正確完整 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查鋁壓條確實壓住發泡板及車底，不可露出多於螺牙 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛配置正確 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查前排左鋁軌道螺絲與扭力值：35±2N.m，共7顆，並畫線標記 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車窗擊破器及貼紙外觀安裝完整 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查前排右鋁軌道螺絲與扭力值：35±2N.m，共7顆，並畫線標記 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查滅火器放置副駕駛座位旁 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查後排鋁軌道螺絲與扭力值：35±2N.m，共11顆，並畫線標記 |  |  |  | □ | □ | 手動檢查折疊椅鎖固不晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 手動目視檢查升降機主機內線路對接及壓接端子銜接確實 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查原廠座椅安全帶收納完整 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機主機內線路確時綁紮牢固，多於的材料應適當裁剪並絕緣保護 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車身外觀不可有油汙、殘膠 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查升降機鎖固螺絲共8顆，扭力值38±2N.m，並畫線標記 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕及板金凹陷 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機機箱內部線路安裝正確絕源保護 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查折疊椅外觀不可有外傷，並保持清潔 |  |  |  |
| □ | □ | 手動目視檢查升降機上的電源線R型端子需壓接牢固，不可鬆動 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查升降機外觀不可髒亂 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查升降機負電線整齊捆圈束緊，正確搭鐵鎖緊35±2N.m，並畫線標記 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內各角落外觀乾淨無污 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機電控箱裝回後線路無明顯外露。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查尾門上下框外觀乾淨無污 |  |  |  |
| □ | □ | 辨音檢查升降機電控箱外殼裝回後路測無異音 |  |  |  | □ | □ | 操作檢查照明燈作動正常 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查升降機扶手上已安裝輪椅防護安全帶。 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內其他孔洞鋪平 |  |  |  |
|  |  | 4.底盤地板復原作業 操作人/日期：______確認人/日期：_______ |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內線路設備線路外觀不可裸露 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查單人椅搭扣與扣座功能對位正確 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛行駛中不可有異音 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查雙人座椅螺絲扭力值38±2N.m，並畫線標記 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內鑰匙兩副不可少 |  |  |  |
| 備註 | 品牌：中華 車種：M1 車型：新得利卡 法規配置：崁入式輪椅束縛系統 (5+1) 裝置或系統：E-SERIES昇降設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 林保伶 |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | 112/11/06 |

*字標示依車型配置檢查

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |