台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  |  | 游標卡尺 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | Mitutoyo530-115 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  | SM01 |  |  | 允差 |  |  |  | 原±1mm 2022.8.31調整為±0.1mm |  |
| 精度 |  |  | 0.05mm |  |  | 保管單位 |  |  |  | 廠務部 |  |
| 校驗類別 |  |  | ■內校 □外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗單位 |  | 校驗內容 |  |  | 合格判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 105.05.10 | 無 |  | 汰換 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 107.05.10 | - |
| 107.05.10 | 無 |  | 汰換 |  |  | OK |  | 江冠毅 |  | 112.05.10 | - |
| 108.5.10 | 內部 |  | 10mm, 20mm |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 109.5.9 | - |
| 109.5.10 | 內部 |  | 10mm, 20mm |  |  | OK |  | 劉威君 |  | 109.5.9 |  |
| 110.11.03 | CLC |  | CLL7905-110 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 111.11.03 |  |
| 111.8.24 | CLC |  | CLL6292-111 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 112.8.24 | 112.7.25汰換 |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2019/12/06 |  | 黃德生 |  | 工程部 | 黃德生 |  | 工程部 |  | 樹林廠移動樹八廠 |  |  |
| 2022/4/1 |  | 黃德生 |  | 廠務部 | 謝永浤 |  | 廠務部 |  | 黃德生調至土城廠 |  |  |
| 2022.08.31 |  | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm, 若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.7.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汰換 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17