鑚床定期檢查表

編號：    E006

設備名稱/位置： 手動進刀鑽孔機 / 樹八廠                    檢查日期：　　 年　　 月

| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢 查 方 法 | 檢查結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 中心軸Z相移動潤滑良好操作無阻滯 | 操作 |  |  |  |
| 2 | 飛輪及軸承運動良好無噪音及震動現象 | 操作 |  |  |  |
| 3 | 工作盤面操縱自如無滑齒之行為 | 操作 |  |  |  |
| 4 | 傳動皮帶皮帶是否無損鬆緊適當 | 操作 |  |  |  |
| 5 | 鑽頭夾頭夾持穩固 | 操作 |  |  |  |
| 6 | 潤滑油孔及油路油路暢通無阻塞之情形 | 操作 |  |  |  |
| 7 | 各部固定螺栓無鬆動或短缺 | 操作 |  |  |  |
| 8 | 床架及各軸承潔淨無污髒現象 | 目視 |  |  |  |
| 9 | 驅動馬達啟動無震動異音過熱漏電等 | 操作或檢測 |  |  |  |
| 10 | 馬達底座螺栓螺栓齊全且無鬆動情形 | 操作 |  |  |  |
| 11 | 電器開關及插座接觸良好且無漏電情形 | 操作或檢測 |  |  |  |
| 12 | 各電路及接頭線路無破損接頭固定緊密 | 操作 |  |  |  |
| 13 | 接地裝置裝接情況極為正常 | 操作 |  |  |  |
| 備註 | 1.依勞安法第14條、勞安衛生自動檢查辦法第33條及第80條、職業安全衛生管理辦法第四章第33條、勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法。 2.檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修並送主管簽章。 3.每月10日前實施。 4.檢查記錄表格請放置設備旁。表格保存三年。 |  |  |  |  |

廠務：                                  檢查人員：