固定式起重機定期檢查紀錄表

編號：  E015

設備名稱/位置：   天車 / 樹八廠                                  檢查日期:    年    月

| 項次 | 檢查內容及方法 | 檢查結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 過捲預防裝置具有自動遮斷動力及制動之機能，作動安全距離符合規定 |  |  |  |
| 2 | 過負荷預防裝置當過負荷時具有自動遮斷動力機能 |  |  |  |
| 3 | 防止逸走裝置無損傷、變形，應具有將機具確實固定之機能 |  |  |  |
| 4 | 阻擋器、緩衝裝置無損傷、歪斜、脫落，機能正常 |  |  |  |
| 5 | 剎車動作狀況圓滑 |  |  |  |
| 6 | 來令片與剎車鼓間隙正常 |  |  |  |
| 7 | 制動器無顯著磨損、剝離、油污 |  |  |  |
| 8 | 吊鏈（鋼索）延伸長度不得超過5%。（鋼索一撚間有10％以上素線截斷） |  |  |  |
| 9 | 吊鏈（鋼索）斷面直徑減少不得超過10%。（直徑減少達公稱直徑7％以上） |  |  |  |
| 10 | 吊鏈（鋼索）不得有顯著變形、腐蝕或龜裂，且不得有扭結。 |  |  |  |
| 11 | 吊鏈（鋼索）尾端固定正確具防鬆或自緊性能 |  |  |  |
| 12 | 吊鉤應鍛造成形，能自由圓滑轉動，並不得龜裂或明顯之銹蝕等有之缺陷，且未焊補、電鍍等改造。 |  |  |  |
| 13 | 吊鉤槽輪組之鍵板、鎖緊銷、止動螺栓、開口銷等無脫落、鬆動或損傷影響安全動作。 |  |  |  |
| 14 | 吊鉤開口寬度未超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位:mm) |  |  |  |
| 15 | 吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置且作用良好。 |  |  |  |
| 16 | 吊具無顯著之變形、裂痕。 |  |  |  |
| 17 | 供電線、配線絕緣被覆無損傷或老化、無過度張開、扭結、固定夾鬆弛現象 |  |  |  |
| 18 | 集電裝置應能正常給電，無接觸不良、絕緣物損傷之現象 |  |  |  |
| 19 | 配電盤檢查配線接頭確實接牢、遮斷器之開關、閘刀開關、電磁接觸器等機能 |  |  |  |
| 20 | 操作開關或控制器作動狀況正常，作動方向正確 |  |  |  |
| 21 | 警報裝置移動時警報動作是否正常 |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |

廠務：                                         檢查人員：