台灣福祉科技有限公司

建築物無障礙設施-自主檢查表

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 |  | 項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 現場空間是否符合、長140cm*寬70cm |  |  |  |  | □ | □ |  | 黏貼升降機操作說明 |  |  |
| □ | □ | 現場施工空間及進出通道位置適當 |  |  |  |  | □ | □ |  | 黏貼輪椅人貼紙及使用者優先於正面平台外緣 |  |  |
| □ | □ | 現場裡外輪椅迴轉空間是否合理(150cm直徑圓型) |  |  |  |  | □ | □ |  | 服務鈴標示是否離地面90公分 |  |  |
| □ | □ | 平台基座擺放位置正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 服務鈴揚聲器黏在隱密位置 |  |  |
| □ | □ | 基座鍍鋅板反面有拋磨出顆粒增加接觸面積 |  |  |  |  | □ | □ |  | 確認保養表、保固卡資料正確並夾於側邊資料夾 |  |  |
| □ | □ | 平台底部粘著劑施工中有平均塗抹 |  |  |  |  | □ | □ |  | 施工前照片完工照片.收.放.下.防塵套.電控箱.服務鈴 |  |  |
| □ | □ | 平台基座螺絲固定有正確，螺絲緊度10N.m |  |  |  |  | □ | □ |  | 灰色防塵套確實整齊蓋上 |  |  |
| □ | □ | 平台基座與進出門(側開門)不可干涉 |  |  |  |  | □ | □ |  | 灰色防塵套外部黏貼無障礙升降機貼紙 |  |  |
| □ | □ | 升降機固定膨脹螺絲相對位置選定正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機固定膨脹螺絲固定正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機與平台地面固定螺絲有鎖緊，螺絲緊度18N.m |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機座與平台焊接增加固定並噴漆防繡處理 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機收起機構扭力增加調整 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機扶手黃色護套安裝 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機各部件標示與公司貼紙黏貼 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機機箱黏貼透明資料夾 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 平台邊角防護壓條安裝不脫落 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 電控箱擺放位置正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 電控箱內部，電瓶、充電器、斷路器連接正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 電控箱門鎖製作加工正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機正負電正確連接並包覆浪管不可磨耗及干涉 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機水平調整與地面貼合正確1cm內 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機放出時機點調整 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機收上時機點調整2mm間隙 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機相關機件確實潤滑 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 升降機作動相關檢查無異常 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主管： |  |  |  | 複查人： |  | 初查人： |  |  |  |  | 製表人： | 江冠毅 |
| 日 期： |  |  | ／ | 日 期： | ／ | 日 期： |  |  | ／ |  | 日 期： | 107/04/18 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅                               107/04/18 V01. TB-T05