台灣福祉科技有限公司

品質檢驗紀錄表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(FQC Checklist (Vehicles carrying wheelchair users (movable ramps))

捐贈者/客戶:                     受贈客戶:                   訂單編號：

車身號碼:                       車牌號碼:               斜坡板序號:______________________

| 項次 | 檢驗項目 |  |  | 檢查內容 |  |  |  |  | 初檢 | 複檢 |  | 不合格原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車身外觀 |  |  | (車身外觀)車身各處鈑金無凹陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 車身外觀 |  |  | (車身外觀)車身各處烤漆無擦傷破損痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 車身外觀 |  |  | (車身外觀)車身有貼上身障貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 車內清潔 |  |  | 車內清潔乾淨無髒汙、異物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 車輛法規品 |  |  | 固定帶位置依車輛配置圖施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 車輛法規品 |  |  | 第三點安全帶鎖固並進行作動測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 車輛法規品 |  |  | 第三點安全帶飾蓋無間隙、無鬆動、毛邊不割手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 車輛法規品 |  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶收納完整,固定螺絲鎖附緊固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 車輛法規品 |  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶座椅安全帶及固定帶之數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 車輛法規品 |  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶固定帶座方向正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 車輛法規品 |  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶作動順暢無干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 車輛法規品 |  |  | 輪椅兩側扶手是否有刮傷掉漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 車輛法規品 |  |  | 尾門扶手鎖固及反光識別貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 車輛法規品 |  |  | 尾門緊急開關是否正常作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 車輛法規品 |  |  | 緊急開關貼紙黏貼平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 車輛法規品 |  |  | 輪椅使用者優先貼紙平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 車輛法規品 |  |  | 法規操作貼紙平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 車輛法規品 |  |  | 外斜坡操作說明及固定帶操作說明平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 車輛法規品 |  |  | 防滑固定帶開關貼紙平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 車輛法規品 |  |  | 輪椅區防滑黏貼需正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 車輛法規品 |  |  | 活動式坡道貼紙貼於正確位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 車輛內裝 |  |  | 原廠內飾板、安全帶及座椅安裝正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 車輛內裝 |  |  | 座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 車輛內裝 |  |  | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 車輛內裝 |  |  | 止滑牽引器作動正常，無干涉及異音、防滑帶長度≧斜坡板總長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 車輛外部件 |  |  | 防水條安裝正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 車輛外部件 |  |  | 尾門延伸後保桿安裝需完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 車輛外部件 |  |  | 後保桿與車身間隙符合規範，本次施工測量為___________mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 車輛外部件 |  |  | 左右邊後保桿安裝固定穩固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 車輛外部件 |  |  | 尾門下門板膠條貼附緊實無脫落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 車輛外部件 |  |  | 尾門塑膠蓋板內框無髒汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 車輛外部件 |  |  | 尾門後保桿切割處平整，接縫的膠條貼緊無縫隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 車輛外部件 |  |  | 尾門把手*2PCS-安裝牢固並貼上反光貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 車輛外部件 |  |  | 尾門關閉後需定位無段差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 車輛外部件 |  |  | 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工後)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 車輛外部件 |  |  | 排氣管位置是否符合規範，測量尺寸為 ____________mm【高度離地≧30cm】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 活動式坡道 |  |  | 手拉扯坡道不會過度搖晃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 活動式坡道 |  |  | 收放作業皆無干涉且作動順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 活動式坡道 |  |  | 坡道放下可平穩貼地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 活動式坡道 |  |  | 坡道整潔乾淨無髒亂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 活動式坡道 |  |  | 操作檢查外斜坡左側/右側把手開關，作動順暢；螺絲膠鎖固無鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 活動式坡道 |  |  | 操作構件安全確認，無過重易摔現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 選購品 |  |  | (選購品)照明燈可正常啟動照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 選購品 |  |  | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 選購品 |  |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 選購品 |  |  | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 選購品 |  |  | (選購品)側踏作動正常無異音、無髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 道路測試 |  |  | 乘客滿載下行駛，無異常干涉噪音或撞擊聲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 其他 |  |  | (福祉LOGO)張貼在標準位置上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 其他 |  |  | 車輛電器作動性可正常作動(駕駛室內燈、霧燈、尾燈、雨刷、冷氣、左右後照鏡、喇叭、倒車雷達) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  | 品牌：中華汽車 車種：M1 車型：J SPACE WAV (油車) (JS15AB5) / CQ333福祉車 法規配置：內崁式活動坡道 裝置或系統：三截式斜坡板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢: |  |  |  |  | 生產/委外 改善: | 委外 | 品管複查: |  |  |  | 成品完成: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生產 | 審核 |  |  |  |  |  |  |

製表人：張斯凱2025/03/12