台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-RAMP))

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 車輛輪椅區拆除作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | (排氣管復原)隔熱棉材質是否安裝正確，足夠耐高溫 |  |  |  |
| □ | □ | 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工前)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm |  |  |  |  | □ | □ | (排氣管復原)檢查排氣管含氧感知偵測器之鎖固 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查拆下的車輛內裝部件，不可有傷痕或破損 |  |  |  |  |  |  | (排氣管復原)檢查排氣管安裝是否正確 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查拆下的車輛後保桿部件，不可有傷痕或破損 |  |  |  |  | □ | □ | (排氣管復原)排氣管墊圈是否完好無扭曲 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查拆下的車輛尾門部件，不可有傷痕或破損 |  |  |  |  | □ | □ | (排氣管復原)排氣管位置是否符合規範，測量尺寸 為 mm |  |  |  |
| □ | □ | 檢查拆下的車輛底盤裝置部件，不可有傷痕或破損 |  |  |  |  |  |  | (車輛尾門) 確認車輛尾門無漏水 |  |  |  |
| □ | □ | 施工中加油頸管拆除後封管確認 |  |  |  |  | □ | □ | (車輛尾門) 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工後)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm |  |  |  |
| □ | □ | 確保拆除之顧客財產再製品完整收納保護於暫存區 |  |  |  |  | □ | □ | (車輛尾門)檢查尾門方型鋁支架與尾門下擋板固定正確 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查防塵包覆，非加工部位不可外露 |  |  |  |  | □ | □ | (車輛尾門)尾門方型管外安裝黑色鐵皮是否安裝正確 |  |  |  |
| □ | □ | 車輛輪椅區改低切銲作業(活動式坡道) 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | (車輛尾門原) 尾門撐杆連接線或控制盒安裝是否正確 |  |  |  |
| □ | □ | (後橫樑切銲)檢查標記的切割位置與圖面相符 |  |  |  |  | □ | □ | (車輛尾門) 尾門開關自動鎖是否正確安裝 |  |  |  |
| □ | □ | (後橫樑切銲)檢查保險桿內鐵切割是否正確 |  |  |  |  | □ | □ | (後保桿復原) 後保桿連結尾門關閉時無產生尾門與車身關不平情況 |  |  |  |
| □ | □ | (後橫樑切銲)檢查內斜坡板後橫樑切割尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ | (後保桿復原) 尾門是否遙控器可以正常開啟 |  |  |  |
| □ | □ | (後橫樑切銲)焊接後防鏽塗裝是否完整 |  |  |  |  | □ | □ | (後保桿復原)左右邊保桿安裝固定是否穩固。 |  |  |  |
| □ | □ | (內斜坡板切銲) 檢查內斜坡板切割尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ | (後保桿復原) 檢查後保桿與車身間隙符合規範，本次施工測量為 mm |  |  |  |
| □ | □ | (內斜坡板切銲) 檢查內斜坡板切割過程是否傷及其他車輛裝置，若有，請填寫： |  |  |  |  | □ | □ | 車身內裝復原作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | (內斜坡板切銲)檢查內斜坡焊接安裝後與圖面尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ | (內裝復原)確認座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 |  |  |  |
| □ | □ | (內斜坡板切銲)檢查內斜坡板安裝之拉釘是否固定正確 |  |  |  |  | □ | □ | (內裝復原)防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 |  |  |  |
| □ | □ | (內斜坡板切銲)施工件接縫處之車身膠塗覆完整 |  |  |  |  | □ | □ | (內裝復原) 防火地墊平整且無空洞、差速器接合處緊密 |  |  |  |
| □ | □ | 車輛輪椅區改高安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | (其他內裝復原)Rr FAN的CONNECTOR電線綑綁處理是否依照原廠規範準確施工 |  |  |  |
| □ | □ | (車頂切除) 檢查車頂切割尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ | (其他內裝復原)確認原廠內飾板、安全帶及座椅安裝確實 |  |  |  |
| □ | □ | (車頂切除) 檢查車頂切割過程是否傷及其他車輛裝置，若有，請填寫： |  |  |  |  | □ | □ | (其他內裝復原)螺絲/卡榫是否按照規範施作 |  |  |  |
| □ | □ | (車頂切除防鏽) 焊接後車頂切除處防鏽塗裝是否完整 |  |  |  |  | □ | □ | (其他內裝復原)尾門飾板黏貼防撞膠條是否安裝正確 |  |  |  |
| □ | □ | (車頂安裝) 檢查車頂安裝後與圖面尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ | 車輛法規品安裝作業(活動式坡道) 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | (車頂安裝) 施工件接縫處之車身膠塗覆完整 |  |  |  |  | □ | □ | (輪椅束縛系統)確認固定帶位置依車輛配置圖施工 |  |  |  |
| □ | □ | (車頂安裝復原) 確認車頂內裝復原完整 |  |  |  |  | □ | □ | (輪椅束縛系統)檢查固定座扭力為40N.m |  |  |  |
| □ | □ | 第二排73座椅安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | (第三點安全帶)第三點安全帶鎖固確認並進行作動測試 |  |  |  |
| □ | □ | (座椅腳座)第二排73座椅腳座是否施作至正確位置 |  |  |  |  | □ | □ | (第三點安全帶)第三點安全帶是否使用魔鬼氈固定 |  |  |  |
| □ | □ | (底盤車身)底盤防鏽塗覆完整確認 |  |  |  |  | □ | □ | (輪椅扶手)輪椅區原廠扶手安裝確認 |  |  |  |
| □ | □ | (底盤車身)結構、防水、防鏽、隔熱確實補強 |  |  |  |  | □ | □ | (輪椅扶手)輪椅扶手防護條黏貼是否正確 |  |  |  |
| □ | □ | 依據「載運輪椅使用者車輛銲接規範（WO-T01）」檢查焊接是否正確 |  |  |  |  | □ | □ | (尾門扶手)檢查尾門扶手鎖固及反光識別貼紙。 |  |  |  |
| □ | □ | 活動式坡道組裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | (尾門警急開關)檢查尾門緊急開關是否正常作動 |  |  |  |
| □ | □ | (外斜坡板組裝)檢查外斜坡板螺絲鎖緊扭力15N.m |  |  |  |  | □ | □ | (輪椅使用標示)輪椅區防滑黏貼是否正確 |  |  |  |
| □ | □ | (外斜坡板組裝)檢查外斜坡板作動件螺絲添加螺絲膠 |  |  |  |  | □ | □ | (輪椅使用標示)活動式坡道貼紙貼於正確位置 |  |  |  |
| □ | □ | (外斜坡板組裝)檢查斜坡相關膠帶膠條安裝平整 |  |  |  |  | □ | □ | (輪椅使用標示) 檢查尾門扶手及活動式坡道是否有貼反光貼紙 |  |  |  |
| □ | □ | (外斜坡板組裝)檢查外斜板作動測試順暢及對正 |  |  |  |  | □ | □ | (整車5S)檢查車外觀烤漆是否平整或刮傷。 |  |  |  |
| □ | □ | (外斜坡板組裝)操作構件安全確認，無過重易摔現象 |  |  |  |  | □ | □ | (整車5S)歸還備胎及座椅是否放置於車內 |  |  |  |
| □ | □ | 車身外部安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | (整車5S)檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 |  |  |  |
| □ | □ | (加油頸管復原)檢查加油頸管管路銜接處白鐵束環扣是否穩固 |  |  |  |  | □ | □ | (整車5S)產品外觀是否整齊、整潔 |  |  |  |
| □ | □ | (加油頸管復原)檢查加油頸管管路定位固定安全距離符合規範，本次施工測量為 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | (加油頸管復原)檢查加油頸管管路是否平順無折角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | (加油頸管復原)檢查加油頸管線路是否固定及包覆是否完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | (加油頸管復原)檢查加油頸管安裝是否正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | (活性碳罐) 檢查活性碳罐安裝是否正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 品牌：TOYOTA 車型：ZSP170-MWXNPR / ZSP170-MWXDPR / ZSP170L-MNXWPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  |  | 車身打造區 | 制訂人 |  |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  |  | 加工區 |  |  |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  |  | ／ | 日 期 | / |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |