台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(M1特種車輛(DELICA小型廂式露營車))

(IPQC Self-Checklist (M1 Special Vehicle-Camper Van))

訂單編號：

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 車內拆除防護作業作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  | 7.安裝內飾板與座椅 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛內裝拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查飾蓋不得翹起與髒汙 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷。 |  |  |  |  |  | 8. 安裝法規品作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
|  |  | 2.車頂畫線切割作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  | □ | □ | 操作開啟與收納車側帳是否功能正常 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查是否有切割金屬露出 |  |  |  |  |  | 9. 漏水檢查作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
|  |  | 3.車頂框安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  | □ | □ | 關閉車頂蓋以高壓水柱噴灑接縫處每邊1分鐘x4邊，開啟後帳棚布不得有水珠並漏水至車內 |  |  |  |
| □ | □ | 以手搖動檢查床板與床框無晃動與間隙 |  |  |  | □ | □ | 開啟車頂蓋以水管噴灑帳篷 車內不得有水珠 |  |  |  |
|  |  | 4.支架安裝與防水作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  | 10.車輛內裝清潔收尾作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 操作上支架開合是否功能正常 |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內不得有髒汙 |  |  |  |
|  |  | 5.邊蓋安裝與防水作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  | 11.線外加工-車頂蓋加工作業 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查部件與螺絲是否防水膠塗布完整 |  |  |  | □ | □ | 日視操作檢查表面不得刮傷掉漆與髒汙，固定穩固 |  |  |  |
|  |  | 6.安裝車頂蓋-帳篷安裝 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 操作頂蓋開啟與關閉功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 品牌：中華 車種：M1 車型：新得利卡 法規配置：床舖、側邊帳及合格汽車用滅火器 裝置或系統：掀頂裝置、露營車用側邊帳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 郭文宗 |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | 2023/10/25 |

*字標示依車型配置檢查

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |