台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-RAMP))

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 1. 車輛拆除作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查尾門扶手外觀無明顯碰刮傷、無損毀 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車身外觀，不可有明顯碰、刮傷或凹痕 |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查尾門扶手鎖附穩固 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查內裝狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕 |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查斜坡板底座鎖固無晃動。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查原廠部品品項及數量 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查斜坡板中心線與尾門六角鎖中心對正 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查快拆手轉螺絲鎖固且無干涉。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查側門踏板不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查斜坡板作動順暢。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查斜坡板放下末端平整貼地。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 |  |  |  |  | □ | □ | 扭力扳手檢查斜坡板底做螺絲扭力30±2N-m。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆除後的原廠飾板外觀完整無損傷 |  |  |  |  | □ | □ | 扭力扳手檢查捲收器底做螺絲扭力25±2N-m。 |  |  |  |
| □ | □ | 2. 電系施工作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 7. 復原作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查電動牽引器拉線固定於車底並遠離傳動及發熱機件。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查所有內裝飾蓋無明顯碰、刮傷，無損毀 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查接頭接扣穩定無鬆脫。 |  |  |  |  | □ | □ | 扭力扳手檢查原廠座椅螺絲扭力35±3N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 3. 固定架安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查座椅飾蓋外觀無明顯碰、刮傷，無損毀 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查扶手固定支架鎖附穩固。 |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查備胎安裝穩固，不搖晃 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查飾蓋外觀切割處附近及其他外觀無損傷。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查胎面正常無龜裂，輪圈完好無損 |  |  |  |
| □ | □ | 4. 輪椅區地板施工作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 8. 最後加工檢查作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查地面冷氣管無破損。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查輪椅區法規貼紙黏貼完整 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查鋁板邊緣無毛邊。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查束縛系統及設備說明書貼紙黏貼完整 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查鋁地板外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查安全宣告說明貼紙黏貼完整 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內飾板及地板無明顯碰刮傷、無損毀 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查滑軌與鋁板無明顯裸露，間隙小於10mm。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查全車外觀無碰刮傷、無損毀 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車燈無碰刮傷、無損毀 |  |  |  |
| □ | □ | 踩踏檢查鋁地板鋪設平整度，輪椅區不可有異音 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查鋁地板與飾板連接處，管線及電線不可裸露 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 |  |  |  |
| □ | □ | 5. 束縛系統安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查斜坡板、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且版本正確 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致 |  |  |  |  | □ | □ | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查崁入式鋁軌道固定座螺絲鎖附扭力25±2N-m。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查原廠配件無缺少 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力扳手檢查第三點安全帶轉接板螺絲鎖附扭力40±2N‧m。 |  |  |  |  | □ | □ | 9. 線外加工作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 6. 零配件安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查備胎架捲收旋轉功能正常無卡頓 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查輪椅區扶手鎖附穩固。 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查彎管扶手表面均勻上漆且表面光滑不割手 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查輪椅區扶手外觀無明顯碰刮傷、無損毀。 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查輪椅區扶手M8螺紋鎖附滑順無干涉 |  |  |  |
| 備註 | 品牌：HYUNDAI 車種：M1 車型：STARIA-A/B/C 法規配置：活動式坡道 裝置或系統：FADIEL MOVIA 220R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 林保伶 |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  |  | 加工區 |  |  |
| 日 期： |  |  | ／ | 日 期： | ／ | 日 期： |  |  |  | ／ | 日 期： | 2024/08/09 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：林保伶

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：林保伶