台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-RAMP))

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 1.車輛輪椅區拆除作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視操作檢查電瓶端子接頭安裝，保持密合，不可鬆動且絕緣保護 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛內裝拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查止滑牽引器電路測試，可作動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛天蓬拆除外觀，乾淨無髒污 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查止滑牽引器作動提示音，可作動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛後保桿拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查倒車雷達測試，可作動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀，完整無損傷 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查霧燈測試，可作動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛防塵外觀，非加工部位不應外露 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆除後的公母接頭外觀 導通處不可外露 |  |  |  |  | □ | □ | 6. 車輛零件安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 2. 車輛輪椅區後橫樑切焊作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查第三點安全帶鎖附扭力 40±3 N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查後橫樑治具安裝手搖不可晃動 |  |  |  |  | □ | □ | 目視操作檢查第三點安全帶飾蓋組裝 無間隙、無鬆動、毛邊不割手 |  |  |  |
| □ | □ | 目視操作檢查尾門框固定治具安裝，穩固且不可碰、刮傷尾門 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛天蓬安裝無汙損無髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測後橫樑切割寬度810±5mm |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查車內扶手緊固力，手搖不可晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查尾門扶手緊固力，手搖不可晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 後橫樑焊接位置 903±3mm，左側貼平車體 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查飾板飾件安裝間隙，不可有明顯漏洞或凸起。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查防水條延伸片位置對齊對稱，銜接順暢 |  |  |  |  | □ | □ | 操作尾門緊急開關作動性，解鎖功能正常 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查後橫樑焊接處外觀不可有裂縫或搭疊 |  |  |  |  | □ | □ | 操作尾門飾板固定扣不可鬆動 |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查車內座椅安裝，35±3 N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 3. 車輛內斜坡安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查前後地墊安裝外觀，無破損、凸起、刮傷及強力膠 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測內斜坡放置寬度800+3mm |  |  |  |  | □ | □ | 操作止滑牽引器作動性，無干涉及異音 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正、鎖緊，不可有間隙 |  |  |  |  | □ | □ | 操作止滑牽引器收回速度≦3秒 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查內斜坡連接片焊接外觀 牢固且不可裂縫 |  |  |  |  | □ | □ | 操作止滑牽引器長度≧斜坡板外緣48cm |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查焊接處外觀，不可有裂縫或搭疊 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查止滑牽引器線路外觀 熱縮套包覆，導體不外露 |  |  |  |
| □ | □ | 4. 車輛噴漆防鏽作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查止滑牽引器線路外觀，熱縮套包覆，導體不外露 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查防鏽表面處理外觀（鍍鋅漆）局部銲接面不可露出 |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查前排輪椅固定座35±3 N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查防鏽表面處理外觀（黑漆）不可露出金屬面 |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查後排輪椅鋁擠型固定座 36±5 N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查切割處車身塗膠外觀無縫隙 |  |  |  |  | □ | □ | 扭力檢查座椅安全帶螺絲38±2 N‧m，順序正確 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查底盤隔音制震膠外觀，不可露出金屬面 |  |  |  |  | □ | □ | 操作檢查第三點安全帶作動性，順暢無干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查底盤車架防鏽保護臘，內部噴蠟溢出，不可露出金屬面。 |  |  |  |  | □ | □ | 目視操作外斜坡防水橡膠墊無間隙、無鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 5. 車輛電系安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 目視操作檢查D型防水膠條無間隙、無鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視操作檢查車輛底盤電路延長，安裝牢固且絕緣保護 |  |  |  |  | □ | □ | 目視操作原車尾門防水膠條組裝 無間隙、無鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視操作檢查防滑帶電路保護裝置，保險絲15A牢固且絕緣保護 |  |  |  |  | □ | □ | 捲尺量測防水條搭接處外觀>10mm搭接方法正確 |  |  |  |
| □ | □ | 尾門保險桿組裝 平整對齊對稱 |  |  |  |  |  |  | 8.最後加工檢查作業 操作人/日期： 確認人/日期 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測尾門關閉車身外觀與尾燈平整度3±1mm |  |  |  |  |  |  | 目視檢查車輛內裝外觀 無粉塵、鐵屑等異物 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查尾門保險桿組裝平整對齊對稱 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查內斜坡輪椅區黃黑貼紙外觀，無破損、凸起、刮傷 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測尾門關閉後段差<3mm |  |  |  |  |  |  | 目視檢查內斜坡輪椅人貼紙外觀，無破損、凸起、刮傷 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測左右尾門縫隙距離9±3mm |  |  |  |  |  |  | 目視檢查輪椅區透明防滑條外觀 6條，無破損、凸起、刮傷 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查左右邊後保桿緊固力不可鬆動 |  |  |  |  |  |  | 操作檢查車輛燈號作動性，可正常作動 |  |  |  |
| □ | □ | 7. 外斜坡組裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  |  | 操作檢查車輛電器作動性，可正常作動 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查外斜坡門鎖插銷作動順暢 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙數量2pcs |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查左右把手構件 上螺絲膠鎖固無間隙且作動順暢 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查尾門緊急開關貼紙外觀 3pcs平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查緩衝機構普立輪作動，滑輪作動順暢 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查輪椅使用者優先貼紙外觀，平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查緩衝機構鋼索作動，外斜坡作動時鋼索收放順暢 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查活動式坡道及防滑固定帶說明書外觀，平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查緩衝機構鋼索固定墊片及固定環M6墊片*4 D=19，鋼索固定環鎖固，無鬆脫鬆動。 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查防滑固定帶開關貼紙外觀，平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 目視與操作檢查組裝鋁板第一及第二板側邊連接桿墊片及螺絲復位，上螺絲膠並鎖固 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查小心夾手貼紙外觀2pcs平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查外放動作作動性不可干涉 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查斜坡板收放開關及相關周邊貼紙外觀4pcs平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 操作檢查收折動作作動性不可干涉 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查福祉LOGO外觀 目視置中 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺量測斜坡板展開與地面間隙 ≦5mm |  |  |  |  |  |  | 目視檢查外斜坡板坡道左右黃黑貼紙外觀不可破損、髒污及缺少 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查外斜坡板外觀 乾淨無髒亂 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查外斜坡板防滑貼紙外觀 不可破損、髒污及缺少 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查委外施工品外觀無明顯碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  |  |  | 目視檢查外斜坡序號貼紙貼於二板背面，不可少 |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  |  |  | 目視檢查輪椅固定帶及黑色收納袋收納好數量正確放置副駕 |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  |  |  | 目視檢查車內各角落乾淨無髒汙、異物 |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  |  |  | 目視檢查車身外觀各處鈑金無凹陷，各處烤漆無擦傷破損痕 |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  |  |  | 操作檢查防水段洗車測試車內無水滴 |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  |  |  | 操作檢查實車路試無異雜音 |  |  |  |
| 備註 | 品牌：中華汽車 車種：M1 車型：CMEV5-22 法規配置：固定式坡道 裝置或系統：三截式斜坡板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 郭文宗 |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  |  | 加工區 |  |  |
| 日 期： |  |  | ／ | 日 期： | ／ | 日 期： |  |  |  | ／ | 日 期： | 113/04/01 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅