| 文件名稱： | 檢驗作業規範 |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2016/12/1 | 初版 | ----- | 01 |
| 2. | 2017/02/20 | 調整作業規範章節 更新 車輛安全檢測基準項目(六十七、十九之一) 新增 車輛安全檢測基準項目(二、四) | pp. 01-09 | 02 |
| 3. | 2017/08/01 | 變更 改高自主檢驗 為 車輛尾門內框改高自主檢驗新增 車輛內裝材料難燃性能要求、檢驗執行地點 新增 法規項目(車輛安全檢測基準)之品質管制方式 | pp. 01-06 | 03 |
| 4. | 2017/11/20 | 新增 廠務成品自主檢驗 | pp. 01-16 | 04 |
| 5. | 2018/02/01 | 新增 活動式坡道類載運輪椅車輛 之 10(車輛輪椅區改低切焊自主檢驗)、11.2 (廠務成品自主檢驗), 12.2 (成品檢驗) 更新 活動式坡道類載運輪椅車輛 之5, 17 | pp. 06-17 | 05 |
| 6. | 2019/03/31 | 更新 8(車輛尾門內框改高自主檢驗)、11(廠務成品自主檢驗) 、12(成品檢驗) | pp.10-19 | 06 |
| 7. | 2019/10/15 | 更新1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 新增樹八廠 | pp.01-21 | 07 |
| 8. | 2019/10/31 | 新增 到宅沐浴車 更新2車輛安全檢測基準 (二、車輛規格規定)執行地點：取消土城廠及樹八廠 更新17車輛內裝材料難燃性能要求：檢驗方法 | pp.03,17-18, 22-23,25 | 08 |
| 9. | 2020/02/15 | 更新11.4, 12.4, 18 | pp.17,22,24 | 09 |
| 10 | 2020/07/10 | 新增 活動式坡道類(TOYOTA SIENTA - ZSP170-MWXNPR、ZSP170-MWXDPR) 更新：1法規項目(車輛安全檢測基準)之法規項目品質管制檢驗規範 新增： 6車輛安全檢測基準 (七十七、客車車外突出限制) 7車輛安全檢測基準 (四十八之二、安全帶固定裝置) 8車輛安全檢測基準 (四十九之一、座椅強度) 9車輛安全檢測基準 (五十之一、頭枕) 15.5 (廠務成品自主檢驗), 16.5 (成品檢驗) 21 車輛內裝材料難燃性能要求 新增23(TOYOTA SIENTA 73座椅進料檢驗) | pp02,10-13,22,29,32,33 | 10 |
| 11 | 2020/10/15 | 更新16.5活動式坡道類(TOYOTA SIENTA - ZSP170-MWXNPR、ZSP170-MWXDPR、ZSP170L-MNXWPR) 16.4,17.4,22 到宅沐浴車新增樹八廠 | pp21-24,28,33 | 11 |
| 12 | 2021/01/15 | 更新1, 並調整「車輛內裝材料難燃性能要求」章節名稱，歸類到法規項目：10 車輛安全檢測基準 (十九之一、車輛內裝材料難燃性能要求) 設定Word Headings 更新13, 16.1 新增16.6、17.6 (福斯) 14 委外加工作業檢驗 | pp15, 25-27,33-34 | 12 |
| 13 | 2021/3/15 | 更新15活動式坡道檢驗 新增16.7, 17,7 | pp17, 28-30, 39-41 | 13 |
| 14 | 2022/07/15 | 新增16.8, 17.8 更新成品檢驗17.1, 17.3, 17.6 | pp31-34, 36-37, 39-41, 44-45 | 14 |
| 15 | 2023/02/15 | 新增16.9,17.9、新增16.10, 17.10 更新1,4,5 | pp2,4-9,34-38,51-54 | 15 |
| 16 | 2023/10/25 | 調整章節11(原11,12章改11.1、11.2) 新增11.3、11.4、11.5、11.6、11.7 新增14.11、14.12 新增15.11、15.12、15.13 更新12、14.8、14.10、15.8、15.10 | pp16-19,34-36,39-45,60-68 | 16 |
| 17 | 2024/03/25 | 更新11-20 刪除土城廠 更新14.1、14.11、14.4、14.7、14.9 新增11.8-11.11、14.13-14.15、15.14-15.17 新增14.16、15.18 | pp4,7,16-79,19-20,21-23,26-27,32-35,37-40,46-49,50,51,53-54,56-58,60,62,64,66,67,68,70,74-82 | 17 |
| 18 | 2024/09/25 | 新增11.12、14.17、14.18、14.19、15.19、15.20、15.21、21 更新15.1、15.3、15.6 | pp20,51-59,61,62,65-67,87-92,94 | 18 |
| 19 | 2025/03/25 | 新增14.20、15.22 | Pp56-58,93-95 | 19 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

載運輪椅使用者車輛品質檢驗與測試

## 法規項目(車輛安全檢測基準)之法規項目品質管制檢驗規範

| 車輛安全檢測基準項目 | 檢驗內容 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、車輛規格規定 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測： 1.汽車尺度限制 2.汽車軸重、總重量 | 抽檢： 抽驗比率，律定5%，並每半年進行乙次法規額外抽查 | 委外：檢測單位 |
| 四、靜態煞車 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測 | 抽檢： 抽驗比率，律定5%，並每半年進行乙次法規額外抽查 | 委外：檢測單位 |
| 六十七、載運輪椅使用者車輛規定 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測 | 抽檢： (輪椅升降台) 抽驗比率，律定5%，並每半年進行乙次法規額外抽查 (活動式坡道) 抽驗比率，律定5%，並每半年進行乙次法規額外抽查 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 依品管單位依檢驗作業規範辦理 | 部份全檢 | 內部：品管單位 (樹八廠) |
| 七十七、客車車外突出限制 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測 | 抽檢：抽驗比率，律定5% | 委外：檢測單位 |
| 四十八之二、安全帶固定裝置 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測 | 抽檢：抽驗比率，律定1% | 委外：檢測單位 |
| 四十九之一、座椅強度 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測 | 抽檢：抽驗比率，律定1% | 委外：檢測單位 |
| 五十之一、頭枕 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測 | 抽檢：抽驗比率，律定1% | 委外：檢測單位 |
| 十九之一、車輛內裝材料難燃性能要求 | 依照車輛法規檢測基準辦理 | 依檢測單位法規量測 | 抽檢：抽驗比率，律定1% | 委外：供應商 委外：檢測單位 |

## 車輛安全檢測基準 (二、車輛規格規定)

外部：抽檢 (5%檢查，量產100輛車，送驗5部)

執行地點：委外檢測單位

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 測定值 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二車輛規格規定 | 汽車尺度限制 | 1.全長 | 依法規規定 | 捲尺測量 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 2.全寬 | 依法規規定 | 捲尺測量 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 3.全高 | 依法規規定 | 捲尺測量 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 4.軸距 | 依法規規定 | 捲尺測量 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 5.後懸 | 依法規規定 | 捲尺測量 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 6.前輪輪距 | 依法規規定 | 捲尺測量 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 7.後輪輪距 | 依法規規定 | 捲尺測量 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 汽車軸重、總重量 | 汽車軸重 | 依法規規定 | 軸重地磅量測 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 車輛總重量 | 依法規規定 | 軸重地磅量測 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |

## 車輛安全檢測基準 (四、靜態煞車)

外部：抽檢 (5%檢查，量產100輛車，送驗5部)
     執行地點：委外檢測單位

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 測定值 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四靜態煞車 | 靜態煞車規定 | 煞車總效能 | 依檢測規範規定 | 儀器作動測試 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 平衡度 | 依檢測規範規定 | 儀器作動測試 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 手（駐）煞車 | 依檢測規範規定 | 儀器作動測試 | 抽檢 | 委外：檢測單位 |

## 車輛安全檢測基準 (六十七、載運輪椅使用者車輛規定(輪椅升降台用))

外部：抽檢 (5%檢查，量產100輛車，送驗5部)

執行地點：樹八廠、委外檢測單位

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 測定值 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六十七、載運輪椅使用者車輛規定 | 3.輪椅進出口規格 | 輪椅進出口 | 不小於七五０公釐(寬)×一三００公釐(高) | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位 內部：品管單位 |
|  |  | 上下車之入口處扶手 | 扶手截面直徑應為二０至三０公釐且具有止滑及反光識別 | 依儀器「游標卡尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  | 4.車內輪椅空間規定 | 車輛輪椅空間 | 輪椅空間尺寸應不小於一三００公釐(長)×七五０公釐(寬)×一三五０公釐(高) | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | M1類車輛兩個以上輪椅空間 | 每個輪椅空間尺寸應不小於一一００公釐(長)×七五０公釐(寬)×一三五０公釐(高) | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 標識 | 如座椅的腳部空間侵入輪椅區或折疊座椅部件在使用時侵入輪椅區，則應在鄰近易見處設置「輪椅使用者優先使用」的標識，標識應清晰，字體見方應不小於五０公釐 | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  | 5.輔助上下車裝置(輪椅升降台用) | 標識、標示 | 依檢測規範規定 | 目視 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 輪椅升降台之尺寸 | 不小於一０００公釐(長)×七二０公釐(寬) | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 輪椅升降台之載重能力 | 不得小於三００公斤 | 依廠商提供合格檢驗報告，並送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 動力輪椅升降台之操作及附加要求 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告，並送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 電氣安全 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告，並送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 6.輪椅及輪椅使用者之束縛系統 | 束縛系統 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告並安裝於車輛(依車型)後依輪椅區配置送至車輛檢測中心，不同車型將會再次送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | M1類車輛輪椅束縛系統之固定點靜態測試 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告並安裝於車輛(依車型)後依輪椅區配置送至車輛檢測中心，不同車型將會再次送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | M1類車輛輪椅束縛系統動態測試 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告並安裝於車輛(依車型)後依輪椅區配置送至車輛檢測中心，不同車型將會再次送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 7.車輛之識別標示 | 載運輪椅使用者車輛之識別標示 | 依檢測規範規定 | 目視 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |

## 車輛安全檢測基準 (六十七、載運輪椅使用者車輛規定(活動式坡道用))

外部：抽檢 (5%檢查，量產100輛車，送驗5部)

執行地點：樹八廠、委外檢測單位

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 測定值 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六十七、載運輪椅使用者車輛規定 | 3.輪椅進出口規格 | 輪椅進出口 | 不小於七五０公釐(寬)×一三００公釐(高) | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 上下車之入口處扶手 | 扶手截面直徑應為二０至三０公釐且具有止滑及反光識別 | 依儀器「游標卡尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  | 4.車內輪椅空間規定 | 車輛輪椅空間 | 輪椅空間尺寸應不小於一三００公釐(長)×七五０公釐(寬)×一三五０公釐(高) | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | M1類車輛兩個以上輪椅空間 | 每個輪椅空間尺寸應不小於一一００公釐(長)×七五０公釐(寬)×一三五０公釐(高) | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 標識 | 如座椅的腳部空間侵入輪椅區或折疊座椅部件在使用時侵入輪椅區，則應在鄰近易見處設置「輪椅使用者優先使用」的標識，標識應清晰，字體見方應不小於五０公釐 | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  | 5.輔助上下車裝置(活動式坡道用) | 標識、標示 | 依檢測規範規定 | 目視 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 活動式坡道之寬度 | 應不小於七二０公釐，且使用時應牢固並不得有脫離情形 | 依儀器「捲尺」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 活動式坡道之坡度 | 應不得超過一四度；惟若該車輛具備動力輔助登車裝置者，則活動式坡道之坡度應不得超過二０度 | 依儀器「角度量測器」測量 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 活動式坡道之載重能力 | 不得小於三００公斤，如陪伴者無須同時登上活動式坡道者，則其載重能力應不得小於二００公斤 | 依廠商提供合格檢驗報告，並送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 活動式坡道邊緣處理 | 依檢測規範規定 | 目視 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 活動式坡道之作動 | 依檢測規範規定 | 目視及手動作動測試 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |
|  |  | 動力活動式坡道之操作及附加要求 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告，並送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 電氣安全 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告，並送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 6.輪椅及輪椅使用者之束縛系統 | 束縛系統 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告並安裝於車輛(依車型)後依輪椅區配置送至車輛檢測中心，不同車型將會再次送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | M1類車輛輪椅束縛系統之固定點靜態測試 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告並安裝於車輛(依車型)後依輪椅區配置送至車輛檢測中心，不同車型將會再次送車輛檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | M1類車輛輪椅束縛系統動態測試 | 依檢測規範規定 | 依廠商提供合格檢驗報告並安裝於車輛(依車型)後依輪椅區配置送至車輛檢測中心，不同車型將會再次送車量檢測中心，取得合格報告。 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 7.車輛之識別標示 | 載運輪椅使用者車輛之識別標示 | 依檢測規範規定 | 目視 | 外部：抽檢 內部：抽驗 | 委外：檢測單位內部：品管單位 |

## 車輛安全檢測基準 (七十七、客車車外突出限制)

外部：抽檢 (5%檢查，量產100輛車，送驗5部)

執行地點：委外檢測單位

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 測定值 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七十七、客車車外突出限制 | 一般規定 | 車輛外表面 | 依檢測規範規定 | 精密R規 | 外部：抽檢 內部：全檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 特殊規定 | 保險桿(Bumper) | 依檢測規範規定 | 游標卡尺 | 外部：抽檢 內部：全檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 裝飾物(Ornaments) | 依檢測規範規定 | 捲尺 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 車身鈑件(Body-panels) | 依檢測規範規定 | 捲尺 | 外部：抽檢 內部：全檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 鈑金邊緣(Sheet-mental edges) | 依檢測規範規定 | 捲尺 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 排氣管 | 依檢測規範規定 | 捲尺 | 外部：抽檢 內部：全檢 | 委外：檢測單位 |

## 車輛安全檢測基準 (四十八之二、安全帶固定裝置)

外部：抽檢 (1%檢查，量產100輛車，送驗1次)

執行地點：委外檢測單位

| 檢測項目 |  |  | 檢測標準 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全帶固定裝置 | 固定器安裝位置與角度 | 上部固定器安裝角度 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 下部固定器安裝角度 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 下部固定器安裝位置 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 固定器性能要求 | 依本車輛安全檢測基準之6.1條規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 依本車輛安全檢測基準之6.2條規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 載運兒童保護裝置之車內固定系統及i-Size兒童保護系統(i-Size) | 使用安全帶安裝通用型兒童保護裝置 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 通用型和半通用型前向式及後向式ISOFIX兒童保護裝置於ISOFIX或i-Size位置安裝之要求 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | ISOFIX位置之最少數量 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | ISOFIX一般規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | ISOFIX固定器系統之靜態試驗—前向力 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | ISOFIX固定器系統之靜態試驗—斜向力 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | ISOFIX固定器系統及ISOFIX上固定帶固定器試驗 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | i-Size座椅位置之試驗 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | i-Size座椅支撐腳安裝評估區塊要求 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十八之二項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |

## 車輛安全檢測基準 (四十九之一、座椅強度)

外部：抽檢 (1%檢查，量產100輛車，送驗1次)

執行地點：委外檢測單位

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座椅強度 | 一般規範 | 依本車輛安全檢測基準之4.2條規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十九之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 座椅系統性能要求 | 椅背及其調整裝置強度試驗 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十九之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  |  | 座椅固定裝置、調整、鎖定與位移系統試驗 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十九之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | M1類車輛避免移動行李傷害之乘員保護 | 依本車輛安全檢測基準之4.5條規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第四十九之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |

## 車輛安全檢測基準 (五十之一、頭枕)

外部：抽檢 (1%檢查，量產100輛車，送驗1次)

執行地點：委外檢測單位

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 檢驗方法 | 檢驗比率 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 頭枕 | 一般規範 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第五十之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 頭枕高度 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第五十之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 頭枕寬度 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第五十之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 椅背與頭枕間的間隙 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第五十之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |
|  | 頭枕裝置有效性 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第五十之一項測試報告 | 外部：抽檢 | 委外：檢測單位 |

## 車輛安全檢測基準 (十九之一、車輛內裝材料難燃性能要求)

| 檢測項目 |  | 檢測標準 | 檢驗方法 | 檢驗比例 | 檢驗單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛內裝材料難燃性能要求 | 耐燃合板 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九項審查報告 | 全檢 | 供應商 |
|  |  |  | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九之一項測試報告 | 外部：抽檢1% | 委外：檢測單位 |
|  |  |  | 外觀、尺寸、製造日期目視檢查 | 抽檢5%檢查 | 品管單位 |
|  | 車輛座椅 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九項審查報告 | 全檢 | 供應商 |
|  |  |  | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九之一項測試報告 | 外部：抽檢1% | 委外：檢測單位 |
|  |  |  | 外觀、尺寸、製造日期目視檢查 | 抽檢5%檢查 | 品管單位 |
|  | 防水地墊 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九項審查報告 | 全檢 | 供應商 |
|  |  |  | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九之一項測試報告 | 外部：抽檢1% | 委外：檢測單位 |
|  |  |  | 外觀、尺寸、製造日期目視檢查 | 抽檢5%檢查 | 品管單位 |
|  | 絨布 | 依檢測規範規定 | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九項審查報告 | 全檢 | 供應商 |
|  |  |  | 廠商提供合格之車輛安全檢測基準第十九之一項測試報告 | 外部：抽檢1% | 委外：檢測單位 |
|  |  |  | 外觀、尺寸、製造日期目視檢查 | 抽檢5%檢查 | 品管單位 |

## 關鍵組件/套件檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

### 輪椅升降台(BRAUN E-SERIES)檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查升降機基本外觀不可有明顯刮傷 | 目視 |
| 外觀 | 檢查小檔板不可有明顯刮傷掉漆 | 目視 |
| 外觀 | 檢查大檔板不可有刮傷掉漆 | 目視 |
| 外觀 | 檢查升降機不能異常洩壓 | 目視 |
| 外觀 | 檢查小檔板滑輪不能撞傷彎曲 | 目視 |
| 外觀 | 檢查桿端螺栓不能崩牙 | 目視 |
| 外觀 | 檢查桿端螺栓不能撞傷及彎曲 | 目視 |
| 外觀 | 檢查配件包零件不能缺少 | 目視 |
| 外觀 | 檢查手動洩壓作動正常 | 目視+手操作 |
| 外觀 | 檢查升降機扶手不可有刮傷掉漆 | 目視 |
| 外觀 | 檢查蝴蝶板無外八 | 目視 |

### 輪椅升降台(Sollevatore Light-lift)檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查升降機基本外觀不可有明顯碰、刮傷 | 目視 |
| 外觀 | 檢查小檔板不可有明顯刮傷掉漆 | 目視 |
| 外觀 | 檢查大檔板不可有刮傷掉漆 | 目視 |
| 外觀 | 檢查升降機不可異常洩壓 | 目視 |
| 外觀 | 檢查配件包零件不可缺少 | 目視 |
| 外觀 | 檢查手動洩壓作動正常 | 目視 |
| 外觀 | 檢查升降機扶手不可有刮傷掉漆 | 目視 |

### 活動式坡道(內嵌式)檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查外斜坡板(三件式)基本外觀不可碰、刮傷 | 目視 |
| 功能 | 檢查外斜坡板組裝間隙適當，無鬆動 | 目視+手操作 |
| 功能 | 檢查外斜坡板整體測試作動順暢 | 目視+手操作 |
| 外觀 | 檢查扣件、插栓準確安裝無缺件 | 目視 |
| 外觀 | 檢查尾門鎖件確實鎖緊 | 目視 |
| 功能 | 檢查扭力桿安裝正確 | 目視 |
| 外觀 | 檢查防護邊條安裝正確 | 目視+手操作 |
| 外觀 | 檢查活動式坡道與地面夾角小於14度 | 數位水平尺 |
| 外觀 | 檢查斜坡板止滑貼紙確實貼好 | 目視 |
| 外觀 | 檢查反光貼紙確實貼上 | 目視 |
| 外觀 | 檢查所有焊接步驟皆符合焊接規範 | 目視 |

### 活動式坡道(外掛式)檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查斜坡板基本外觀不可碰、刮傷 | 目視 |
| 功能 | 檢查配件包零件無缺件 | 目視 |
| 功能 | 檢查斜坡板作動順暢 | 目視+手操作 |
| 外觀 | 檢查斜坡板底座確實鎖緊 | 目視 |
| 外觀 | 檢查活動式坡道與地面夾角是否低於14度 | 數位水平尺 |
| 外觀 | 檢查貼紙確實貼上 | 目視 |
| 功能 | 檢查尾門緊急開關作動正常 | 目視+手操作 |

### 電動側踏板檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查側踏板本機外觀無刮傷掉漆 | 目視 |
| 外觀 | 檢查防塵板外觀無破損刮傷 | 目視 |
| 外觀 | 檢查鐵材塗料外觀無刮傷掉漆 | 目視 |
| 功能 | 檢查馬達運轉順暢 | 目視 |
| 功能 | 檢查馬達運轉無異音 | 目視 |
| 功能 | 檢查側踏板本機收放無不明震動 | 目視 |
| 功能 | 檢查側踏板本機收放無異音 | 目視+辨音 |
| 功能 | 檢查收摺防塵板是否運作正常 | 目視+手操作 |
| 外觀 | 檢查側踏板左右固定支架的螺牙無崩牙變形 | 目視 |
| 外觀 | 檢查側踏安裝位置正確，側踏上緣不可接觸排氣管 | 目視 |
| 外觀 | 檢查側踏線路固定於車底(束帶拉住冷媒管) | 目視 |
| 外觀 | 檢查側踏開關線路接頭接合完整，絕緣保護，方向正確 | 目視 |
| 功能 | 檢查固定側踏螺絲鎖緊 | 目視+手操作 |
| 功能 | 檢查側踏伸縮作動正常平穩 | 目視+手操作 |
| 外觀 | 檢查踏板無油汙及殘膠 | 目視 |

### 折疊式輔助座椅檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查折疊椅有外傷，並保持清潔 | 目視 |
| 外觀 | 檢查折疊椅螺絲是否鎖緊，對鎖 | 目視 |
| 功能 | 側椅安全帶收納完整，螺絲鎖緊 | 手作業、目視 |
| 功能 | 側椅鎖附可供規定人數乘坐，乘坐部位不晃動 | 手作業 |
| 功能 | 輪椅區位置標誌避開折疊側椅區域 | 目視 |
| 外觀 | 檢查座椅是否符合規格 | 目視 |
| 功能 | 檢查外觀是否有變形撞傷 | 目視 |
| 功能 | 檢查皮椅是否有破損 | 目視 |

### 到宅沐浴車分割式浴槽檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查分割式浴槽基本外觀是否有刮傷 | 目視 |
| 功能 | 測試分割式浴槽是否會漏水 | 目視+放水 |
| 功能 | 檢查接合處卡榫是否調整定位 | 目視 |
| 功能 | 確認排水功能是否正常 | 目視 |
| 功能 | 檢查組合後，浴缸上平面是否水平地面 | 目視 |
| 功能 | 檢查組合後，浴缸站立是否穩固 | 目視 |
| 功能 | 檢查上下疊合後，浴缸是否穩固 | 目視 |

### 到宅沐浴車折疊式擔架檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 外觀是否傷或刮手 | 目視 |
| 功能 | 固定環能扣住 | 目視+手作業 |
| 功能 | 鋼索不刮手及運作正常 | 目視+手作業 |
| 功能 | 搭配帆布有負重100KG | 目視 |
| 功能 | 枕套固定座不可刮手 | 目視+手作業 |

### 到宅沐浴車水管輪座檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 輪座是否會漏水 | 目視+放水 |
| 功能 | 冷水, 熱水, 進水標籤是否貼上 | 目視 |
| 功能 | 交接處是否以熱縮套管包覆 | 目視 |
| 功能 | PE保護膜是否包覆 | 目視 |
| 功能 | 熱水及冷水之輪座的接頭需90度彎頭 | 目視 |
| 功能 | 圓盤是否用邊保護 | 目視 |

### 露營車側邊帳檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查側邊帳型號是否正確 | 目視 |
| 外觀 | 檢查側邊帳組件配件是否完整 | 目視 |
| 外觀 | 檢查側邊帳是否有刮傷 | 目視 |
| 功能 | 檢查側邊帳收納是否有過大間隙 | 目視 |
| 功能 | 檢查側邊帳是否有震動異音 | 目視+辨音 |
| 功能 | 檢查側邊帳開啟與收納功能是否正常 | 手操作 |
| 外觀 | 檢查側邊帳帳篷布是否有毛邊破損 | 目視 |

### 露營車用掀頂裝置檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 檢查掀頂裝置是否會漏水 | 目視+放水 |
| 外觀 | 檢查掀頂裝置組件配件是否完整 | 目視 |
| 外觀 | 檢查掀頂裝置是否有刮傷 | 目視 |
| 外觀 | 檢查掀頂裝置收納是否有過大間隙 | 目視 |
| 功能 | 檢查掀頂裝置是否有震動異音 | 目視+辨音 |
| 功能 | 檢查掀頂裝置開啟與收納功能是否正常 | 目視 |
| 外觀 | 檢查掀頂裝置帳篷布是否有毛邊破損 | 目視 |

### 折疊式正向座椅檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 檢查折疊椅有外傷，並保持清潔 | 目視 |
| 外觀 | 檢查折疊椅螺絲是否鎖緊，對鎖 | 目視 |
| 功能 | 側椅安全帶收納完整，螺絲鎖緊 | 手作業、目視 |
| 功能 | 側椅鎖附可供規定人數乘坐，乘坐部位不晃動 | 手作業 |
| 功能 | 輪椅區位置標誌避開折疊側椅區域 | 目視 |
| 外觀 | 檢查座椅是否符合規格 | 目視 |
| 功能 | 檢查外觀是否有變形撞傷 | 目視 |
| 功能 | 檢查皮椅是否有破損 | 目視 |
| 外觀 | 檢查底座是否有生鏽 | 目視 |
| 功能 | 檢查開關按壓後，是否可有效旋轉90度 | 手作業、目視 |
| 功能 | 檢查旋轉90度後，是否可定位固定 | 手作業、目視 |

## 車輛尾門內框改高自主檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(樹八廠)

| 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 防水條是否安裝正確完整無破損。 | 目視 |
| 功能 | 潑水測試是否有滲漏 | 目視 |
| 外觀 | 蛇管有無固定好 | 目視 |
| 外觀 | 車內防水條尾端是否有打Silicon。 | 目視 |
| 功能 | 檢查車內尾門照明燈是否有固定完整，方向是否有正確(右開左關) | 目視 |
| 功能 | 車輛尾門組裝是否閉合正確。 | 目視 |
| 外觀 | 車內內裝是否回復完整。 | 目視 |
| 外觀 | 目視車輛尾門烤漆顏色是否和車身相近 | 目視 |
| 外觀 | 檢查車輛尾門是否有刮痕、擦傷及凸出點。 | 目視 |
| 外觀 | 後保桿及車身鐵屑是否清除完成。 | 目視 |
| 尺寸 | 檢查車輛尾門內框改高是否超過130公分 | 捲尺 |
| 外觀 | 檢查車輛尾門車身碼是否符合該車車身碼 | 目視 |

## 委外加工作業檢驗：廠務單位100%檢查、執行地點(委外車輛原廠、委外加工廠)

| 檢驗項目 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | 成品外觀是否完好、無瑕疵 | 目視 |
| 外觀 | 成品是否安裝安全穩固 | 實作 |
| 規格 | 廠商提供產品相關規格說明書 | 目視 |
| 規格 | 產品規格是否配備一應俱全 | 量尺 |
| 規格 | 產品規格長寬高是否符合要求 | 量尺 |
| 功能 | 由廠商自行提供測試 | 目視 |
| 功能 | 產品功能實際操作是否機器動作靈活 | 實作 |
| 規格 | 避震鋼板是否安裝 | 目視 |
| 規格 | 尾門框烤漆。 | 目視+手操作 |
| 外觀 | 隔熱紙完成後檢查全車有無氣泡、破損、亮點。 | 目視 |
| 規格 | 車貼是否與定稿圖一致。 | 目視 |
| 規格 | 車體彩繪是否與定稿圖ㄧ致。 | 目視 |
| 規格 | 檢查行車記錄器委外安裝完成後是否可正常使用(正副駕門關上可作動)。 | 手操作 |
| 規格 | 計程表、列表機委外安裝完成後是否可正常使用。 | 手操作 |
| 規格 | 檢查客制化設備有安裝正確位置。 | 手操作 |
| 功能 | 手油門是否正常作動。 | 手操作 |
| 功能 | 電動尾門是否正常作動。 | 手操作 |
| 功能 | 轉彎蜂鳴器是否正常作動。 | 手操作 |
| 規格 | 檢查ETC有無安裝 | 目視 |
| 規格 | 車貼是否與定稿圖一致。 | 目視 |
| 外觀 | 洗車-檢查車輛外觀乾淨，無汙垢。 | 目視 |
| 外觀 | 洗車打蠟-檢查外觀乾淨無汙垢。 | 目視 |
| 功能 | 福斯委外冷氣是否完成正常 | 手操作 |
| 功能 | 福斯委外儲存收納系統是否開關正常 | 手操作 |
| 功能 | 福斯委外窗簾是否安裝完成 | 手操作 |
| 規格 | 車輛原廠提供「供應商(附出廠檢驗紀錄表)」 | 目視 |

## 廠務成品自主檢驗：廠務單位100%檢查

### 輪椅升降台類(得利卡) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 依車輛配置圖驗收、檢查，確認是否有誤 | 目視 |
|  | 檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 | 目視 |
|  | 檢查車窗螺絲是否鎖緊，隔熱紙是否刮傷氣泡 | 目視 |
|  | 尾門車窗除霧線確實接上 | 目視 |
|  | 地墊與地板緊密貼合，不可露出木板部份 | 目視 |
|  | 地墊超出1.5cm部分平整切除 | 目視 |
|  | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視 |
|  | 鋁壓條確實壓住木板車身，螺絲尾扳掉。 | 目視 |
|  | 斷路器安裝是否正確，黑電火布、蛇管纏繞包覆 | 目視 |
|  | 正電線全段必須包覆避免磨損短路 | 目視 |
|  | 手煞車微動開關端子是否包覆完整，增加防護墊 | 目視 |
|  | 升降機安裝防止輪椅掉落之安全帶穩固 | 目視 |
|  | 升降機洩壓勾檢查行程及潤滑 | 目視 |
|  | 檢查升降機固定螺絲鎖緊，排氣管端切短5牙 | 目視 |
|  | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 | 目視 |
|  | 升降機螺絲1號放大墊片反鎖防滑切斷塗灰漆 | 目視 |
|  | 升降機扭力鎖緊40N.m，按照順序鎖緊 | 扭力板手 |
|  | 檢查升降機手煞車維修開關是否正常，撥桿向左為直通模式、向右則手煞車控制模式 | 目視 |
|  | 升降機機箱內部線路是否安裝正確緊實絕源 | 目視 |
|  | 升降機正電安裝牢固套上紅色絕緣套 | 目視 |
|  | 升降機負電線整齊捆圈束緊，正確搭鐵鎖緊 | 目視 |
|  | 檢查車內長拉桿把手桿安裝牢固 | 目視 |
|  | 檢查尾門扶手及升降機是否有貼反光貼紙 | 目視 |
|  | 檢查後門警示燈安裝位置正確，且正常運作 | 目視 |
|  | 檢查蜂鳴器是否正常運作及黏貼說明 | 目視 |
|  | 側門把手安裝對齊上緣且牢固 | 目視 |
|  | 檢查車窗擊破器及貼紙是否安裝正確 | 目視 |
|  | 檢查後照明燈正負電線是否絕緣並用電管包覆 | 目視 |
|  | 檢查後照明燈、車內燈線路是否正常使用 | 目視 |
|  | 檢查固定座盤鎖緊地面， 檔點方向正確 | 目視 |
|  | 檢查側踏是否安裝正確，側踏上緣不可接觸排氣管 | 目視 |
|  | 檢查側踏線路固定於車底(束帶拉住冷媒管) | 目視 |
|  | 檢查側踏開關是否有絕源接好，方向正確 | 目視 |
|  | 檢查固定側踏螺絲鎖緊 | 目視 |
|  | 檢查側踏伸縮操作正常是否平穩 | 目視 |
|  | 側踏板油汙、強力膠清潔 | 目視 |
|  | 升降機上升不會搖晃 | 目視 |
|  | 桿端螺絲舉臂端,添加固定劑且鎖緊 | 目視 |
|  | 依照調整升降機程序進行調整 | 目視 |
|  | 升降機蝴蝶板相合，無外八 | 目視 |
|  | 升降機作動行程是否有異音 | 目視 |
|  | 升降機貼紙16片貼於正確位置 | 目視 |
|  | 檢查車內地板輪椅區位置標誌避開側椅區域 | 目視 |
|  | 檢查備胎裝回，是否碰觸輪胎 | 目視 |
|  | 滅火器及座放置固定.不可飄浮 | 目視 |
|  | 檢查折疊椅有外傷，並保持清潔 | 目視 |
|  | 檢查折疊椅螺絲是否鎖緊，對鎖 | 目視 |
|  | 原廠座椅安全帶收納完整 | 目視 |
|  | 升降機洩壓棒及黃色扶手清潔 | 目視 |
|  | 檢查車外油汙、殘膠清潔含後保桿 | 目視 |
|  | 檢查全車外觀無擦傷、刮痕 | 目視 |

### 活動式坡道類 (STAREX) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除後原廠料件是否完整無損傷 | 目視 |
| 2 | 拆除後原廠螺絲、固定扣是否完整無損傷 | 目視 |
| 3 | 油/氣管拆除後封管確認 | 目視 |
| 4 | 底盤線路收納位置確認已避開作業區 | 目視 |
| 5 | 相關工具/設備/儀器作動確認 | 目視 |
| 6 | 內斜坡板切割尺寸確認 | 目視 |
| 7 | 焊接前確認圖面與工法是否一致 | 目視 |
| 8 | 焊接後防鏽塗裝是否完整 | 目視 |
| 9 | 內斜坡板安裝之拉釘是否固定完善 | 目視 |
| 10 | 施工件接縫處之車身膠塗覆完整 | 目視 |
| 11 | 施工區域之除油清潔 | 目視 |
| 12 | 底盤防鏽塗覆完整確認 | 目視 |
| 13 | 外斜坡板作動件螺絲符合扭力規範與耐落處理 | 扭力板手 |
| 14 | 外斜板作動測試 | 目視 |
| 15 | 管路銜接處白鐵束環扣是否穩固 | 目視 |
| 16 | 管路/電路快速接頭是否卡緊 | 目視 |
| 17 | 管路是否平順無折角 | 目視 |
| 18 | 檢查線路是否固定及包覆是否完整 | 目視 |
| 19 | 檢查SCR安裝是否完整 | 目視 |
| 20 | 確認偵測器之鎖固 | 目視 |
| 21 | 檢查排氣管安裝是否完整 | 目視 |
| 22 | 確認止滑牽引器位置依車輛配置圖施工 | 目視 |
| 23 | 止滑牽引器控制開關/保險絲端子是否包覆完整 | 目視 |
| 24 | 檢查止滑牽引器固定車底，是否作動 | 目視 |
| 25 | 後保險桿切割尺寸確認 | 目視 |
| 26 | 確認原廠地墊依內斜坡板尺寸切割 | 目視 |
| 27 | 確認座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 | 目視 |
| 28 | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視 |
| 29 | 確認原廠內飾板、安全帶及座椅安裝確實 | 目視 |
| 30 | 檢查尾門延伸後保桿安裝是否完整 | 目視 |
| 31 | 後燈罩安裝後作動測試 | 目視 |
| 32 | 檢查防水條是否安裝正確 | 目視 |
| 33 | 確認固定帶位置依車輛配置圖施工 | 目視 |
| 34 | 第三點安全帶鎖固確認並進行作動測試 | 目視 |
| 35 | 輪椅區原廠扶手安裝確認 | 目視 |
| 36 | 檢查尾門扶手鎖固及固定膠塗覆 | 目視 |
| 37 | 檢查尾門緊急開關是否正常作動 | 目視 |
| 38 | 檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 | 目視 |
| 39 | 防火絨布與地板緊密貼合 | 目視 |
| 40 | 活動式坡道作動行程是否順暢 | 目視 |
| 41 | 活動式坡道貼紙貼於正確位置 | 目視 |
| 42 | 活動式坡道固定是否穩固 | 目視 |
| 43 | 檢查尾門扶手及活動式坡道是否有貼反光貼紙 | 目視 |
| 44 | 檢查外觀烤漆是否平整 | 目視 |
| 45 | 原廠座椅安全帶安裝完整 | 目視 |
| 46 | 檢查車外油汙、殘膠清潔含後保桿 | 目視 |
| 47 | 檢查全車外觀無擦傷、刮痕 | 目視 |
| 48 | 檢查固定座盤鎖緊地面， 檔點方向正確 | 目視 |
| 49 | 所有銲接步驟皆符合銲接規範 | 目視 |

### 輪椅升降台類(福特旅行家-OEM) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 依車輛配置圖驗收、檢查，確認是否有誤 | 目視 |
| 2 | 檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 | 目視 |
| 3 | 檢查車窗螺絲是否鎖緊，隔熱紙是否刮傷氣泡 | 目視 |
| 4 | 尾門車窗除霧線確實接上 | 目視 |
| 5 | 地墊與地板緊密貼合，不可露出木板部份 | 目視 |
| 6 | 地墊超出1.5cm部分平整切除 | 目視 |
| 7 | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視 |
| 8 | 鋁壓條確實壓住木板車身，螺絲尾扳掉。 | 目視 |
| 9 | 斷路器安裝是否正確，黑電火布、蛇管纏繞包覆 | 目視 |
| 10 | 正電線全段必須包覆避免磨損短路 | 目視 |
| 11 | 手煞車微動開關端子是否包覆完整，增加防護墊 | 目視 |
| 12 | 升降機安裝防止輪椅掉落之安全帶穩固 | 目視 |
| 13 | 升降機洩壓勾檢查行程及潤滑 | 目視 |
| 14 | 檢查升降機固定螺絲鎖緊，排氣管端切短5牙 | 目視 |
| 15 | 升降機螺絲1號放大墊片反鎖防滑切斷塗灰漆 | 目視 |
| 16 | 升降機扭力鎖緊40N.m，按照順序鎖緊 | 扭力板手 |
| 17 | 檢查升降機手煞車維修開關是否正常，撥桿向左為直通模式、向右則手煞車控制模式 | 目視 |
| 18 | 升降機機箱內部線路是否安裝正確緊實絕源 | 目視 |
| 19 | 升降機正電安裝牢固套上紅色絕緣套 | 目視 |
| 20 | 升降機負電線整齊捆圈束緊，正確搭鐵鎖緊 | 目視 |
| 21 | 檢查車內長拉桿把手桿安裝牢固 | 目視 |
| 22 | 檢查尾門扶手及升降機是否有貼反光貼紙 | 目視 |
| 23 | 檢查後門警示燈安裝位置正確，且正常運作 | 目視 |
| 24 | 檢查蜂鳴器是否正常運作及黏貼說明 | 目視 |
| 25 | 側門把手安裝對齊上緣且牢固 | 目視 |
| 26 | 檢查車窗擊破器及貼紙是否安裝正確 | 目視 |
| 27 | 檢查後照明燈正負電線是否絕緣並用電管包覆 | 目視 |
| 28 | 檢查後照明燈、車內燈線路是否正常使用 | 目視 |
| 29 | 檢查固定座盤鎖緊地面， 檔點方向正確 | 目視 |
| 30 | 檢查側踏是否安裝正確，側踏上緣不可接觸排氣管 | 目視 |
| 31 | 檢查側踏線路固定於車底(束帶拉住冷媒管) | 目視 |
| 32 | 檢查側踏開關是否有絕源接好，方向正確 | 目視 |
| 33 | 檢查固定側踏螺絲鎖緊 | 目視 |
| 34 | 檢查側踏伸縮操作正常是否平穩 | 目視 |
| 35 | 側踏板油汙、強力膠清潔 | 目視 |
| 36 | 升降機上升不會搖晃 | 目視 |
| 37 | 桿端螺絲舉臂端,添加固定劑且鎖緊 | 目視 |
| 38 | 依照調整升降機程序進行調整 | 目視 |
| 39 | 升降機蝴蝶板相合，無外八 | 目視 |
| 40 | 升降機作動行程是否有異音 | 目視 |
| 41 | 升降機貼紙16片貼於正確位置 | 目視 |
| 42 | 檢查車內地板輪椅區位置標誌避開側椅區域 | 目視 |
| 43 | 檢查備胎裝回，是否碰觸輪胎 | 目視 |
| 44 | 滅火器及座放置固定.不可飄浮 | 目視 |
| 45 | 檢查折疊椅有外傷，並保持清潔 | 目視 |
| 46 | 檢查折疊椅螺絲是否鎖緊，對鎖 | 目視 |
| 47 | 原廠座椅安全帶收納完整 | 目視 |
| 48 | 升降機洩壓棒及黃色扶手清潔 | 目視 |
| 49 | 檢查車外油汙、殘膠清潔含後保桿 | 目視 |
| 50 | 檢查全車外觀無擦傷、刮痕 | 目視 |

### 到宅沐浴車輛 (新得利卡) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗項目 | 檢查內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 規格 | 確認車輛已領完牌 | 目視 |
|  | 規格 | 確認車輛座位數已變更完成 | 目視 |
|  | 外觀 | 確認車身狀況完整 | 目視 |
|  | 外觀 | 確認車身狀況未通過，但修復後完整 | 目視 |
|  | 外觀 | 確認座椅內裝不可有刮痕、破損 | 目視 |
|  | 功能 | 確認濾水器已放入濾心 | 目視 |
|  | 外觀 | 檢查廠商地墊是否無破損、大小符合車身 | 目視 |
|  | 外觀 | 檢查玻璃框上膠條有無清理乾淨 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查加熱器架銲接是否堅固、支架是否水平 | 目視 |
|  | 規格 | 檢查切割後內裝，熱水器凹槽尺寸是否正確 | 目視+量尺 |
|  | 功能 | 檢查水箱與水管銲接完整、不可漏水 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查移動平台活動是否順暢 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查浴缸擋板銲接位置是否正確與穩固 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查右側置物架銲接是否穩固 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查水管組銲接是否完整不漏水，尺寸是否正確 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查瓦斯桶銲接是否堅固，尺寸是否正確 | 目視 |
|  | 規格 | 檢查車底水管架銲接位置是否正確，離地高度220~250mm | 捲尺 |
|  | 規格 | 檢查加熱器是否鎖附穩固，加熱器是否與地面垂直 | 目視+角度規 |
|  | 功能 | 檢查車窗蓋與組裝風扇是否穩固 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查散熱器功能有無作動 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查馬達鎖附式是否穩固、螺絲是否與車底物件干涉 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查軟硬水管是否束緊、走管是否順暢 | 目視 |
|  | 規格 | 檢查水槽右側距離輪弧約1CM | 捲尺 |
|  | 外觀 | 檢查水槽前方與座椅確實貼平 | 目視 |
|  | 外觀 | 確認水槽後方與置物櫃貼平 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查水箱、置物櫃是否固定穩固 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查混水閥是否作動正常 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查左側集水盤有無與飾板、水管干涉 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查車窗擊破器附貼紙是否固定在車內。 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查滅火器是否固定在車內。 | 目視 |
|  | 外觀 | 檢查飾板、車體使否完整、有無刮傷 | 目視 |
|  | 功能 | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 | 目視 |
|  | 功能 | 檢查行車記錄器是否安裝（選購） | 目視 |
|  | 外觀 | 檢查是否進行車體彩繪（選購） | 目視 |

### 活動式坡道類(TOYOTA SIENTA - ZSP170-MWXNPR、ZSP170-MWXDPR、ZSP170L-MNXWPR) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工前)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm | 游標卡尺 |
| 2 | 檢查拆下的車輛內裝部件，不可有傷痕或破損 | 目視 |
| 3 | 檢查拆下的車輛後保桿部件，不可有傷痕或破損 | 目視 |
| 4 | 檢查拆下的車輛尾門部件，不可有傷痕或破損 | 目視 |
| 5 | 檢查拆下的車輛底盤裝置部件，不可有傷痕或破損 | 目視 |
| 6 | 施工中加油頸管拆除後封管確認 | 目視 |
| 7 | 確保拆除之顧客財產再製品完整收納保護於暫存區 | 目視 |
| 8 | 檢查防塵包覆，非加工部位不可外露 | 目視 |
| 9 | (後橫樑切銲)檢查標記的切割位置與圖面相符 | 目視 |
| 10 | (後橫樑切銲)檢查保險桿內鐵切割是否正確 | 目視 |
| 11 | (後橫樑切銲)檢查內斜坡板後橫樑切割尺寸是否正確 | 目視 |
| 12 | (後橫樑切銲)焊接後防鏽塗裝是否完整 | 目視 |
| 13 | (內斜坡板切銲) 檢查內斜坡板切割尺寸是否正確 | 目視 |
| 14 | (內斜坡板切銲) 檢查內斜坡板切割過程是否傷及其他車輛裝置，若有，請填寫： | 目視 |
| 15 | (內斜坡板切銲)檢查內斜坡焊接安裝後與圖面尺寸是否正確 | 目視 |
| 16 | (內斜坡板切銲)檢查內斜坡板安裝之拉釘是否固定正確 | 目視 |
| 17 | (內斜坡板切銲)施工件接縫處之車身膠塗覆完整 | 目視 |
| 18 | (車頂切除) 檢查車頂切割尺寸是否正確 | 捲尺 |
| 19 | (車頂切除) 檢查車頂切割過程是否傷及其他車輛裝置，若有，請填寫： | 目視 |
| 20 | (車頂切除防鏽) 焊接後車頂切除處防鏽塗裝是否完整 | 目視 |
| 21 | (車頂安裝) 檢查車頂安裝後與圖面尺寸是否正確 | 捲尺 |
| 22 | (車頂安裝) 施工件接縫處之車身膠塗覆完整 | 目視 |
| 23 | (車頂安裝復原) 確認車頂內裝復原完整 | 目視 |
| 24 | (座椅腳座)第二排73座椅腳座是否施作至正確位置 | 目視 |
| 25 | (底盤車身)底盤防鏽塗覆完整確認 | 目視 |
| 26 | (底盤車身)結構、防水、防鏽、隔熱確實補強 | 目視 |
| 27 | 依據「載運輪椅使用者車輛銲接規範（WO-T01）」檢查焊接是否正確 | 目視 |
| 28 | (外斜坡板組裝)檢查外斜坡板螺絲鎖緊扭力15N.m | 扭力板手 |
| 29 | (外斜坡板組裝)檢查外斜坡板作動件螺絲添加螺絲膠 | 目視 |
| 30 | (外斜坡板組裝)檢查斜坡相關膠帶膠條安裝平整 | 目視 |
| 31 | (外斜坡板組裝)檢查外斜板作動測試順暢及對正 | 目視 |
| 32 | (外斜坡板組裝)操作構件安全確認，無過重易摔現象 | 目視 |
| 33 | (加油頸管復原)檢查加油頸管管路銜接處白鐵束環扣是否穩固 | 目視 |
| 34 | (加油頸管復原)檢查加油頸管管路定位固定安全距離符合規範，本次施工測量為 mm | 精密R規 |
| 35 | (加油頸管復原)檢查加油頸管管路是否平順無折角 | 目視 |
| 36 | (加油頸管復原)檢查加油頸管線路是否固定及包覆是否完整 | 目視 |
| 37 | (加油頸管復原)檢查加油頸管安裝是否正確 | 目視 |
| 38 | (活性碳罐) 檢查活性碳罐安裝是否正確 | 目視 |
| 39 | (排氣管復原)隔熱棉材質是否安裝正確，足夠耐高溫 | 目視 |
| 40 | (排氣管復原)檢查排氣管含氧感知偵測器之鎖固 | 目視 |
| 41 | (排氣管復原)檢查排氣管安裝是否正確 | 目視 |
| 42 | (排氣管復原)排氣管墊圈是否完好無扭曲 | 目視 |
| 43 | (排氣管復原)排氣管位置是否符合規範，測量尺寸 為 mm | 捲尺 |
| 44 | (車輛尾門) 確認車輛尾門無漏水 | 目視 |
| 45 | (車輛尾門) 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工後)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm | 游標卡尺 |
| 46 | (車輛尾門)檢查尾門方型鋁支架與尾門下擋板固定正確 | 目視 |
| 47 | (車輛尾門)尾門方型管外安裝黑色鐵皮是否安裝正確 | 目視 |
| 48 | (車輛尾門原) 尾門撐杆連接線或控制盒安裝是否正確 | 目視 |
| 49 | (車輛尾門) 尾門開關自動鎖是否正確安裝 | 目視 |
| 50 | (後保桿復原) 尾門是否關到位和尾門關不平 | 目視 |
| 51 | (後保桿復原) 尾門是否遙控器可以正常開啟 | 目視 |
| 52 | (後保桿復原)左右邊保桿安裝固定是否穩固。 | 目視 |
| 53 | (後保桿復原) 檢查後保桿與車身間隙符合規範，本次施工測量為 mm | 游標卡尺 |
| 54 | (內裝復原)Rr FAN的CONNECTOR電線綑綁處理是否依照原廠規範準確施工 | 目視 |
| 55 | (內裝復原)確認座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 | 目視 |
| 56 | (內裝復原)防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視 |
| 57 | (內裝復原)尾門飾板黏貼防撞膠條是否安裝正確 | 目視 |
| 58 | (內裝復原)確認原廠內飾板、安全帶及座椅安裝確實 | 目視 |
| 59 | (內裝復原)螺絲/卡準是否按照規範施作 | 目視 |
| 60 | (輪椅束縛系統)確認固定帶位置依車輛配置圖施工 | 目視 |
| 61 | (輪椅束縛系統)檢查固定座扭力為40N.m | 扭力板手 |
| 62 | (第三點安全帶)第三點安全帶鎖固確認並進行作動測試 | 目視 |
| 63 | (第三點安全帶)第三點安全帶是否使用魔鬼氈固定 | 目視 |
| 64 | (輪椅扶手)輪椅區原廠扶手安裝確認 | 目視 |
| 65 | (輪椅扶手)輪椅扶手防護條黏貼是否正確 | 目視 |
| 66 | (尾門扶手)檢查尾門扶手鎖固及反光識別貼紙。 | 目視 |
| 67 | (尾門警急開關)檢查尾門緊急開關是否正常作動 | 目視 |
| 68 | (輪椅使用標示)輪椅區防滑黏貼是否正確 | 目視 |
| 69 | (輪椅使用標示)活動式坡道貼紙貼於正確位置 | 目視 |
| 70 | (輪椅使用標示) 檢查尾門扶手及活動式坡道是否有貼反光貼紙 | 目視 |
| 71 | (整車5S)檢查車外觀烤漆是否平整或刮傷。 | 目視 |
| 72 | (整車5S)歸還備胎及座椅是否放置於車內 | 目視 |
| 73 | (整車5S)檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 | 目視 |
| 74 | (整車5S)產品外觀是否整齊、整潔 | 目視 |

### 輪椅升降台類(福斯) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 檢查車窗螺絲是否鎖緊，隔熱紙是否刮傷氣泡 | 手操作 |
| 2 | 尾門車窗除霧線確實接上 | 目視 |
| 3 | 檢查蜂鳴器是否正常運作及黏貼說明 | 目視 |
| 4 | 檢查警示燈安裝位置正確，且正常運作 | 目視 |
| 5 | 檢查後門警示燈安裝位置正確，且正常運作 | 目視 |
| 6 | 手煞車微動開關端子是否包覆完整，增加防護墊 | 目視 |
| 7 | 檢查及測試手煞車是否正常運作 | 目視+徒手作業 |
| 8 | 檢查車內三角拉環安裝牢固 | 目視+徒手作業 |
| 9 | 檢查車內長拉桿把手桿安裝牢固 | 目視+徒手作業 |
| 10 | 斷路器安裝是否正確，黑電火布、蛇管纏繞包覆 | 目視 |
| 11 | 檢查升降機正電線電源線頭是否鎖緊(機箱端與保險絲端) | 目視+徒手作業 |
| 12 | 檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 | 目視 |
| 13 | 地墊與地板緊密貼合，不可露出木板部份 | 目視 |
| 14 | 地墊超出1.5cm部分平整切除 | 捲尺 |
| 15 | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視+徒手作業 |
| 16 | 升降機安裝防止輪椅掉落之安全帶穩固 | 目視 |
| 17 | 檢查升降機固定螺絲鎖緊 | 目視 |
| 18 | 升降機洩壓勾檢查行程及潤滑 | 目視 |
| 19 | 升降機扭力鎖緊40N.m，按照順序鎖緊 | 扭力板手 |
| 20 | 升降機正電安裝牢固套上紅色絕緣套 | 目視 |
| 21 | 正電線全段必須包覆避免磨損短路 | 目視 |
| 22 | 升降機負電線整齊捆圈束緊，正確搭鐵鎖緊 | 目視 |
| 23 | 檢查升降機手煞車維修開關是否正常，撥桿向左為直通模式、向右則手煞車控制模式 | 目視 |
| 24 | 升降機機箱內部線路是否安裝正確緊實絕源 | 目視 |
| 25 | 檢查後照明燈正負電線是否絕緣並用電管包覆 | 目視 |
| 26 | 檢查後照明燈、車內燈線路是否正常使用 | 目視+徒手作業 |
| 27 | 檢查後門警示燈安裝位置正確，且正常運作 | 目視+徒手作業 |
| 28 | 橋接板應放在底板蓋上並且至少應重疊25毫米 | 目視+捲尺 |
| 29 | 升降機上升不會搖晃 | 手操作 |
| 30 | 桿端螺絲舉臂端,添加固定劑且鎖緊 | 目視+徒手作業 |
| 31 | 依照調整升降機程序進行調整 | 目視+徒手作業 |
| 32 | 升降機蝴蝶板相合，無外八 | 目視+徒手作業 |
| 33 | 升降機作動行程是否有異音 | 目視+徒手作業 |
| 34 | 升降機貼紙16片貼於正確位置 | 目視 |
| 35 | 檢查尾門扶手及升降機是否有貼反光貼紙 | 目視 |
| 36 | 升降機洩壓勾檢查行程及潤滑 | 目視 |
| 37 | 依車輛配置圖驗收、檢查，確認是否有誤 | 目視 |
| 38 | 檢查固定座盤鎖緊地面， 檔點方向正確 | 目視 |
| 39 | 側門把手安裝對齊上緣且牢固 | 目視 |
| 40 | 檢查車窗擊破器及貼紙是否安裝正確 | 目視 |
| 41 | 檢查車內地板輪椅區位置標誌避開側椅區域 | 目視 |
| 42 | 檢查備胎裝回，是否碰觸輪胎 | 目視+徒手作業 |
| 43 | 滅火器及座放置固定副駕座位旁.不可飄浮 | 目視 |
| 44 | 原廠座椅安全帶收納完整 | 目視 |
| 45 | 檢查車外油汙、殘膠清潔含後保桿 | 目視 |
| 46 | 檢查全車外觀無擦傷、刮痕 | 目視 |
| 47 | 升降機洩壓棒及黃色扶手清潔 | 目視 |
| 48 | 升降機洩壓棒及黃色扶手清潔 | 目視 |
| 49 | 檢查折疊椅有外傷，並保持清潔 | 目視 |
| 50 | 檢查折疊椅螺絲是否鎖緊，對鎖 | 目視+徒手作業 |

### 活動式坡道類(CMC VERYCA 油車)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛天蓬拆除外觀，乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛後保桿拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀，完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛防塵外觀，非加工部位不應外露 | 目視 |
|  | 後橫樑治具安裝手搖不可晃動 | 目視 |
|  | 尾門框固定治具安裝，穩固且不可碰、刮傷尾門 | 目視 |
|  | 後橫樑切割寬度810±5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 | 目視 |
|  | 後橫樑焊接位置903±3mm，左側貼平車體 | 捲尺 |
|  | 目視檢查防水條延伸片位置對齊對稱，銜接順暢 | 目視 |
|  | 捲尺量測排氣管吊架尺寸72±3mm，不可歪斜 | 捲尺 |
|  | 目視檢查焊接處外觀不可有裂縫或搭疊 | 目視 |
|  | 捲尺量測內斜坡放置寬度800+3mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正、鎖緊，不可有間隙 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡連接片焊接外觀牢固且不可裂縫 | 目視 |
|  | 目視檢查焊接處外觀，不可有裂縫或搭疊 | 目視 |
|  | 目視檢查防鏽表面處理外觀（鍍鋅漆）局部銲接面不可露出 | 目視 |
|  | 目視檢查防鏽表面處理外觀（黑漆）不可露出金屬面 | 目視 |
|  | 目視檢查切割處車身塗膠外觀無縫隙 | 目視 |
|  | 目視檢查底盤隔音制震膠外觀，不可露出金屬面 | 目視 |
|  | 目視檢查底盤車架防鏽保護臘，內部噴蠟溢出，不可露出金屬面。 | 目視 |
|  | 操作檢查倒車雷達測試，可作動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查霧燈測試，可作動 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 | 目視 |
|  | 扭力檢查第三點安全帶鎖附扭力 40±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查第三點安全帶飾蓋組裝 無間隙、無鬆動、毛邊不割手 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛天蓬安裝無汙損無髒污 | 目視 |
|  | 操作車內扶手緊固力，手搖不可晃動 | 目視+手作業 |
|  | 操作尾門扶手緊固力，手搖不可晃動 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查飾板飾件安裝間隙，不可有明顯漏洞或凸起。 | 目視 |
|  | 操作尾門緊急開關作動性，解鎖功能正常 | 目視+手作業 |
|  | 操作尾門飾板固定扣不可鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 扭力檢查車內座椅安裝，35±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查前後地墊安裝外觀，無破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視 |
|  | 操作檢查止滑牽引器作動性，無干涉及異音 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查止滑牽引器收回速度≦3秒 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查止滑牽引器長度≧斜坡板外緣48cm | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查止滑牽引器線路外觀 熱縮套包覆，導體不外露 | 目視 |
|  | 目視檢查止滑牽引器線路外觀，熱縮套包覆，導體不外露 | 目視 |
|  | 扭力檢查前排輪椅固定座35±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力檢查後排輪椅鋁擠型固定座 36±5 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力檢查座椅安全帶螺絲38±2 N‧m，順序正確 | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查第三點安全帶作動性，順暢無干涉 | 目視+手作業 |
|  | 目視操作外斜坡防水橡膠墊無間隙、無鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 目視操作檢查D型防水膠條無間隙、無鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 目視操作原車尾門防水膠條組裝 無間隙、無鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 捲尺量測防水條搭接處外觀>10mm搭接方法正確 | 捲尺 |
|  | 捲尺量測尾門關閉車身外觀與尾燈平整度3±1mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查尾門保險桿組裝平整對齊對稱 | 目視 |
|  | 捲尺量測尾門關閉後段差<3mm | 捲尺 |
|  | 捲尺量測左右尾門縫隙距離9±3mm | 捲尺 |
|  | 操作檢查止滑牽引器作動提示音，可作動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查外斜坡門鎖插銷作動順暢 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查左右把手構件 上螺絲膠鎖固無間隙且作動順暢 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查緩衝機構普立輪作動，滑輪作動順暢 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查緩衝機構鋼索作動，外斜坡作動時鋼索收放順暢 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查緩衝機構鋼索固定墊片及固定環M6墊片*4 D=19，鋼索固定環鎖固，無鬆脫鬆動。 | 目視 |
|  | 目視與操作檢查組裝鋁板第一及第二板側邊連接桿墊片及螺絲復位，上螺絲膠並鎖固 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查外放動作作動性不可干涉 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查收折動作作動性不可干涉 | 目視+手作業 |
|  | 捲尺量測斜坡板展開與地面間隙 ≦5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查外斜坡板外觀 乾淨無髒亂 | 目視 |
|  | 目視檢查委外施工品外觀無明顯碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛內裝外觀 無粉塵、鐵屑等異物 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡輪椅區黃黑貼紙外觀，無破損、凸起、刮傷 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡輪椅人貼紙外觀，無破損、凸起、刮傷 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區透明防滑條外觀 6條，無破損、凸起、刮傷 | 目視 |
|  | 操作檢查車輛燈號作動性，可正常作動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查車輛電器作動性，可正常作動 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙數量2pcs | 目視 |
|  | 目視檢查尾門緊急開關貼紙外觀 3pcs平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅使用者優先貼紙外觀，平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道及防滑固定帶說明書外觀，平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查防滑固定帶開關貼紙外觀，平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查小心夾手貼紙外觀2pcs平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查斜坡板收放開關及相關周邊貼紙外觀4pcs平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查福祉LOGO外觀 目視置中 | 目視 |
|  | 目視檢查外斜坡板坡道左右黃黑貼紙外觀 不可破損、髒污及缺少 | 目視 |
|  | 目視檢查外斜坡板防滑貼紙外觀 不可破損、髒污及缺少 | 目視 |

### 輪椅升降台類(Staria-A,B少量) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車身狀況，不可有碰、刮傷或凹痕 | 目視 |
|  | 目視檢查新車外觀不可有碰、刮傷或凹痕 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 操作檢查車內室內燈作動正常。 | 手作業、目視 |
|  | 目視檢查剪下的天蓬布料件與治具尺寸相符。 | 目視 |
|  | 目視檢查貼皮外觀無明顯摺痕。 | 目視 |
|  | 捲尺檢查組裝間隙小於3mm。 | 捲尺 |
|  | 目視檢查鋁地板外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm | 捲尺 |
|  | 踩踏檢查鋁地板鋪設平整度且不可有異音 | 踩踏、辨音 |
|  | 目視檢查鋁地板與飾板連接處，管線及電線不可裸露 | 目視 |
|  | 操作檢查蜂鳴器及警示燈於升降機啟動時需作動 | 手作業、辨音 |
|  | 目視檢查正電線底盤拉線固定牢固且絕緣保護 | 手作業、目視 |
|  | 手動檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙平整無鬆脫 | 目視 |
|  | 捲尺檢查車內飾板安裝間隙不超過5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查座椅螺絲扭力35±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查正電線走線時需避開高溫、傳動軸、連動件及易磨損之區域 | 目視 |
|  | 目視檢查斷路器搭接處外觀用絕緣膠帶包覆，正電線包覆蛇管 | 手作業 |
|  | 手動檢查升降機斷路器安裝需鎖固不晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查斷路器端子搭接處需用絕緣膠帶包覆不可外露 | 目視 |
|  | 目視檢查正電線外觀需用蛇管纏繞包覆 | 目視 |
|  | 捲尺檢查橋接板應放在底板蓋上並且至少應重疊25mm。 | 目視、捲尺 |
|  | 辨音檢查升降機作動處需上油潤滑不可有異音。 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機電控箱外觀固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 目視 |
|  | 踩踏檢查升降平台固定無搖晃 | 踩踏 |
|  | 操作檢查洩壓勾作動正常 | 手作業、目視 |
|  | 操作檢查大小檔板下降至底需平貼地面 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉並咬合完整 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機作動行程無晃動 | 辨音、目視 |
|  | 目視檢查桿端螺絲舉臂端碰觸平台固定且鎖緊 | 手作業、目視 |
|  | 目視檢查升降機蝴蝶板外觀無外八狀 | 目視 |
|  | 操作檢查固定座鎖固不可晃動 | 扳手 |
|  | 扭力扳手檢查固定座螺絲扭力38±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查固定座尺寸及方向依配置圖鎖附 | 目視、捲尺 |
|  | 扭力扳手檢查第三點安全帶鎖附扭力40±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查第三點安全帶作動性順暢無干涉 | 手作業、目視 |
|  | 操作檢查備胎及備胎架安裝穩固不晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無污 | 目視 |
|  | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 目視 |
|  | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 目視 |
|  | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 | 路測 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |
|  | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機基本外觀不可有明顯碰、刮傷 | 目視 |
|  | 目視檢查小檔板不可有明顯刮傷掉漆 | 目視 |
|  | 目視檢查大檔板不可有刮傷掉漆 | 目視 |
|  | 目視檢查檢查升降機扶手不可有刮傷掉漆 | 目視 |
|  | 操作檢查升降機不可異常洩壓 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查螺帽鎖緊扭力40±3N‧m | 扭力板手 |
|  | 手動檢查升降機鎖緊不可晃動 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機負電線捆圈，束緊不干涉避震器 | 目視 |
|  | 辨音檢查升降機作動處需上油潤滑不可有異音 | 手操作、辨音 |
|  | 目視檢查升降機電控箱外觀固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 目視 |
|  | 捲尺檢查平台調整螺桿露出長度不大於50mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查配件包零件不可缺少 | 目視 |
|  | 操作檢查手動洩壓作動正常 | 手操作 |
|  | 捲尺檢查升降機內擋板與底蓋重疊至少20mm | 捲尺 |
|  | 踩踏檢查升降平台固定無搖晃 | 踩踏 |
|  | 操作檢查小檔板下降至底需平貼地面 | 手操作 |
|  | 操作檢查升降機作動行程無異音、無晃動 | 手操作、辨音 |

### 活動式坡道類(CMC VERYCA 電動車) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛天蓬拆除外觀，乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛後保桿拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀，完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛防塵外觀，非加工部位不應外露 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的公母接頭外觀導通處不可外露 | 目視 |
|  | 操作檢查後橫樑治具安裝手搖不可晃動 | 手作業 |
|  | 目視操作檢查尾門框固定治具安裝，穩固且不可碰、刮傷尾門 | 手作業+目視 |
|  | 捲尺量測後橫樑切割寬度810±5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 | 目視 |
|  | 後橫樑焊接位置903±3mm，左側貼平車體 | 捲尺+目視 |
|  | 目視檢查防水條延伸片位置對齊對稱，銜接順暢 | 目視 |
|  | 目視檢查後橫樑焊接處外觀不可有裂縫或搭疊 | 目視 |
|  | 捲尺量測內斜坡放置寬度800+3mm | 捲尺+目視 |
|  | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正、鎖緊，不可有間隙 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡連接片焊接外觀牢固且不可裂縫 | 目視 |
|  | 目視檢查焊接處外觀，不可有裂縫或搭疊 | 目視 |
|  | 目視檢查防鏽表面處理外觀（鍍鋅漆）局部銲接面不可露出 | 目視 |
|  | 目視檢查防鏽表面處理外觀（黑漆）不可露出金屬面 | 目視 |
|  | 目視檢查切割處車身塗膠外觀無縫隙 | 目視 |
|  | 目視檢查底盤隔音制震膠外觀，不可露出金屬面 | 目視 |
|  | 目視檢查底盤車架防鏽保護臘，內部噴蠟溢出，不可露出金屬面。 | 目視 |
|  | 目視操作檢查車輛底盤電路延長，安裝牢固且絕緣保護 | 目視 |
|  | 目視操作檢查防滑帶電路保護裝置，保險絲15A牢固且絕緣保護 | 手作業 |
|  | 目視操作檢查電瓶端子接頭安裝，保持密合，不可鬆動且絕緣保護 | 目視 |
|  | 操作檢查止滑牽引器電路測試，可作動 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查止滑牽引器作動提示音，可作動 | 手作業+聽覺 |
|  | 操作檢查倒車雷達測試，可作動 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查霧燈測試，可作動 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 | 目視 |
|  | 扭力檢查第三點安全帶鎖附扭力40±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視操作檢查第三點安全帶飾蓋組裝 無間隙、無鬆動、毛邊不割手 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查車輛天蓬安裝無汙損無髒污 | 目視 |
|  | 操作檢查車內扶手緊固力，手搖不可晃動 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查尾門扶手緊固力，手搖不可晃動 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查飾板飾件安裝間隙，不可有明顯漏洞或凸起。 | 目視 |
|  | 操作尾門緊急開關作動性，解鎖功能正常 | 手作業+目視 |
|  | 操作尾門飾板固定扣不可鬆動 | 手作業+目視 |
|  | 扭力檢查車內座椅安裝，35±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查前後地墊安裝外觀，無破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視 |
|  | 操作止滑牽引器作動性，無干涉及異音 | 手作業+目視 |
|  | 操作止滑牽引器收回速度≦3秒 | 碼錶 |
|  | 操作止滑牽引器長度≧斜坡板外緣48cm | 捲尺 |
|  | 目視檢查止滑牽引器線路外觀熱縮套包覆，導體不外露 | 目視 |
|  | 目視檢查止滑牽引器線路外觀，熱縮套包覆，導體不外露 | 目視 |
|  | 扭力檢查前排輪椅固定座35±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力檢查後排輪椅鋁擠型固定座36±5 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力檢查座椅安全帶螺絲38±2 N‧m，順序正確 | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查第三點安全帶作動性，順暢無干涉 | 手作業+目視 |
|  | 目視操作外斜坡防水橡膠墊無間隙、無鬆動 | 手作業+目視 |
|  | 目視操作檢查D型防水膠條無間隙、無鬆動 | 手作業+目視 |
|  | 目視操作原車尾門防水膠條組裝無間隙、無鬆動 | 手作業+目視 |
|  | 捲尺量測防水條搭接處外觀>10mm搭接方法正確 | 游標卡尺 |
|  | 尾門保險桿組裝平整對齊對稱 | 目視 |
|  | 捲尺量測尾門關閉車身外觀與尾燈平整度3±1mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查尾門保險桿組裝平整對齊對稱 | 目視 |
|  | 捲尺量測尾門關閉後段差<3mm | 捲尺 |
|  | 捲尺量測左右尾門縫隙距離9±3mm | 捲尺 |
|  | 操作檢查左右邊後保桿緊固力不可鬆動 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查外斜坡門鎖插銷作動順暢 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查左右把手構件上螺絲膠鎖固無間隙且作動順暢 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查緩衝機構普立輪作動，滑輪作動順暢 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查緩衝機構鋼索作動，外斜坡作動時鋼索收放順暢 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查緩衝機構鋼索固定墊片及固定環M6墊片*4 D=19，鋼索固定環鎖固，無鬆脫鬆動。 | 手作業+目視 |
|  | 目視與操作檢查組裝鋁板第一及第二板側邊連接桿墊片及螺絲復位，上螺絲膠並鎖固 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查外放動作作動性不可干涉 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查收折動作作動性不可干涉 | 手作業+目視 |
|  | 捲尺量測斜坡板展開與地面間隙≦5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查外斜坡板外觀乾淨無髒亂 | 目視 |
|  | 目視檢查委外施工品外觀無明顯碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛內裝外觀無粉塵、鐵屑等異物 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡輪椅區黃黑貼紙外觀，無破損、凸起、刮傷 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡輪椅人貼紙外觀，無破損、凸起、刮傷 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區透明防滑條外觀6條，無破損、凸起、刮傷 | 目視 |
|  | 操作檢查車輛燈號作動性，可正常作動 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查車輛電器作動性，可正常作動 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙數量2pcs | 目視 |
|  | 目視檢查尾門緊急開關貼紙外觀3pcs平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅使用者優先貼紙外觀，平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道及防滑固定帶說明書外觀，平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查防滑固定帶開關貼紙外觀，平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查小心夾手貼紙外觀2pcs平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查斜坡板收放開關及相關周邊貼紙外觀4pcs平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查福祉LOGO外觀目視置中 | 目視 |
|  | 目視檢查外斜坡板坡道左右黃黑貼紙外觀不可破損、髒污及缺少 | 目視 |
|  | 目視檢查外斜坡板防滑貼紙外觀不可破損、髒污及缺少 | 目視 |
|  | 目視檢查外斜坡序號貼紙貼於二板背面，不可少 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅固定帶及黑色收納袋收納好數量正確放置副駕 | 目視 |
|  | 目視檢查車內各角落乾淨無髒汙、異物 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀各處鈑金無凹陷，各處烤漆無擦傷破損痕 | 目視 |
|  | 操作檢查防水段洗車測試車內無水滴 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查實車路試無異雜音 | 手作業+聽覺 |

### 活動式坡道類(Staria-快拆二截式斜坡板) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查新車外觀及內裝不可有碰、刮傷或凹痕 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露。 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 操作檢查檢查車內室內燈作動正常。 | 手作業 |
|  | 目視檢查剪下的天蓬布料件與治具尺寸相符。 | 目視 |
|  | 目視檢查貼皮外觀無明顯摺痕。 | 目視 |
|  | 捲尺檢查組裝間隙小於3mm。 | 捲尺 |
|  | 目視檢查鋁地板外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm | 捲尺 |
|  | 踩踏檢查鋁地板鋪設平整度踩踏時不可有異音 | 目視+踩踏 |
|  | 目視檢查鋁地板與飾板連接處，管線及電線不可裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查捲收器拉線固定於車底並遠離傳動及發熱機件 | 目視 |
|  | 目視檢查接頭接扣穩定無鬆脫 | 手作業 |
|  | 手動檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙平整無鬆脫 | 目視 |
|  | 捲尺檢查車內飾板安裝間隙不超過5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 目視 |
|  | 手動檢查滑軌鎖附穩固不搖晃、鬆脫 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查滑軌螺絲扭力35±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查二排座椅前後調整時移動順暢且不晃動 | 目視 |
|  | 辨音檢查座椅乘坐時無異音 | 辨音 |
|  | 扭力扳手檢查座椅螺絲扭力35±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 手動檢查備胎及備胎架安裝穩固不晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查檢查焊接部位垂直轉盤，牢固無鬆脫。 | 目視 |
|  | 手動檢查斜坡板底座鎖固無晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查斜坡板中心線與尾門六角鎖中心對正 | 目視 |
|  | 操作檢查快拆手轉螺絲鎖固且無干涉 | 手作業 |
|  | 操作檢查斜坡板作動順暢 | 手作業 |
|  | 操作檢查斜坡板放下末端平整貼地 | 手作業 |
|  | 手動檢查固定座鎖固不可被轉動、晃動 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查固定座螺絲扭力38±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查固定座尺寸及方向依配置圖鎖附 | 捲尺+目視 |
|  | 扭力扳手檢查第三點安全帶鎖附扭力40±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查第三點安全帶作動性順暢無干涉 | 手作業 |
|  | 手動檢查捲收器鎖附穩固不晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠座椅安全帶收納完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車內、外外觀不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 | 目視 |
|  | 目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕 | 目視 |
|  | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 目視 |
|  | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 目視 |
|  | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 目視 |
|  | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |

### 輪椅升降台類(新得利卡-崁入式輪椅束縛系統) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 檢查車輛尾門車身碼是否符合該車車身碼 | 目視 |
|  | 目視檢查滑門邊緣不可有刮傷 | 目視 |
|  | 距離1m目視檢查安全帶外蓋不可有明顯刮傷 | 目視+捲尺 |
|  | 距離1m目視檢查地板邊緣壓條外蓋不可有明顯刮傷 | 目視+捲尺 |
|  | 操作辨音檢查蜂鳴器於升降機啟動時正常運作 | 手作業+辨音 |
|  | 捲尺目視檢查尾門警示燈安裝位置正確且於升降機啟動時正常運作 | 捲尺 |
|  | 目視檢查尾門關閉後升降機輔助輪不可觸碰LED警示燈線的佈線 | 手作業 |
|  | 手動目視檢查手煞車微動開關端子包覆完整電線無裸露無鬆動 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查手煞車微動開關底部黏貼防護墊隔絕接觸 | 目視 |
|  | 手動檢查電源線R型端子壓接牢固無鬆動 | 手作業 |
|  | 目視檢查升降機電源線全段包覆避免磨損短路 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機斷路器安裝是否正確，絕緣膠帶及浪管纏繞包覆完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 | 目視 |
|  | 目視檢查尾門扶手中間段有貼反光貼紙 | 目視 |
|  | 手動檢查尾門扶手穩固無明顯搖晃 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查第三點安全帶捲收器與三角板扭力值38N.m共3個 | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查肩部安全帶織帶拉伸順暢無干涉 | 手作業 |
|  | 捲尺檢查放置滑軌位置發泡板切割寬度≦38mm | 捲尺 |
|  | 踩踏辨音檢查輪椅停放區及乘客走道地板紮實無異音 | 踩踏+辨音 |
|  | 捲尺檢查發泡板連接平整度，高低量測差距應小於4mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查地墊與發泡板緊密貼合，不可露出發泡板 | 目視 |
|  | 目視檢查地墊鋪設無明顯氣泡、破損、凸起、刮傷及殘膠。 | 目視 |
|  | 目視檢查鋁壓條確實壓住發泡板及車底，不可露出多於螺牙 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查前排左鋁軌道螺絲與扭力值：35±2N.m，共7顆，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 扭力扳手檢查前排右鋁軌道螺絲與扭力值：35±2N.m，共7顆，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 扭力扳手檢查後排鋁軌道螺絲與扭力值：35±2N.m，共11顆，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 手動目視檢查升降機主機內線路對接及壓接端子銜接確實 | 手作業+目視 |
|  | 扭力扳手檢查單人座椅螺絲扭力值36±2N.m，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 扭力扳手檢查座椅安全帶鎖固，扭力值38±2N.m，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查座椅安全帶前後位置正確搭扣功能順暢 | 手作業 |
|  | 操作檢查確認升降機控制器作動正常 | 手作業 |
|  | 捲尺檢查升降機平台活頁接合縫隙不可超過5mm | 捲尺 |
|  | 捲尺檢查升降機大檔板與底座間隙不超過5mm | 捲尺 |
|  | 捲尺檢查升降機橋接板應放在底板蓋上並且應至少重疊25mm | 捲尺 |
|  | 操作檢查升降機作動時穩固不可異常晃動 | 手作業 |
|  | 操作檢查升降機作動行程無明顯異音(馬達&油壓) | 手作業 |
|  | 操作檢查升降機大小檔板下降至底需平順 | 手作業 |
|  | 操作檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉或外八並咬合完整 | 手作業 |
|  | 目視檢查升降機電控箱外部固定螺絲無生鏽 | 目視 |
|  | 目視辨音檢查升降機油壓缸軸心薄油潤滑 | 目視+辨音 |
|  | 操作檢查升降機洩壓勾行程可自行勾住洩放平台 | 手作業 |
|  | 目視檢查輪椅人貼紙在輪椅區中心區域 | 目視 |
|  | 捲尺檢查輪椅使用者優先貼紙黏貼於鋁軌道前方8cm | 捲尺 |
|  | 目視檢查黏貼橘色區隔線於鋁軌道邊緣 | 目視 |
|  | 目視檢查車內黏貼升降機操作說明及固定帶操作說明 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機上的操作標示貼紙位置正確(控制器、簡易操作) | 目視 |
|  | 目視檢查升降機上的性能標示貼紙是否正確(負重標示、公司聯絡方式) | 目視 |
|  | 捲尺檢查鋁軌道內卡扣定位點*4張貼於指定位置 | 捲尺 |
|  | 捲尺檢查公司銘牌貼於車尾門上指定位置 | 捲尺 |
|  | 目視檢查生產排程計畫單、廠內製令、自主檢查表、各項目檢查表填寫正確完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛配置正確 | 路測 |
|  | 目視檢查車窗擊破器及貼紙外觀安裝完整 | 目視 |
|  | 目視檢查滅火器放置副駕駛座位旁 | 目視 |
|  | 手動檢查折疊椅鎖固不晃動 | 手作業 |
|  | 目視檢查升降機主機內線路確時綁紮牢固，多於的材料應適當裁剪並絕緣保護 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查升降機鎖固螺絲共8顆，扭力值38±2N.m，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查升降機機箱內部線路安裝正確絕源保護 | 目視 |
|  | 手動目視檢查升降機上的電源線R型端子需壓接牢固，不可鬆動 | 手作業+目視 |
|  | 扭力扳手檢查升降機負電線整齊捆圈束緊，正確搭鐵鎖緊35±2N.m，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查升降機電控箱裝回後線路無明顯外露。 | 目視 |
|  | 辨音檢查升降機電控箱外殼裝回後路測無異音 | 目視+辨音 |
|  | 目視檢查升降機扶手上已安裝輪椅防護安全帶。 | 目視 |
|  | 操作檢查單人椅搭扣與扣座功能對位正確 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查雙人座椅螺絲扭力值38±2N.m，並畫線標記 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查原廠座椅安全帶收納完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀不可有油汙、殘膠 | 目視 |
|  | 目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕及板金凹陷 | 目視 |
|  | 目視檢查折疊椅外觀不可有外傷，並保持清潔 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機外觀不可髒亂 | 目視 |
|  | 目視檢查車內各角落外觀乾淨無污 | 目視 |
|  | 目視檢查尾門上下框外觀乾淨無污 | 目視 |
|  | 操作檢查照明燈作動正常 | 手作業 |
|  | 目視檢查車內其他孔洞鋪平 | 目視 |
|  | 目視檢查車內線路設備線路外觀不可裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛行駛中不可有異音 | 目視 |
|  | 目視檢查車內鑰匙兩副不可少 | 目視 |

### 活動式坡道類(FORD 旅玩家) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查拆下的部件，不可有傷痕或破損 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡板畫線尺寸 | 目視 |
|  | 捲尺檢查後保桿畫線尺寸 | 捲尺 |
|  | 捲尺檢查後橫樑切割寬度920±5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 | 目視 |
|  | 目視檢查旋轉軸組總長871±5mm | 捲尺 |
|  | 扭力板手檢查六角螺絲M12扭力54±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查有頭內六角螺絲M12扭力100±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查六角螺絲M10扭力54±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查六角螺絲M8扭力26±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查螺栓須確保墊片鎖附並畫線作記號 | 目視 |
|  | 目視檢查切割處外露鐵件，皆有覆蓋防鏽漆 | 目視 |
|  | 扭力板手檢查補強樑(內側)六角螺絲M12扭力125±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查補強樑(外側)六角螺絲M12扭力180±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查螺栓須確保墊片鎖附並畫線作記號 | 目視 |
|  | 捲尺檢查內斜坡放置寬度850±3mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正，不可有間隙 | 目視 |
|  | 目視檢查防水、防鏽確實補強 | 目視 |
|  | 使用捲尺，量測鉸鍊距離外蓋約21mm |  |
|  | 手動檢查外斜坡內收、內摺、外放，作動順暢 | 手作業、目視 |
|  | 將外斜坡板組與後橫樑旋轉軸，使用平頭內六角M8*16長、內六角板鎖固。 | 扭力扳手 |
|  | 將尾門鎖，使用平頭內六角螺絲M8*25長、內六角板鎖固。 | 扭力扳手 |
|  | 手動檢查尾門飾蓋鎖附後，平貼且無鬆動 | 手作業、目視 |
|  | 檢查把手開關作動，不可干涉尾門飾蓋 | 手作業、目視 |
|  | 尾門關閉，定規量測到後保桿陵線轉折處70mm，共4處。使用治具8mm厚度 | 捲尺 |
|  | 目視檢查於尾門使用手電筒照射時，車內檢視不可漏光 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛電線走線，須依據電路圖安裝 | 目視 |
|  | 將補強板件插入D柱上方之孔內，安裝第三點安全帶；對鎖鎖固。 | 目視 |
|  | *扭力板手檢查第三點安全帶鎖附扭力35±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | *手動檢查第三點安全帶作動性順暢無干涉 | 手作業、目視 |
|  | 手動檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 手作業、目視 |
|  | 手動檢查輪椅扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 手作業、目視 |
|  | 手動檢查緊急開關作動性順暢無干涉 | 手作業 |
|  | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕。 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀，平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 目視 |
|  | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 目視 |
|  | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |

### 輪椅升降台類(Staria-A,B,C多量) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車身外觀，不可有碰、刮傷或凹痕 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查側門踏板不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查蜂鳴器線路完整藏於飾板與天篷內無裸露並用蛇管包覆保護。 | 目視 |
|  | 目視檢查警示燈及所有延伸線路完整藏於飾板與天篷內無裸露並用蛇管包覆保護。 | 目視 |
|  | 目視檢查正電線銜接電瓶處鎖固不晃動，延伸線用蛇管包覆絕緣保護。 | 目視 |
|  | 目視檢查正電線底盤拉線固定牢固且絕緣保護 | 捲尺 |
|  | 操作檢查升降機作動正常。 | 手作業 |
|  | 操作檢查蜂鳴器及警示燈於升降機啟動時需作動 | 捲尺 |
|  | 操作檢查手剎車放開時升降機不可作動。 | 手作業 |
|  | 手動檢查扶手固定支架鎖附穩固。 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查飾蓋外觀切割處附近及其他外觀無損傷。 | 手作業 |
|  | 目視檢查地面冷氣管完整無破損。 | 目視 |
|  | 手動檢查鋁板邊緣無毛邊。 | 手作業 |
|  | 目視檢查鋁地板外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致。 | 捲尺 |
|  | 目視檢查滑軌服貼鋁板。 | 目視 |
|  | 目視檢查滑軌與鋁板無裸露。 | 目視 |
|  | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm | 捲尺 |
|  | 踩踏檢查鋁地板鋪設平整度且不可有異音 | 踩踏 |
|  | 目視檢查鋁地板與飾板連接處，管線及電線不可裸露 | 目視 |
|  | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致 | 捲尺 |
|  | 扭力扳手檢查崁入式鋁軌道固定座螺絲鎖附扭力12N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查滑軌服貼鋁板。 | 目視、捲尺 |
|  | 扭力扳手檢查第三點安全帶轉接板螺絲鎖附扭力40±2N‧m。 | 扭力扳手 |
|  | 手動檢查輪椅區扶手鎖附穩固 | 目視 |
|  | 目視檢查尾門扶手外觀無碰刮傷、無損毀 | 手作業 |
|  | 手動檢查尾門扶手鎖附穩固 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查升降機手動功能正常 | 手作業+ |
|  | 扭力扳手檢查升降機螺絲鎖附扭力30±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 手動檢查升降機鎖緊不可晃動 | 手作業+目視 |
|  | 操作檢查尾門關閉時，升降機扶手距離尾門飾板至少有1指距離 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查所有內裝飾蓋無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查原廠座椅螺絲扭力35±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查座椅飾蓋外觀無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 手動檢查備胎安裝穩固，不搖晃 | 手作業+目視 |
|  | 目視檢查胎面正常無龜裂，輪圈完好無損 | 目視 |
|  | 捲尺檢查平台調整螺桿露出長度不大於50mm | 捲尺 |
|  | 辨音檢查升降機作動處需上油潤滑不可有異音 | 辨音 |
|  | 目視檢查升降機電控箱外觀固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 目視 |
|  | 捲尺檢查內擋板與底蓋重疊至少20mm | 捲尺 |
|  | 踩踏檢查升降平台固定無搖晃 | 踩踏 |
|  | 操作檢查小檔板下降至底需平貼地面 | 手作業 |
|  | 操作檢查升降機作動行程無異音、無晃動 | 手作業 |
|  | 操作檢查手動洩壓作動正常 | 手作業 |
|  | 目視檢查升降機簡易操作貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機控制箱及控制器相關貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區法規貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查束縛系統及設備說明書貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查安全宣告說明貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車內飾板及地板無明顯碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查全車外觀無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查車燈無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 手操作 |
|  | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 | 手操作、辨音 |
|  | 目視檢查輪椅區扶手外觀無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 操作檢查備胎架捲收旋轉功能正常無卡頓 | 手操作 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |
|  | 操作檢查彎管扶手表面均勻上漆且表面光滑不割手 | 手操作 |
|  | 操作檢查M8螺紋鎖附滑順無干涉 | 手操作 |

### M1特種車(VW T6 Kombi小型廂式醫療車)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損。 | 目視 |
|  | 目視檢查拆下的地板相關部件，不可有傷痕或破損。 | 目視 |
|  | 目視檢查拆下的底盤部件，固定妥當 | 目視 |
|  | 檢查醫生椅底板符合安裝規範且畫線記號完成 | 目視+手操作 |
|  | 檢查護士椅底板符合安裝規範且畫線記號完成 | 目視+手操作 |
|  | 檢查地板墊平不得凸出，接縫間隙小於3mm | 捲尺 |
|  | 檢查防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視+手操作 |
|  | 檢查醫生椅組裝符合安裝規範且畫線記號 | 目視+手操作 |
|  | 檢查護士椅組裝符合安裝規範且畫線記號 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查組裝座椅底板與地板，不可有傷痕或破損 | 目視 |
|  | 檢查固定診療床符合安裝規範且畫線記號 | 目視+手操作 |
|  | 檢查診療床基本外觀不可有明顯刮傷 | 目視 |
|  | 檢查診療床控制踏板不可有明顯刮傷磨損 | 目視 |
|  | 檢查UPS電源符合安裝規範且畫線記號 | 目視+手操作 |
|  | 檢查UPS電壓，充電與供電正常 | 目視 |
|  | 檢查超音波機符合安裝規範且畫線記號 | 目視+手操作 |
|  | 檢查備胎符合安裝規範且畫線記號 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查組裝診療床、UPS電源與超音波機，不可有傷痕或破損 | 目視 |
|  | 檢查取保險絲電線組，安裝於正駕下方保險絲控制盒F22接點 | 目視 |
|  | 檢查電線走防火牆，再沿車內腳踏飾板拉線，固定妥當 | 目視 |
|  | 檢查安裝滑門感應器與開關，功能正常 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查車輛電線走線，開關功能正常 | 目視+手操作 |

### M1特種車(新得利卡小型廂式露營車)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷。 | 目視 |
|  | 目視檢查是否有切割金屬露出 | 目視 |
|  | 以手搖動檢查床板與床框無晃動與間隙 | 目視+手操作 |
|  | 操作上支架開合是否功能正常 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查部件與螺絲是否防水膠塗布完整 | 目視 |
|  | 操作頂蓋開啟與關閉功能正常 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查飾蓋不得翹起與髒汙 | 目視+手操作 |
|  | 操作開啟與收納車側帳是否功能正常 | 目視+手操作 |
|  | 關閉車頂蓋以高壓水柱噴灑接縫處每邊1分鐘x4邊，開啟後帳棚布不得有水珠並漏水至車內 | 目視+手操作 |
|  | 開啟車頂蓋以水管噴灑帳篷 車內不得有水珠 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查車內不得有髒汙 | 目視 |
|  | 日視操作檢查表面不得刮傷掉漆與髒汙，固定穩固 | 目視+手操作 |

### 活動式坡道類(STARIA-A/B/C崁入式固定座) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車身外觀，不可有明顯碰、刮傷或凹痕 | 目視 |
|  | 目視檢查內裝狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠部品品項及數量 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查側門踏板不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查捲收器拉線固定於車底並遠離傳動及發熱機件。 | 目視 |
|  | 目視檢查接頭接扣穩定無鬆脫。 | 目視 |
|  | 手動檢查扶手固定支架鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 目視檢查飾蓋外觀切割處附近及其他外觀無損傷。 | 目視 |
|  | 目視檢查地面冷氣管完整無破損。 | 目視 |
|  | 手動檢查鋁板邊緣無毛邊。 | 手作業 |
|  | 目視檢查鋁地板外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致。 | 捲尺 |
|  | 目視檢查滑軌服貼鋁板。 | 目視 |
|  | 目視檢查滑軌與鋁板無裸露。 | 目視 |
|  | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm | 捲尺 |
|  | 踩踏檢查鋁地板鋪設平整度且不可有異音 | 踩踏 |
|  | 目視檢查鋁地板與飾板連接處，管線及電線不可裸露 | 目視 |
|  | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致 | 捲尺 |
|  | 扭力扳手檢查崁入式鋁軌道固定座螺絲鎖附扭力20N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查滑軌服貼鋁板。 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查第三點安全帶轉接板螺絲鎖附扭力40±2N‧m。 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查輪椅區扶手外觀無碰刮傷、無損毀。 | 目視 |
|  | 手動檢查輪椅區扶手鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 目視檢查尾門扶手外觀無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 手動檢查尾門扶手鎖附穩固 | 手作業 |
|  | 手動檢查斜坡板底座鎖固無晃動。 | 手作業 |
|  | 目視檢查斜坡板中心線與尾門六角鎖中心對正 | 目視 |
|  | 操作檢查快拆手轉螺絲鎖固且無干涉。 | 手作業 |
|  | 操作檢查斜坡板作動順暢。 | 手作業 |
|  | 操作檢查斜坡板放下末端平整貼地。 | 手作業 |
|  | 目視檢查所有內裝飾蓋無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查原廠座椅螺絲扭力35±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查座椅飾蓋外觀無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 手動檢查備胎安裝穩固，不搖晃 | 手作業 |
|  | 目視檢查胎面正常無龜裂，輪圈完好無損 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區法規貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查束縛系統及設備說明書貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查安全宣告說明貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車內飾板及地板無明顯碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查全車外觀無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查車燈無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 | 目視 |
|  | 目視檢查斜坡板、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 | 路測 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |
|  | 操作檢查備胎架捲收旋轉功能正常無卡頓 | 手作業 |
|  | 操作檢查彎管扶手表面均勻上漆且表面光滑不割手 | 手作業 |
|  | 操作檢查M8螺紋鎖附滑順無干涉 | 手作業 |

### 活動式坡道類(福斯 CADDY IPC) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查拆下的部件，不可有傷痕或破損 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡板畫線尺寸 | 目視 |
|  | 捲尺檢查後保桿畫線尺寸 | 捲尺 |
|  | 捲尺檢查後橫樑切割寬度920±5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 | 目視 |
|  | 目視檢查旋轉軸組總長871±5mm | 捲尺 |
|  | 扭力板手檢查六角螺絲M12扭力54±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查有頭內六角螺絲M12扭力100±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查六角螺絲M10扭力54±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查六角螺絲M8扭力26±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查螺栓須確保墊片鎖附並畫線作記號 | 目視 |
|  | 目視檢查切割處外露鐵件，皆有覆蓋防鏽漆 | 目視 |
|  | 扭力板手檢查補強樑(內側)六角螺絲M12扭力125±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力板手檢查補強樑(外側)六角螺絲M12扭力180±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查螺栓須確保墊片鎖附並畫線作記號 | 目視 |
|  | 捲尺檢查內斜坡放置寬度850±3mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正，不可有間隙 | 目視 |
|  | 目視檢查防水、防鏽確實補強 | 目視 |
|  | 使用捲尺，量測鉸鍊距離外蓋約21mm | 捲尺 |
|  | 手動檢查外斜坡內收、內摺、外放，作動順暢 | 手作業、目視 |
|  | 將外斜坡板組與後橫樑旋轉軸，使用平頭內六角M8*16長、內六角板鎖固。 | 扭力扳手 |
|  | 將尾門鎖，使用平頭內六角螺絲M8*25長、內六角板鎖固。 | 扭力扳手 |
|  | 手動檢查尾門飾蓋鎖附後，平貼且無鬆動 | 手作業、目視 |
|  | 檢查把手開關作動，不可干涉尾門飾蓋 | 手作業、目視 |
|  | 尾門關閉，定規量測到後保桿陵線轉折處70mm，共4處。使用治具8mm厚度 | 捲尺 |
|  | 目視檢查於尾門使用手電筒照射時，車內檢視不可漏光 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛電線走線，須依據電路圖安裝 | 目視 |
|  | 將補強板件插入D柱上方之孔內，安裝第三點安全帶；對鎖鎖固。 | 目視 |
|  | *扭力板手檢查第三點安全帶鎖附扭力35±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | *手動檢查第三點安全帶作動性順暢無干涉 | 手作業、目視 |
|  | 手動檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 手作業、目視 |
|  | 手動檢查輪椅扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 手作業、目視 |
|  | 手動檢查緊急開關作動性順暢無干涉 | 手作業 |
|  | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕。 | 目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀，平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 手動檢查鎖定機構正常工作，不會鉤住任何蓋子。也要確保絕對不會反彈 | 手作業、目視 |
|  | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀，平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 目視 |
|  | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 目視 |
|  | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |

### 輪椅升降台類(福特旅行家-多量) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車身狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕。 | 目視 |
|  | 目視檢查內裝狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕。 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠部品品項及數量。 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查側門踏板不可碰、刮傷，不可毀損。 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠飾板外觀完整無損傷。 | 目視 |
|  | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查線組完整無破壞 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛四輪於頂車板平台位置停置平穩 | 目視 |
|  | 目視檢查儀表飾板無損毀。 | 目視 |
|  | 目視檢查儀表相關飾板無明顯刮傷。 | 目視 |
|  | 手動檢查儀表相關飾板安裝完整，觸摸擺動時無鬆動無異音。 | 手作業 |
|  | 操作檢查儀表相關按鍵作動正常，接扣完整無鬆動，發動無出現警示項目。 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查警示燈及所有更改線路完整藏於飾板內無裸露。 | 目視 |
|  | 目視檢查儀表飾板無損毀。 | 目視 |
|  | 目視檢查儀表相關飾板無明顯刮傷。 | 目視 |
|  | 手動檢查儀表相關飾板安裝完整，觸摸擺動時無鬆動無異音。 | 手作業 |
|  | 操作檢查儀表相關按鍵作動正常，接扣完整無鬆動，發動無出現警示項目。 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查警示燈及所有更改線路完整藏於飾板內無裸露。 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機線路沿邊束緊固定。 | 目視 |
|  | 手動檢查250A接點鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 目視檢查飾蓋無明顯刮傷、損壞。 | 目視 |
|  | 手動檢查第三點支架鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查扶手固定支架鎖附螺絲扭力40±N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查飾蓋外觀切割處附近及其他外觀無損傷。 | 目視 |
|  | 手動檢查轉接板鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查鎖點螺絲鎖附扭力48±N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 踩踏檢查轉接板平貼地板踩踏無間隙產生之異音。 | 踩踏 |
|  | 扭力扳手檢查固定螺絲16顆扭力30±2N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 踩踏檢查地面平整無凹陷。 | 踩踏 |
|  | 捲尺檢查升降機橋接板應放在底板蓋上並且應至少重疊25mm | 捲尺 |
|  | 操作檢查升降機作動時穩固不可異常晃動 | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查升降機作動行程無明顯異音(馬達&油壓) | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查升降機大小檔板下降至底需平順 | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉或外八並咬合完整 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查矽酸鈣板外觀，不可明顯損壞凹陷。 | 目視 |
|  | 踩踏檢查地面平整無凹陷。 | 踩踏 |
|  | 目視檢查輪椅區地墊平整無翹邊。 | 目視 |
|  | 手動檢查座椅腳座穩固無搖晃。 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查座椅腳座螺絲扭力60N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致。 | 捲尺 |
|  | 扭力扳手檢查崁入式鋁軌道固定座螺絲鎖附扭力25±2N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查滑軌服貼地板。 | 目視 |
|  | 扭力扳手檢查前輪椅區束縛系統第三點安全帶，固定點螺絲上扭力40±2N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力扳手檢查第三點安全帶轉接板螺絲鎖附扭力40±2N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力扳手檢查後輪椅區束縛系統第三點安全帶，固定點螺絲上扭力40±2N‧m | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查輪椅束縛系統於軌道間滑移順暢，原廠孔位固定螺絲無干涉。 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查輪椅區扶手外觀無碰刮傷、無損毀。 | 目視 |
|  | 手動檢查輪椅區扶手鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 目視檢查尾門扶手外觀無碰刮傷、無損毀。 | 目視 |
|  | 手動檢查尾門扶手鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 目視檢查椅墊椅背無明顯破皮缺陷。 | 目視 |
|  | 手動檢查座椅支架穩固，固定螺絲無鬆動 | 手作業 |
|  | 操作檢查摺疊座椅彈簧作動順暢 | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查升降機手動功能正常 | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查升降機通電作動功能正常 | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查升降機於排入N檔時停止作動 | 目視+手操作 |
|  | 扭力扳手檢查升降機螺絲鎖附扭力38±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 手動檢查升降機及轉接板鎖緊不可晃動 | 手操作 |
|  | 扭力扳手檢查原廠座椅螺絲扭力35±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查原廠安全帶作動正常，無警示故障碼 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查座椅飾蓋外觀無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查側踏板外觀無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 操作檢查確認升降機控制器作動正常 | 目視+手操作 |
|  | 捲尺檢查升降機大檔板與底座間隙不超過5mm | 捲尺 |
|  | 操作檢查手動洩壓作動正常 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查升降機簡易操作貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機控制箱及控制器相關貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區法規貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查束縛系統及設備說明書貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機電控箱外部固定螺絲無生鏽 | 目視 |
|  | 目視辨音檢查升降機油壓缸軸心薄油潤滑 | 目視+辨音 |
|  | 操作檢查升降機洩壓勾行程可自行勾住洩放平台 | 目視+手操作 |
|  | 辨音檢查升降機作動處需上油潤滑不可有異音 | 辨音 |
|  | 目視檢查升降機電控箱外觀固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 目視 |
|  | 踩踏檢查升降平台固定無搖晃 | 踩踏 |
|  | 操作檢查小檔板下降至底需平貼地面 | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查升降機作動行程無異音、無晃動 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查安全宣告說明貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車內飾板及地板無明顯碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查全車外觀無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 路測檢查車輛行駛中排檔順暢，無異常聲音 | 路測 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |

### 活動式坡道類(福特旅行家-多量) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車身狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕。 | 目視 |
|  | 目視檢查內裝狀況，不可有明顯碰、刮傷或凹痕。 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠部品品項及數量。 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛外觀包覆完整，胸部以下板金無裸露 | 目視 |
|  | 目視檢查側門踏板不可碰、刮傷，不可毀損。 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠飾板外觀完整無損傷。 | 目視 |
|  | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛四輪於頂車板平台位置停置平穩 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機線路沿邊束緊固定。 | 目視 |
|  | 手動檢查250A接點鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 目視檢查飾蓋無明顯刮傷、損壞。 | 目視 |
|  | 手動檢查第三點支架鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查扶手固定支架鎖附螺絲扭力40±N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查飾蓋外觀切割處附近及其他外觀無損傷。 | 目視 |
|  | 手動檢查轉接板鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查鎖點螺絲鎖附扭力48±N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 踩踏檢查轉接板平貼地板踩踏無間隙產生之異音。 | 踩踏 |
|  | 踩踏檢查地面平整無凹陷。 | 踩踏 |
|  | 目視檢查矽酸鈣板外觀，不可明顯損壞凹陷。 | 目視 |
|  | 踩踏檢查地面平整無凹陷。 | 踩踏 |
|  | 目視檢查輪椅區地墊平整無翹邊。 | 目視 |
|  | 手動檢查座椅腳座穩固無搖晃。 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查座椅腳座螺絲扭力60N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 捲尺檢查固定座位置與配置圖尺寸一致。 | 捲尺 |
|  | 扭力扳手檢查崁入式鋁軌道固定座螺絲鎖附扭力25±2N-m。 | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查滑軌服貼地板。 | 目視 |
|  | 操作檢查輪椅束縛系統於軌道間滑移順暢，原廠孔位固定螺絲無干涉。 | 目視+手操作 |
|  | 扭力扳手檢查第三點安全帶轉接板螺絲鎖附扭力40±2N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查輪椅區扶手外觀無碰刮傷、無損毀。 | 目視 |
|  | 手動檢查輪椅區扶手鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 目視檢查尾門扶手外觀無碰刮傷、無損毀。 | 目視 |
|  | 手動檢查尾門扶手鎖附穩固。 | 手作業 |
|  | 扭力扳手檢查捲收器鎖點螺絲鎖附扭力15N-m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查椅墊椅背無明顯破皮缺陷。 | 目視 |
|  | 手動檢查座椅支架穩固，固定螺絲無鬆動 | 手作業 |
|  | 操作檢查摺疊座椅彈簧作動順暢 | 目視+手操作 |
|  | 操作檢查斜坡板手動功能正常 | 目視+手操作 |
|  | 扭力扳手檢查斜坡板螺絲鎖附扭力38±3N‧m | 扭力扳手 |
|  | 手動檢查斜坡板及轉接板鎖緊不可晃動 | 手作業 |
|  | 操作檢查原廠安全帶作動正常，無警示故障碼 | 目視+手操作 |
|  | 目視檢查座椅飾蓋外觀無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查側踏板外觀無碰、刮傷，無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查斜坡板簡易操作貼紙黏貼完整。 | 目視 |
|  | 目視檢查輪椅區法規貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查束縛系統及設備說明書貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查安全宣告說明貼紙黏貼完整 | 目視 |
|  | 目視檢查車內飾板及地板無明顯碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查全車外觀無碰刮傷、無損毀 | 目視 |
|  | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛配置圖驗收確認不可有誤 | 目視 |
|  | 目視檢查升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 目視 |
|  | 路測檢查車輛行駛中排檔順暢，無異常聲音 | 路測 |
|  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 目視 |

### 活動式坡道類(CMC J SPACE WAV)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 目視檢查車輛內裝拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛天棚拆除外觀，乾淨無髒污 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛後保桿拆除外觀，不可碰、刮傷，不可毀損 | 目視 |
|  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀，完整無損傷 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛防塵外觀，非加工部位不應外露 | 目視 |
|  | 後橫樑治具安裝手搖不可晃動 | 目視 |
|  | 尾門框固定治具安裝，穩固且不可碰、刮傷尾門 | 目視 |
|  | 後橫樑切割寬度810±5mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 | 目視 |
|  | 後橫樑焊接位置903±3mm，左側貼平車體 | 捲尺 |
|  | 目視檢查焊接處外觀不可有裂縫或搭疊 | 目視 |
|  | 捲尺量測內斜坡放置寬度800+3mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正、鎖緊，不可有間隙 | 目視 |
|  | 目視檢查內斜坡連接片焊接外觀牢固且不可裂縫 | 目視 |
|  | 目視檢查焊接處外觀，不可有裂縫或搭疊 | 目視 |
|  | 目視檢查防鏽表面處理外觀（鍍鋅漆）局部銲接面不可露出 | 目視 |
|  | 目視檢查防鏽表面處理外觀（黑漆）不可露出金屬面 | 目視 |
|  | 目視檢查切割處車身塗膠外觀無縫隙 | 目視 |
|  | 目視檢查底盤隔音制震膠外觀，不可露出金屬面 | 目視 |
|  | 目視檢查底盤車架防鏽保護臘，內部噴蠟溢出，不可露出金屬面。 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛底盤電路延長，安裝牢固且絕緣保護 | 目視 |
|  | 捲尺量測，線組需避開鋼板彈簧Shackle後擺路徑，距離作動件安全間隙30mm以上 | 捲尺 |
|  | 目視檢查防滑帶電路保護裝置，保險絲15A牢固且絕緣保護 | 目視 |
|  | 辨音檢查防滑帶，動作提示音；作動正常 | 辨音 |
|  | 手動目視檢查電瓶端子接頭保持密合，不可鬆動且絕緣保護 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查倒車雷達測試，可作動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查霧燈測試，可作動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查照明燈功能測試，作動正常 | 目視+手作業 |
|  | 扭力檢查第三點安全帶鎖附扭力40±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 目視檢查第三點安全帶飾蓋組裝無間隙、無鬆動、毛邊不割手 | 目視 |
|  | 目視檢查車輛天棚安裝無汙損無髒污 | 目視 |
|  | 操作檢查第三點安全帶作動性，順暢無干涉 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查飾板飾件安裝間隙，不可有明顯漏洞或凸起。 | 目視 |
|  | 操作檢查尾門緊急開關作動性，解鎖功能正常 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查尾門飾板固定扣不可鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查輪椅扶手緊固力，手搖不可晃動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查尾門扶手緊固力，手搖不可晃動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查側門扶手緊固力，手搖不可晃動 | 目視+手作業 |
|  | 扭力檢查車內座椅螺絲，35±3 N‧m | 扭力扳手 |
|  | 扭力檢查防滑帶螺絲，35±3 N.m | 扭力扳手 |
|  | 操作檢查防滑帶作動性，無干涉及異音 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查防滑帶收回速度≦3秒 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查防滑帶長度≧斜坡板總長 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查防滑帶線路，蛇管包覆，導體不可外露 | 目視 |
|  | 目視檢查前後地墊安裝外觀，無破損、凸起、刮傷及強力膠 | 目視 |
|  | 操作檢查外斜坡門鎖插銷開閉順暢 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查外斜坡左側/右側把手開關，作動順暢；螺絲膠鎖固無鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查外斜坡外展行程無干涉 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查外斜坡內收與內折行程無干涉 | 目視+手作業 |
|  | 捲尺檢查外斜坡板外展與地面間隙≦5mm | 捲尺 |
|  | 操作目視檢查尾門防水膠條，組裝無間隙無鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 捲尺檢查防水條，搭接處外觀重疊>10mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查委外施工品無明顯碰、刮傷，不可損毀 | 目視 |
|  | 操作目視檢查滑輪，作動順暢 | 目視+手作業 |
|  | 操作目視檢查鋼索收放，作動順暢 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查鋼索固定片及固定環鎖固，無鬆脫鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 操作目視檢查防水段洗車測試車內無滴水 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查尾門後保桿，組裝平整對齊對稱 | 目視 |
|  | 捲尺檢查後保桿飾蓋間隙保持5±2mm | 捲尺 |
|  | 目視檢查車內貼紙，外觀不可破損、髒污及缺少 | 目視 |
|  | 目視檢查斜坡板黃黑貼、金鋼砂貼紙，外觀不可破損、髒污及缺少 | 目視 |
|  | 目視檢查車外貼紙，外觀不可破損、髒污及缺少 | 目視 |
|  | 目視檢查斜坡板左右把手歸位，需呈水平 | 目視 |
|  | 操作目視檢查斜坡板腳架於外斜坡收回時，不可與二板干涉 | 目視+手作業 |
|  | 操作目視檢查環扣組，需呈拉緊固定，無鬆動 | 目視+手作業 |
|  | 操作目視檢查斜坡板內折無干涉 | 目視+手作業 |
|  | 操作目視檢查斜坡板外放、內收、內折功能正常，且具緩衝功能且無不明異音 | 目視+手作業 |
|  | 目視檢查車輛內裝與外觀無粉塵、鐵屑等異物 | 目視 |
|  | 操作檢查車輛燈號作動性，可正常作動 | 目視+手作業 |
|  | 操作檢查車輛電器作動性，可正常作動 | 目視+手作業 |
|  | 操作辨音檢查，倒車時，雷達功能正常 | 目視+手作業 |
|  | 操作目視，車輛發動時，行車儀錶板無異常燈號 | 目視+手作業 |

## 成品檢驗：品管單位100%檢查

### 輪椅升降台類(得利卡、新得利卡)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢驗內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺絲切斷 | 雙側門鋁壓條下螺絲短、側邊布緊貼邊框 | 次 | 目視 |
| 2 | 防水墊平整 | 檢查稀酸蓋板/鋁塑板平整、無刮傷 | 次 | 目視 |
| 3 | 升降機鎖緊 | 檢查螺絲是固定,升降機不晃動 | 主 | 目視 |
| 4 | 升降機擋輪鬆緊洩壓 | 手拉扯升降平台不搖晃 | 主 | 目視 |
| 5 | 大小檔板平穩 | 大小檔板放下時不可蹺起 | 主 | 目視 |
| 6 | 升降機無異音 | 放下上收不可有磨擦音，墊片固定 | 主 | 目視 |
| 7 | 升降機蝴蝶板 | 升降機蝴蝶板緊靠不可打到 | 主 | 目視 |
| 8 | 升降機貼紙+身障貼紙 | 檢查有貼上貼紙 | 主 | 目視 |
| 9 | 升降機平台清潔 | 檢查升降機不可髒亂 | 次 | 目視 |
| 10 | 升降機升起平穩 | 升降機上升時不可搖晃 | 次 | 目視 |
| 11 | 手煞車電路系統 | 手煞車放下升降機無法啟動 | 次 | 目視 |
| 12 | 升降機平台固定安全帶/扶手清潔 | 安裝於平台樁柱上並收納/無刮傷無油漬。 | 主 | 目視 |
| 13 | 升降機電控箱 | 檢查有固定、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 主 | 目視 |
| 14 | 升降機潤滑 | 輪軸、蝴蝶板、舉臂、長氮氣缸上油無生鏽 | 主 | 目視 |
| 15 | 蜂鳴器警示燈 | 升降機啟動時可作動有聲音 | 次 | 目視 |
| 16 | 保險絲 | 升降機/側踏接正電處、保險絲有保護套及鎖緊不可晃動。 | 次 | 目視 |
| 17 | 電動側踏固定 | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸漏 | 主 | 目視 |
| 18 | 電動側踏伸出平穩 | 伸出及收回時不可有劇烈抖動，作動時軌道無異音、警示聲正常。 | 主 | 目視 |
| 19 | 電動側踏清潔 | 伸出面板乾浄 | 次 | 目視 |
| 20 | 照明燈 | 能啟動照明及貼紙標示 | 主 | 目視 |
| 21 | 滅火器及座 | 固定於車內，壓力指針落於區塊內 | 次 | 目視 |
| 22 | 擊破器及貼紙 | 固定並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 23 | 座椅安全帶及螺絲 | 安全帶有收納、扣環正確,螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 24 | 車內安全帶恢復 | 原廠第二排與第三排安全帶及插鞘、扣環、飾板復原無損傷。 | 次 | 目視 |
| 25 | 側椅安全帶及螺絲 | 安全帶是有收納完整，螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 26 | 第三點安全帶螺絲 | 安全帶左右搖晃要能順暢，螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 27 | 車內清潔(含副駕座) | 車內各角落需乾淨 | 次 | 目視 |
| 28 | 尾門框清潔 | 尾門上下框需乾淨 | 次 | 目視 |
| 29 | 車身外觀(含車門) | 車身外觀是需乾淨 | 次 | 目視 |
| 30 | 車身無凹痕擦撞破損 | 車身、門框不可刮傷、板金有不可凹陷 | 次 | 目視 |
| 31 | 固定帶及安全帶 | 檢查固定帶之數量 | 次 | 目視 |
| 32 | 固定帶座鎖緊及方向 | 手轉動確認鎖緊及方向 | 主 | 目視 |
| 33 | 車內孔洞 | 以圓貼貼住補平 | 次 | 目視 |
| 34 | 尾門把手、不鏽鋼把手 | 檢查把手是需要固定、貼反光貼紙 | 次 | 目視 |
| 35 | 車側內拉環手把、橫桿、不鏽鋼把手 | 安裝牢無汙、安裝位置正確 | 次 | 目視 |
| 36 | 車內線路設備 | 安裝時線路不可裸漏 | 次 | 目視 |
| 37 | 委外-隔熱紙 | 檢查委外隔熱紙前擋無浮水印、氣泡、折痕 | 次 | 目視 |
| 38 | 委外-車機 | 檢查行車記錄器、計程表、列表機、GPS、倒車顯影、衛星派遣安裝及能正常啟動 | 主 | 目視 |
| 39 | 委外-配件品 | 計程錶紙卷、行車紀錄器的滑鼠、搖控器 | 次 | 目視 |
| 40 | 委外-避震鋼板 | 檢查左右各五片 | 次 | 目視 |
| 41 | 委外-車身貼字 | 檢查委外車身貼紙有與客戶圖檔相同 | 次 | 目視 |
| 42 | 委外-車身烤漆 | 烤橘漆/藍漆/黃綠，與訂單內容相同 | 主 | 目視 |
| 43 | 委外-其他設施 | 檢查天蓬安裝無汙漬、無縫細。 檢查冷氣作動功能是否正常。 | 次 | 目視 |
| 44 | 車內配件品 | 確實放置車內 | 次 | 目視 |
| 46 | 車輛行駛中聲音 | 不可異常聲音 | 次 | 路試 |
| 47 | 胎壓 | 足夠，沒有亮燈 | 主 | 目視 |
| 48 | 尾門LED燈條 | 安裝尾門框中間 | 次 | 目視 |
| 49 | 原廠基本備件 | 車內原廠地墊、補胎壓器、三角錐、垃圾筒、保固書。 | 次 | 目視 |
| 50 | 尾門間隙 | DE車款：左右門縫間隙相差於1cm內 | 次 | 目視 |
| 51 | 車內配件與固定絲 | FD.VW.SR車款：查檢備胎有安裝、升降機左右邊固定螺絲不可與鋼板干涉。 | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(STAREX) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢驗內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車身無凹痕 | 車身各處板金有無凹陷 | 主 | 目視 |
| 2 | 車身無擦撞破損 | 車身各處有無烤漆破損 | 次 | 目視 |
| 3 | 身障貼紙 | 檢查有無貼上貼紙 | 次 | 目視 |
| 4 | 活動式坡道鎖緊 | 檢查螺絲是否固定 | 主 | 目視 |
| 5 | 活動式坡道鬆緊 | 手拉扯活動式坡道是否過度搖晃 | 主 | 目視 |
| 6 | 活動式坡道平穩 | 活動式坡道放下是否貼地 | 主 | 目視 |
| 7 | 活動式坡道順暢 | 收放皆無磨擦、是否順暢 | 主 | 目視 |
| 8 | 活動式坡道清潔 | 檢查活動式坡道是否髒亂 | 次 | 目視 |
| 9 | 活動式坡道防護條 | 檢查兩側是否有加上防刮膠條與防撞膠墊 | 次 | 目視 |
| 10 | 防火地墊平整 | 檢查防火墊是否平整有空洞、平整、差速器接合處是否有緊密 | 次 | 目視 |
| 11 | 輪椅區防滑貼 | 檢查是否有張貼止滑貼 | 次 | 目視 |
| 12 | 活動式坡道操作說明單 | 檢查車內左窗是否有貼上操作說明單。 | 次 | 目視 |
| 13 | 座椅安全帶及螺絲 | 安全帶是否收納完整,螺絲鎖緊 | 主 | 目視 |
| 14 | 固定帶及安全帶 | 檢查固定帶之數量 | 主 | 目視 |
| 15 | 固定帶座鎖緊及方向 | 手轉動確認鎖緊及方向 | 主 | 目視 |
| 16 | 尾門把手*2 | 檢查把手固定並貼上反光貼紙 | 次 | 目視 |
| 17 | 輪椅拉環*2 | 拉扯測試拉環是否牢固、防撞膠帶 | 次 | 目視 |
| 18 | 第三點安全帶 | 檢查安裝是否鎖緊、順暢及魔鬼氈固定 | 次 | 目視 |
| 19 | 輪椅區是否有身障貼紙 | 檢查張貼的是否平整、髒汙 | 次 | 目視 |
| 20 | 車內清潔(含副駕座) | 車內各角落是否乾淨無汙 | 次 | 目視 |
| 21 | 止滑牽引器 | 檢查是否作動 | 主 | 目視 |
| 22 | 切割的尾門外框 | 檢查保桿是否平整，接縫的膠條是否貼緊 | 主 | 目視 |
| 23 | 尾門內框、面板 | 檢是塑膠蓋板否裂痕、內框是否髒汙 | 次 | 目視 |
| 24 | 尾門內飾板 | 是否有防撞膠墊 | 次 | 目視 |
| 25 | 尾門兩方型管切口 | 切口處縫口是否包覆 | 次 | 目視 |
| 26 | 尾門下門板 | 膠條是否貼上 | 次 | 目視 |
| 27 | 照明燈(選購品) | 是否能啟動照明 | 次 | 目視 |
| 28 | 滅火器及座(選購品) | 是否固定於車內 | 次 | 目視 |
| 29 | 擊破器及貼紙(選購品) | 是否固定並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 30 | 委外-隔熱紙(選購品) | 是否有氣泡、破損 | 次 | 目視 |
| 31 | 道路測試 | 滿載下行駛是否有異常聲音、尾門門縫是否孔洞太大 | 次 | 路試 |
| 32 | 福祉LOGO | 張貼在標準位置上 | 次 | 目視 |
| 33 | 備胎座椅歸還 | 檢查是否安置固定好 | 次 | 目視 |

### 輪椅升降台類(福特旅行家-OEM) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢驗內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺絲切斷 | 雙側門鋁壓條下螺絲短、側邊布緊貼邊框 | 次 | 目視 |
| 2 | 防水墊平整 | 檢查稀酸蓋板/鋁塑板平整、無刮傷 | 次 | 目視 |
| 3 | 升降機鎖緊 | 檢查螺絲是固定,升降機不晃動 | 主 | 目視 |
| 4 | 升降機擋輪鬆緊洩壓 | 手拉扯升降平台不搖晃 | 主 | 目視 |
| 5 | 大小檔板平穩 | 大小檔板放下時不可蹺起 | 主 | 目視 |
| 6 | 升降機無異音 | 放下上收不可有磨擦音，墊片固定 | 主 | 目視 |
| 7 | 升降機蝴蝶板 | 升降機蝴蝶板緊靠不可打到 | 主 | 目視 |
| 8 | 升降機貼紙+身障貼紙 | 檢查有貼上貼紙 | 主 | 目視 |
| 9 | 升降機平台清潔 | 檢查升降機不可髒亂 | 次 | 目視 |
| 10 | 升降機升起平穩 | 升降機上升時不可搖晃 | 次 | 目視 |
| 11 | 手煞車電路系統 | 手煞車放下升降機無法啟動 | 次 | 目視 |
| 12 | 升降機平台固定安全帶/扶手清潔 | 安裝於平台樁柱上並收納/無刮傷無油漬。 | 主 | 目視 |
| 13 | 升降機電控箱 | 檢查有固定、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 主 | 目視 |
| 14 | 升降機潤滑 | 輪軸、蝴蝶板、舉臂、長氮氣缸上油無生鏽 | 主 | 目視 |
| 15 | 蜂鳴器警示燈 | 升降機啟動時可作動有聲音 | 次 | 目視 |
| 16 | 保險絲 | 升降機/側踏接正電處、保險絲有保護套及鎖緊不可晃動。 | 次 | 目視 |
| 17 | 電動側踏固定 | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸漏 | 主 | 目視 |
| 18 | 電動側踏伸出平穩 | 伸出及收回時不可有劇烈抖動，作動時軌道無異音、警示聲正常。 | 主 | 目視 |
| 19 | 電動側踏清潔 | 伸出面板乾浄 | 次 | 目視 |
| 20 | 照明燈 | 能啟動照明及貼紙標示 | 主 | 目視 |
| 21 | 滅火器及座 | 固定於車內，壓力指針落於區塊內 | 次 | 目視 |
| 22 | 擊破器及貼紙 | 固定並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 23 | 座椅安全帶及螺絲 | 安全帶有收納、扣環正確,螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 24 | 車內安全帶恢復 | 原廠第二排與第三排安全帶及插鞘、扣環、飾板復原無損傷。 | 次 | 目視 |
| 25 | 側椅安全帶及螺絲 | 安全帶是有收納完整，螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 26 | 第三點安全帶螺絲 | 安全帶左右搖晃要能順暢，螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 27 | 車內清潔(含副駕座) | 車內各角落需乾淨 | 次 | 目視 |
| 28 | 尾門框清潔 | 尾門上下框需乾淨 | 次 | 目視 |
| 29 | 車身外觀(含車門) | 車身外觀是需乾淨 | 次 | 目視 |
| 30 | 車身無凹痕擦撞破損 | 車身、門框不可刮傷、板金有不可凹陷 | 次 | 目視 |
| 31 | 固定帶及安全帶 | 檢查固定帶之數量 | 次 | 目視 |
| 32 | 固定帶座鎖緊及方向 | 手轉動確認鎖緊及方向 | 主 | 目視 |
| 33 | 車內孔洞 | 以圓貼貼住補平 | 次 | 目視 |
| 34 | 尾門把手、不鏽鋼把手 | 檢查把手是需要固定、貼反光貼紙 | 次 | 目視 |
| 35 | 車側內拉環手把、橫桿、不鏽鋼把手 | 安裝牢無汙、安裝位置正確 | 次 | 目視 |
| 36 | 車內線路設備 | 安裝時線路不可裸漏 | 次 | 目視 |
| 37 | 委外-隔熱紙 | 檢查委外隔熱紙前擋無浮水印、氣泡、折痕 | 次 | 目視 |
| 38 | 委外-車機 | 檢查行車記錄器、計程表、列表機、GPS、倒車顯影、衛星派遣安裝及能正常啟動 | 主 | 目視 |
| 39 | 委外-配件品 | 計程錶紙卷、行車記錄器的滑鼠、搖控器 | 次 | 目視 |
| 40 | 委外-避震鋼板 | 檢查左右各五片 | 次 | 目視 |
| 41 | 委外-車身貼字 | 檢查委外車身貼紙有與客戶圖檔相同 | 次 | 目視 |
| 42 | 委外-車身烤漆 | 烤橘漆/藍漆/黃綠，與訂單內容相同 | 主 | 目視 |
| 43 | 委外-其他設施 | 檢查天蓬安裝無汙漬、無縫細。 檢查冷氣作動功能是否正常。 | 次 | 目視 |
| 44 | 車內配件品 | 確實放置車內 | 次 | 目視 |
| 45 | 車輛行駛中聲音 | 不可異常聲音 | 次 | 路試 |
| 46 | 胎壓 | 足夠，沒有亮燈 | 主 | 目視 |
| 47 | 尾門LED燈條 | 安裝尾門框中間 | 次 | 目視 |
| 48 | 原廠基本備件 | 車內原廠地墊、補胎壓器、三角錐、垃圾筒、保固書。 | 次 | 目視 |
| 49 | 尾門間隙 | DE車款：左右門縫間隙相差於1cm內 | 次 | 目視 |
| 50 | 車內配件與固定絲 | FD.VW.SR車款：查檢備胎有安裝、升降機左右邊固定螺絲不可與鋼板干涉。 | 次 | 目視 |

### 到宅沐浴車輛(新得利卡) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 到宅沐浴車法規系統安裝作業 | 檢查座椅內裝不可有刮痕、破損 | 次 | 目視 |
| 2 |  | 檢查濾水器已確實放入濾心 | 次 | 目視 |
| 3 |  | 檢查加熱器架銲接是否堅固、支架是否水平 | 次 | 手作業+目視 |
| 4 |  | 檢查切割後內裝，熱水器凹槽尺寸是否正確 | 次 | 目視 |
| 5 |  | 檢查水箱與水管接銲接完整、不可漏水 | 主 | 目視 |
| 6 |  | 檢查移動平台活動是否順暢 | 次 | 目視 |
| 7 |  | 檢查浴缸擋板銲接位置是否正確與穩固 | 次 | 手作業+目視 |
| 8 |  | 檢查右側置物架銲接是否穩固 | 次 | 手作業+目視 |
| 9 |  | 檢查水管組銲接是否完整不漏水，尺寸是否正確 | 主 | 目視 |
| 10 |  | 檢查瓦斯桶銲接是否堅固，尺寸是否正確 | 次 | 手作業+目視 |
| 11 |  | 檢查車底水管架銲接位置是否正確，離地高度220~250mm | 次 | 目視+捲尺 |
| 12 |  | 檢查加熱器是否鎖附穩固，加熱器是否與地面垂直 | 次 | 手作業+目視 |
| 13 |  | 檢查排氣管是否漏氣、排氣是否順暢 | 次 | 目視 |
| 14 |  | 檢查散熱器功能有無作動 | 主 | 目視 |
| 15 |  | 檢查馬達鎖附是否穩固、螺絲是否與車底物件干涉 | 次 | 手作業+目視 |
| 16 |  | 檢查軟硬水管是否束緊、走管是否順暢 | 次 | 手作業+目視 |
| 17 |  | 檢查水箱、置物櫃是否固定穩固 | 次 | 手作業+目視 |
| 18 |  | 檢查混水閥是否作動正常 | 主 | 目視 |
| 19 | 到宅沐浴車設備安裝作業 | 檢查左側集水盤有無與飾板、水管干涉 | 次 | 目視 |
| 20 |  | 檢查車窗擊破器附貼紙是否固定在車內。 | 主 | 目視 |
| 21 |  | 檢查滅火器是否固定在車內。 | 主 | 目視 |
| 22 |  | 檢查飾板、車體使否完整、有無刮傷 | 次 | 目視 |
| 23 | 委外 | 隔熱紙不可有刮痕、破損及氣泡。 | 次 | 目視 |
| 24 |  | 車體彩繪不可破損及缺陷 | 次 | 目視 |
| 25 | 車身 | 檢查各處板金是否凹陷，烤漆破損。 | 次 | 目視 |
| 26 | 車內清潔 | 車內各角落是否乾淨。 | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(TOYOTA SIENTA - ZSP170-MWXNPR、ZSP170-MWXDPR) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢驗項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車身外觀 | (車身外觀)車身各處鈑金無凹陷 | 主 | 目視 |
| 2 |  | (車身外觀)車身各處烤漆無擦傷破損痕 | 次 | 目視 |
| 3 |  | (車身外觀)車身有貼上身障貼紙 | 主 | 目視 |
| 4 | 活動式坡道 | (活動式坡道)坡道螺絲鎖附緊固 | 主 | 活動扳手 |
| 5 |  | (活動式坡道)手拉扯坡道不會過度搖晃 | 次 | 手作業 |
| 6 |  | (活動式坡道)坡道放下可平穩貼地 | 次 | 目視 |
| 7 |  | (活動式坡道)收放作業皆無干涉且作動順暢 | 次 | 目視 |
| 8 |  | (活動式坡道)坡道整潔乾淨無髒亂 | 次 | 目視 |
| 9 |  | (活動式坡道)坡道兩側加上防刮膠條與防撞膠墊 | 主 | 目視 |
| 10 |  | (活動式坡道)車內左窗有貼上操作說明單。 | 次 | 目視 |
| 11 | 防火地墊 | (防火地墊)防火墊平整且無空洞、差速器接合處緊密 | 次 | 目視 |
| 12 | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶 | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)收納完整,固定螺絲鎖附緊固 | 主 | 活動扳手 |
| 13 |  | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)座椅安全帶及固定帶之數量 | 主 | 目視 |
| 14 |  | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)固定帶座方向正確 | 主 | 目視 |
| 15 |  | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)作動順暢無干涉 | 主 | 目視 |
| 16 |  | 第三點安全帶有魔鬼氈固定 | 次 | 目視 |
| 17 | 輪椅區 | (輪椅區)有張貼防滑貼 | 主 | 目視 |
| 18 |  | (輪椅區)拉環*2PCS-安裝牢固且有防撞膠帶 | 主 | 目視 |
| 19 |  | (輪椅區)身障貼紙張貼平整且無髒汙、脫落 | 次 | 目視 |
| 20 | 車內清潔 | (車內清潔)車內各角落乾淨無髒汙、異物 | 次 | 目視 |
| 21 | 止滑牽引器 | (止滑牽引器)作動正常無干涉、異音 | 主 | 目視＋聽力 |
| 22 | 尾門 | (尾門)把手*2PCS-安裝牢固並貼上反光貼紙 | 主 | 目視 |
| 23 |  | (尾門)切割處保桿平整，接縫的膠條貼緊無縫隙 | 主 | 目視 |
| 24 |  | (尾門)塑膠蓋板無裂痕、內框無髒汙 | 次 | 目視 |
| 25 |  | (尾門)內飾板裝有防撞膠墊 | 次 | 目視 |
| 26 |  | (尾門)兩方型管切口處縫口有包覆 | 次 | 目視 |
| 27 |  | (尾門)下門板膠條貼附緊實無脫落 | 次 | 目視 |
| 28 |  | (尾門)尾門縫隙尺寸施工前後尺寸相同。 | 主 | 游標卡尺 |
| 29 | 選購品 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 主 | 目視 |
| 30 |  | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 主 | 目視＋手作業 |
| 31 |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 主 | 目視＋手作業 |
| 32 |  | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） | 次 | 目視 |
| 33 | 道路測試 | (道路測試)乘客滿載下行駛無異音、尾門門縫孔洞適中 | 主 | 目視＋聽力 |
| 34 | 福祉LOGO | (福祉LOGO)張貼在標準位置上 | 次 | 目視 |
| 35 | 胎座椅歸還 | (備胎座椅歸還)安置固定完整不可移動 | 次 | 目視 |
| 36 | 輪椅區高度 | (輪椅區高度)測試治具進出無干涉 | 主 | 目視 |

### 輪椅升降台類(福斯)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺絲切斷 | 雙側門鋁壓條下螺絲短、側邊布緊貼邊框 | 次 | 目視 |
| 2 | 地板地墊平整 | 檢查稀酸蓋板/鋁塑板平整有空洞、不可刮傷 | 次 | 目視 |
| 3 | 升降機鎖緊 | 檢查螺絲有固定,升降機不會晃動 | 主 | 目視 |
| 4 | 升降機擋輪鬆緊洩壓勾 | 手轉輪擋為含住不轉動，洩壓勾同時勾住升降機 | 主 | 目視 |
| 5 | 大小檔板平穩 | 大小檔板放下時不可蹺起 | 主 | 目視 |
| 6 | 升降機無異音 | 放下上收不可有磨擦音，墊片固定。 | 主 | 目視 |
| 7 | 升降機蝴蝶板 | 升降機蝴蝶板緊靠沒有打到 | 主 | 目視 |
| 8 | 升降機+身障+輪椅區貼紙 | 檢查有貼上貼紙 | 次 | 目視 |
| 9 | 升降機平台清潔 | 檢查升降機不可髒亂 | 次 | 目視 |
| 10 | 升降機升起平穩 | 升降機上升是不搖晃 | 主 | 目視 |
| 11 | 手煞車電路系統 | 手煞車放下升降機無法啟動 | 主 | 目視 |
| 12 | 升降機平台固定安全帶/扶手清潔 | 安裝於平台樁柱上並收納/不鬆脫/無刮傷無油漬等。 | 主 | 目視 |
| 13 | 升降機電控箱 | 檢查有固定、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸露 | 主 | 路試 |
| 14 | 升降機潤滑 | 輪軸、蝴蝶板、舉臂、長氮氣缸上油並無生鏽 | 主 | 目視 |
| 15 | 蜂鳴器警示燈 | 升降機啟動時是可作動有聲音。 | 主 | 目視 |
| 16 | 保險絲 | 升降機/側踏接正電處、保險絲有保護套及鎖緊不可晃動。 | 主 | 目視 |
| 17 | 電動側踏固定 | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸露。 | 主 | 目視 |
| 18 | 電動側踏伸出平穩 | 伸出及收回時不可劇烈抖動，作動時軌道無異音、有警示聲。 | 主 | 目視 |
| 19 | 電動側踏清潔 | 伸出面板需乾淨。 | 次 | 目視 |
| 20 | 照明燈 | 能啟動照明及貼紙標示 | 次 | 目視 |
| 21 | 滅火器及座 | 固定於車內，壓力錶指針落於綠色區塊內。 | 次 | 目視 |
| 22 | 擊破器及貼紙 | 固定並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 23 | 座椅安全帶及螺絲 | 安全帶有收納、扣環正確,螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 24 | 車內安全帶恢復 | 原廠第二排與第三排安全帶及插鞘扣環、飾板復原無損傷。 | 次 | 目視 |
| 25 | 側椅安全帶及螺絲 | 安全帶是有收納完整,螺絲鎖緊 | 主 | 目視 |
| 26 | 第三點安全帶螺絲 | 安全帶左右搖晃能順暢，螺絲鎖緊 | 主 | 目視 |
| 27 | 車內清潔(含副駕座) | 車內各角落需乾淨 | 次 | 目視 |
| 28 | 尾門框清潔 | 尾門上下框需乾淨 | 次 | 目視 |
| 29 | 車身外觀清潔(含車門) | 車身外觀是需乾淨 | 次 | 目視 |
| 30 | 車身無凹痕擦撞破損 | 車身、門框不可刮傷、板金有不可凹陷 | 次 | 目視 |
| 31 | 固定帶及安全帶 | 檢查固定帶之數量 | 次 | 目視 |
| 32 | 固定帶座鎖緊及方向 | 手轉動確認鎖緊及方向 | 次 | 目視 |
| 33 | 車內孔洞 | 以圓貼貼住補平 | 次 | 目視 |
| 34 | 尾門把手、側門不鏽鋼把手 | 檢查把手有固定、貼反光貼紙 | 次 | 目視 |
| 35 | 車側內拉環手把、橫桿、不鏽鋼把手 | 安裝牢無汙、安裝位置正確 | 次 | 目視 |
| 36 | 車內線路設備 | 安裝時線路不可裸露 | 次 | 目視 |
| 37 | 委外-隔熱紙 | 檢查委外隔熱紙前擋無浮水印、氣泡、折痕 | 次 | 目視 |
| 38 | 委外-車機 | 檢查行車記錄器、計程表、列表機、GPS、倒車顯影、衛星派遣安裝及能正常啟動。 | 主 | 目視 |
| 39 | 委外-配件品 | 計程錶紙卷、行車記錄器的滑鼠、搖控器 | 次 | 目視 |
| 40 | 委外-避震鋼板 | 檢查左右各五片 | 次 | 目視 |
| 41 | 委外-車身貼字 | 檢查委外車身貼紙有與客戶圖檔相同 | 次 | 目視 |
| 42 | 委外-車身烤漆 | 烤橘漆/藍漆/黃綠，與訂單內容相同 | 次 | 目視 |
| 43 | 委外-其他設施 | 檢查天蓬安裝無汙漬、無縫細。 檢查冷氣作動功能是否正常。 | 次 | 目視 |
| 44 | 車內配件品 | 確實放置車內 | 次 | 目視 |
| 45 | 車輛行駛中聲音 | 不可異常聲音 | 次 | 路測 |
| 46 | 胎壓 | 足夠，沒有亮燈 | 次 | 路測 |
| 47 | 尾門LED燈條 | 安裝尾門框中間 | 次 | 目視 |
| 48 | 原廠基本備件 | 如車內原廠地墊、胎壓器、三角錐、垃圾筒、保固書 | 次 | 目視 |
| 49 | 尾門間隙 | DE車款：左右門縫間隙相差於1cm內 | 次 | 目視 |
| 50 | 車內配件與固定絲 | FD.VW.SR車款：查檢備胎有安裝、升降機左右邊固定螺絲不可與鋼板干涉。 | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(CMC VERYCA)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車身外觀 | (車身外觀)車身各處鈑金無凹陷 | 次 | 目視 |
|  |  | (車身外觀)車身各處烤漆無擦傷破損痕 | 次 | 目視 |
|  |  | (車身外觀)車身有貼上身障貼紙 | 次 | 目視 |
|  | 車內清潔 | 車內清潔乾淨無髒汙、異物 | 次 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 固定帶位置依車輛配置圖施工 | 次 | 目視 |
|  |  | 第三點安全帶鎖固並進行作動測試 | 主 | 目視+手作業 |
|  |  | 第三點安全帶是否使用魔鬼氈固定 | 次 | 目視 |
|  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶收納完整,固定螺絲鎖附緊固 | 主 | 目視+手作業 |
|  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶座椅安全帶及固定帶之數量 | 次 | 目視 |
|  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶固定帶座方向正確 | 主 | 目視 |
|  |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶作動順暢無干涉 | 次 | 目視+手作業 |
|  |  | 輪椅扶手防護條黏貼是否正確 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門扶手鎖固及反光識別貼紙 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門緊急開關是否正常作動 | 主 | 目視+手作業 |
|  |  | 緊急開關貼紙黏貼平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 輪椅使用者優先貼紙平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 法規操作貼紙平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 外斜坡操作說明及固定帶操作說明平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 防滑固定帶開關貼紙平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 輪椅區防滑黏貼需正確 | 次 | 目視 |
|  |  | 活動式坡道貼紙貼於正確位置 | 次 | 目視 |
|  |  | 輪椅區拉＊2PCS-安裝牢固且有防撞膠帶 | 次 | 目視 |
|  | 車輛內裝 | 原廠內飾板、安全帶及座椅安裝正確 | 次 | 目視 |
|  |  | 座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 | 次 | 目視 |
|  |  | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 次 | 目視 |
|  |  | 止滑牽引器作動正常，無干涉及異音 | 主 | 目視+手作業 |
|  |  | 尾門飾板黏貼防撞膠條安裝正確 | 次 | 目視 |
|  | 車輛外部件 | 防水條安裝正確 | 主 | 目視 |
|  |  | 尾門延伸後保桿安裝需完整 | 次 | 目視 |
|  |  | 後保桿與車身間隙符合規範，本次施工測量為___________mm | 次 | 捲尺 |
|  |  | 左右邊後保桿安裝固定穩固。 | 主 | 目視+手作業 |
|  |  | 尾門遙控器可以正常開啟 | 次 | 目視+手作業 |
|  |  | 尾門下門板膠條貼附緊實無脫落 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門兩方型管切口處縫口有包覆 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門內飾板裝有防撞膠墊 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門塑膠蓋板無裂痕、內框無髒汙 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門後保桿切割處平整，接縫的膠條貼緊無縫隙 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門把手*2PCS-安裝牢固並貼上反光貼紙 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門關閉後需定位無段差 | 次 | 目視 |
|  |  | 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工後)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm | 次 | 捲尺 |
|  |  | 排氣管位置是否符合規範，測量尺寸為 ____________mm | 主 | 捲尺 |
|  |  | 加油頸管管路定位固定安全距離符合規範，本次施工測量為 mm | 主 | 捲尺 |
|  |  | 加油頸管管路是否平順無折角 | 主 | 目視 |
|  |  | 加油頸管線路之固定及包覆需完整 | 次 | 目視 |
|  |  | 油頸管管路銜接處白鐵束環扣需穩固 | 次 | 目視+手作業 |
|  |  | 加油管剎車油管完整無滲漏痕跡 | 主 | 目視 |
|  |  | 左、右後輪鎖附扭力80N.m | 主 | 扭力扳手 |
|  |  | 左、右後避震器鎖附扭力40N.m | 主 | 扭力扳手 |
|  | 活動式坡道 | 坡道螺絲鎖附扭力15N‧m | 主 | 扭力扳手 |
|  |  | 手拉扯坡道不會過度搖晃 | 次 | 目視+手作業 |
|  |  | 收放作業皆無干涉且作動順暢 | 主 | 目視+手作業 |
|  |  | 坡道放下可平穩貼地 | 次 | 目視 |
|  |  | 坡道整潔乾淨無髒亂 | 次 | 目視 |
|  |  | 坡道兩側加上防刮膠條與防撞膠墊 | 次 | 目視 |
|  |  | 操作構件安全確認，無過重易摔現象 | 主 | 目視+手作業 |
|  | 選購品 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 目視 |
|  |  | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 目視+手作業 |
|  |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視+手作業 |
|  |  | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） | 次 | 目視 |
|  | 道路測試 | 乘客滿載下行駛，無異常干涉噪音或撞擊聲 | 主 | 路試 |
|  | 其他 | (福祉LOGO)張貼在標準位置上 | 次 | 目視 |

### 輪椅升降台類(Staria)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鋁地板外觀 | 不可碰、刮傷，不可毀損 | 次 | 目視 |
|  | 鋁地板拼接處間隙 | 小於5mm | 次 | 捲尺 |
|  | 鋁地板鋪設平整度 | 踩踏時不可有異音 | 次 | 目視、踩踏 |
|  | 鋁地板與飾板連接處 | 管線及電線不可裸露 | 次 | 目視 |
|  | 警示燈位置 | 依配置圖安裝在駕駛座及指定位置 | 主 | 目視 |
|  | 蜂鳴器及警示燈 | 升降機啟動時需作動 | 主 | 手作業、辨音 |
|  | 車內扶手緊固力 | 用手施力時不晃動 | 主 | 手作業 |
|  | 尾門扶手緊固力 | 用手施力時不晃動 | 主 | 手作業 |
|  | 尾門扶手反光識別貼紙 | 平整無鬆脫 | 次 | 目視 |
|  | 車內飾板安裝間隙 | 不超過5mm | 次 | 捲尺 |
|  | 原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀 | 無明顯損傷 | 次 | 目視 |
|  | 斷路器及端子搭接處外觀 | 絕緣膠帶包覆 | 主 | 手作業 |
|  | 升降機斷路器安裝 | 鎖固不晃動 | 主 | 手作業 |
|  | 正電線外觀 | 用蛇管纏繞包覆 | 主 | 目視 |
|  | 固定座鎖固 | 不可晃動 | 主 | 扳手 |
|  | 固定座尺寸 | 依配置圖鎖附 | 主 | 捲尺 目視 |
|  | 升降機作動處 | 上油潤滑不可有異音 | 次 | 目視 辨音 |
|  | 升降機電控箱外觀 | 固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 次 | 目視 |
|  | 升降平台固定 | 無搖晃 | 主 | 手作業 |
|  | 大小檔板下降至底 | 平貼地面 | 次 | 目視 |
|  | 升降機蝴蝶板放下升降機時 | 無干涉並咬合完整 | 主 | 目視 |
|  | 升降機內擋板與底蓋 | 重疊至少25mm | 主 | 目視 |
|  | 升降機作動行程 | 無異音、無晃動 | 主 | 目視 辨音 |
|  | 升降機蝴蝶板外觀 | 無外八狀 | 次 | 目視 |
|  | 升降機鎖緊 | 不可晃動 | 主 | 手作業 |
|  | 升降機擋輪鬆緊洩壓 | 手拉扯升降平台不搖晃 | 次 | 手作業 |
|  | 備胎及備胎架安裝 | 穩固不晃動 | 次 | 手作業 |
|  | 側椅安全帶 | 收納完整，螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
|  | 側椅鎖附 | 可供兩人乘坐，乘坐部位不晃動 | 主 | 手作業 |
|  | 依車輛配置圖驗收 | 確認不可有誤 | 次 | 目視 |
|  | 輪椅區位置標誌 | 避開折疊側椅區域 | 主 | 目視 |
|  | 原廠座椅安全帶 | 需收納完整 | 次 | 目視 |
|  | 第三點安全帶 | 作動順暢無干涉 | 主 | 手作業 |
|  | 車內、外外觀 | 不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 | 次 | 目視 |
|  | 全車外觀 | 不可有擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
|  | 升降機外觀 | 不可髒亂 | 次 | 目視 |
|  | 輪椅區貼紙位置 | 依法規配置圖貼齊 | 次 | 目視 |
|  | 車輛燈號 | 作動正常 | 主 | 目視 |
|  | 輪椅區及升降機貼紙外觀 | 平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  | 升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀 | 平整無鬆脫且數量正確 | 次 | 目視 |
|  | 車內各部件各角落外觀 | 乾淨無汙 | 次 | 目視 |
|  | 車身外觀 | 乾淨無污 | 次 | 目視 |
|  | 車身外觀 | 無刮傷、板金無凹陷 | 次 | 目視 |
|  | 車內不明孔洞 | 需補平 | 次 | 目視 |
|  | 車內線路設備線路 | 不可裸露 | 次 | 目視 |
|  | 車輛行駛 | 不可有異常聲音 | 主 | 辨音 |
|  | 車內鑰匙數量 | 2副不可短少 | 次 | 目視 |
|  | 原廠配件 | 無缺少 | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(CMC VERYCA電動車)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車身外觀 | 車身外觀各處鈑金無凹陷，各處烤漆無擦傷破損痕 | 次 | 目視 |
|  |  | 車身有貼上輪椅人貼紙且張貼平整且無髒汙、脫落 | 次 | 目視 |
|  |  | 各項零部件的烤漆面不可起皺、掉漆 | 次 | 目視 |
|  | 車內外清潔 | 車內各角落乾淨無髒汙、異物 | 次 | 目視 |
|  |  | 車輛內裝外觀無粉塵、鐵屑等異物 | 次 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 輪椅固定帶及黑色收納袋收納好數量正確放置副駕 | 次 | 目視 |
|  |  | 第三點安全帶作動性順暢無干涉 | 主 | 手作業 |
|  |  | 車內扶手緊固力手搖不可晃動 | 主 | 手作業 |
|  |  | 尾門扶手緊固力手搖不可晃動 | 主 | 手作業 |
|  |  | 尾門扶手反光識別貼紙數量共2pcs | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門緊急開關作動性解鎖功能正常 | 主 | 手作業 |
|  |  | 內斜坡輪椅區黃黑貼紙外觀無破損、凸起、刮傷 | 次 | 目視 |
|  |  | 內斜坡輪椅人貼紙外觀無破損、凸起、刮傷 | 次 | 目視 |
|  |  | 輪椅區透明防滑條外觀6條無破損、凸起、刮傷 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門緊急開關貼紙外觀3pcs平整無鬆脫無髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 輪椅使用者優先貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 活動式坡道及防滑固定帶說明書外觀平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 防滑固定帶開關貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 斜坡板收放開關及相關周邊貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 小心夾手貼紙外觀2pcs平整無鬆脫、髒汙 | 次 | 目視 |
|  | 車輛內裝 | 第三點安全帶飾蓋組裝無間隙、無鬆動、毛邊不割手 | 次 | 目視 |
|  |  | 飾板飾件安裝間隙不可有明顯漏洞或凸起 | 次 | 目視 |
|  |  | 前後地墊安裝外觀無破損、凸起、刮傷及強力膠 | 次 | 目視 |
|  |  | 止滑牽引器作動提示音作動正常 | 主 | 聽力 |
|  |  | 止滑牽引器作動性無干涉無異音 | 主 | 手作業 |
|  |  | 止滑牽引器收回速度≦3秒 | 主 | 碼表 |
|  |  | 止滑牽引器長度≧斜坡板外緣48cmm | 主 | 捲尺 |
|  | 車輛外部件 | 排氣管出口高度離地≧30cm | 主 | 捲尺 |
|  |  | 原車尾門防水膠條組裝無間隙無鬆動 | 主 | 目視 |
|  |  | 防水條搭接處外觀重疊>10mm且搭接方法正確 | 次 | 目視 |
|  |  | 尾門保險桿組裝平整對齊對稱 | 次 | 目視 |
|  |  | 左右邊後保桿緊固力不可鬆動 | 次 | 手作業 |
|  |  | 尾門關閉後段差＜3mm | 次 | 游標卡尺 |
|  |  | 尾門飾板固定扣不可鬆動。 | 次 | 手作業 |
|  |  | 左右尾門縫隙距離9±3mm | 主 | 游標卡尺 |
|  | 活動式坡道 | 外斜坡門鎖插銷收放時動作順暢 | 主 | 手作業 |
|  |  | 左右把手機構件動作順暢且上螺絲膠鎖固無間隙 | 主 | 目視＋手作業 |
|  |  | 外放動作作動性不可干涉 | 主 | 手作業 |
|  |  | 收折動作作動性不可干涉 | 主 | 手作業 |
|  |  | 斜坡板展開與地面間隙≦5mm | 主 | 游標卡尺 |
|  |  | 外斜坡板外觀乾淨無髒亂 | 次 | 目視 |
|  |  | 斜坡板外放與內折具緩衝功能且無不明異音 | 主 | 手作業＋聽力 |
|  |  | 緩衝機構普立輪作動順暢 | 主 | 目視＋手作業 |
|  |  | 緩衝機構鋼索作動收放順暢 | 主 | 目視＋手作業 |
|  |  | 外斜坡板坡道左右黃黑貼紙外觀不可破損、髒污及缺少 | 次 | 目視 |
|  |  | 外斜坡板防滑貼紙外觀不可破損、髒污及缺少 | 次 | 目視 |
|  |  | 外斜坡序號貼紙貼於二板背面，不可少 | 次 | 目視 |
|  | 選購品 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 目視 |
|  |  | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 手作業 |
|  |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
|  |  | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 | 次 | 目視 |
|  |  | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 手作業 |
|  |  | 委外施工品外觀無明顯碰、刮傷，不可損毀 | 次 | 目視 |
|  | 道路測試 | 實車路試無異雜音 | 主 | 聽力 |
|  |  | 車輛燈號作動性可正常作動 | 主 | 手作業 |
|  | 其他 | 福祉LOGO外觀置中 | 次 | 目視 |
|  |  | 表單完整性(自主檢查表/車輛驗收單) | 次 | 目視 |
|  |  | 車輛電器作動性可正常作動(駕駛室內燈、行李燈電路、霧燈、尾燈、尾門雨刷) | 主 | 手作業 |

### 活動式坡道類(Staria-快拆二截式斜坡板) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車身外觀 | 目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 次 | 目視 |
|  | 車內外清潔 | 目視檢查車內、車外外觀不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 手作業檢查第三點安全帶作動順暢無干涉 | 主 | 手作業 |
|  |  | 手作業檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動。 | 主 | 手作業 |
|  |  | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙平整無鬆脫 | 次 | 目視 |
|  |  | 手作業檢查固定座鎖固不可被轉動、晃動 | 主 | 手作業 |
|  |  | 目視及捲尺檢查固定座尺寸及方向需依配置圖鎖附 | 主 | 目視+ 捲尺 |
|  |  | 手作業檢查捲收器鎖附穩固不晃動 | 主 | 手作業 |
|  |  | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污。 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 次 | 目視 |
|  | 車輛內裝 | 目視檢查鋁地板外觀不可明顯碰、刮傷，不可毀損。 | 次 | 目視 |
|  |  | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm。 | 次 | 捲尺 |
|  |  | 目視檢查鋁地板鋪設平整度踩踏時不可有異音。 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查鋁地板與飾板連接處管線及電線不可裸露 | 主 | 目視 |
|  |  | 捲尺檢查車內飾板安裝間隙不超過5mm | 次 | 捲尺 |
|  |  | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無損傷 | 次 | 目視 |
|  |  | 手作業檢查滑軌鎖附穩固不搖晃、鬆脫 | 主 | 手作業 |
|  |  | 手作業檢查二排座椅前後調整時移動順暢且不晃動 | 主 | 手作業 |
|  |  | 手作業檢查座椅乘坐時無異音 | 次 | 手作業 |
|  |  | 目視檢查車輛配置確認不可有誤 | 主 | 目視 |
|  |  | 目視檢查輪椅區位置標誌避開座椅及輔助椅區域 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查原廠座椅安全帶需收納完整 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 主 | 目視 |
|  | 活動式坡道 | 手作業檢查斜坡板底座鎖固無晃動 | 主 | 手作業 |
|  |  | 目視檢查斜坡板中心線與尾門六角鎖中心對正 | 主 | 目視 |
|  |  | 手作業檢查快拆手轉螺絲鎖固且無干涉 | 主 | 手作業 |
|  |  | 手作業檢查斜坡板作動順暢 | 主 | 手作業 |
|  |  | 目視檢查斜坡板放下末端平整貼地 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
|  | 道路測試 | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 | 主 | 路測 |
|  | 其他 | 目視檢查車輛燈號作動正常 | 主 | 目視 |
|  |  | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 | 次 | 目視 |
|  |  | 目視檢查原廠配件無缺少 | 次 | 目視 |
|  | 天篷 | 目視檢查貼皮外觀無明顯摺痕。 | 主 | 目視 |
|  |  | 捲尺檢查組裝間隙小於3mm。 | 主 | 捲尺 |
|  |  | 前後孔(四孔)冷氣出風量須大於1.7 | 主 | 風速計 |
|  | 配件 | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 目視 |
|  | 配件 | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
|  | 配件 | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） | 次 | 目視 |
|  | 配件 | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 目視 |
|  | 配件 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 目視 |

### 輪椅升降台類(Staria)(義大利版本)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示燈位置 | 依配置圖安裝在駕駛座及指定位置 | 次 | 目視 |
| 2 | 蜂鳴器及警示燈 | 升降機啟動時需作動 | 主 | 手作業、辨音 |
| 3 | 斷路器及端子搭接處外觀 | 用絕緣膠帶包覆 | 次 | 手作業 |
| 4 | 正電線 | 蛇管包覆 | 次 | 手作業 |
| 5 | 升降機斷路器安裝 | 鎖固不晃動 | 主 | 手作業 |
| 6 | 尾門扶手 | 緊固，用手施力時不晃動 | 主 | 手作業 |
| 7 | 尾門扶手 | 反光識別貼紙平整無鬆脫 | 主 | 目視 |
| 8 | 車內飾板 | 安裝間隙不超過5mm | 主 | 捲尺 |
| 9 | 原廠配備 | 安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 次 | 目視 |
| 10 | 第三點安全帶 | 動作順暢無干涉 | 主 | 手作業 |
| 11 | 鋁地板外觀 | 不可碰、刮傷，不可毀損 | 次 | 目視 |
| 12 | 鋁地板拼接處 | 間隙小於5mm | 主 | 捲尺 |
| 13 | 鋁地板 | 鋪設平整度踩踏時不可有異音 | 主 | 目視、踩踏 |
| 14 | 鋁地板與飾板連接處 | 管線及電線不可裸露 | 主 | 目視 |
| 15 | 升降機 | 鎖緊不可晃動 | 主 | 手作業 |
| 16 | 升降機 | 作動行程無晃動 | 主 | 辨音、目視 |
| 17 | 升降機作動處 | 需上油潤滑不可有異音 | 次 | 目視、辨音 |
| 18 | 升降機電控箱外觀 | 固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸露 | 次 | 目視 |
| 19 | 升降平台 | 固定無搖晃 | 主 | 踩踏 |
| 20 | 升降平台 | 降至底時小擋板須平貼地面 | 次 | 目視 |
| 21 | 升降平台 | 內擋板與底蓋重疊至少20mm | 主 | TT14/ST07 |
| 22 | 固定座 | 鎖固不可晃動 | 主 | TM02/SM21 目視 |
| 23 | 固定座 | 尺寸及方向需依配置圖鎖附 | 主 | 手作業 |
| 24 | 備胎及備胎架 | 安裝穩固不晃動 | 次 | 目視、手作業 |
| 25 | 侧椅安全帶 | 收納完整，螺絲鎖緊 | 主 | 手作業 |
| 26 | 側椅 | 鎖附可供人乘坐，乘坐部位不晃動 | 次 | 目視 |
| 27 | 電動側踏固定 | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸露。 | 次 | 目視 |
| 28 | 電動側踏伸出平穩 | 伸出及收回時不可有劇烈抖動，作動時軌道無異音、警示聲正常。 | 主 | 目視 |
| 29 | 電動側踏清潔 | 伸出面板乾浄 | 次 | 目視 |
| 30 | 天蓬外觀 | 需平整、不可有髒汙 | 次 | 目視 |
| 31 | 天篷 | 貼皮外觀無明顯摺痕 | 次 | 目視 |
| 32 | 天篷 | 組裝間隙小於3mm | 主 | 目視 |
| 33 | 車輛配置圖 | 依其驗收確認不可有誤 | 主 | 目視 |
| 34 | 輪椅區 | 雙輪椅區版本，檢查輪椅區位置標誌避開折疊側椅區域 | 主 | 目視 |
| 35 | 原廠座椅 | 安全帶需收納完整 | 次 | 目視 |
| 36 | 車內、外外觀 | 不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 | 次 | 目視 |
| 37 | 全車外觀 | 不可有擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
| 38 | 升降機外觀 | 不可髒亂 | 次 | 目視 |
| 39 | 輪椅區貼紙 | 位置需依法規配置圖貼齊 | 次 | 目視 |
| 40 | 車輛 | 燈號作動正常 | 主 | 目視 |
| 41 | 貼紙 | 輪椅區及升降機貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
| 42 | 說明書 | 升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 次 | 路測 |
| 43 | 車內 | 各部件各角落外觀乾淨無污 | 次 | 目視 |
| 44 | 車內 | 不明孔洞需補平 | 主 | 目視 |
| 45 | 車內 | 線路設備線路不可裸露 | 次 | 目視 |
| 46 | 路測 | 車輛行駛中不可有異常聲音 | 主 | 目視 |
| 47 | 鑰匙 | 車內鑰匙數量兩副不可短缺 | 次 | 目視 |
| 48 | 原廠配件 | 無缺少 | 次 | 目視 |
| 49 | 警示燈位置 | 依配置圖安裝在駕駛座及指定位置 | 主 | 目視 |
| 50 | 配件 | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 目視 |
| 51 | 配件 | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 52 | 配件 | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） | 次 | 目視 |
| 53 | 配件 | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 目視 |
| 54 | 配件 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 目視 |

### 輪椅升降台類(新得利卡-崁入式輪椅束縛系統) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 左右滑門 | 確認邊緣有無搬運椅子時刮傷車體或內裝。 | 次 | 目視 |
| 2. | 安全帶外蓋 | 確認是否有明顯刮傷。 | 次 | 手作業、辨音 |
| 3. | 地板邊緣壓條 | 確認外蓋是否有明顯刮傷。 | 次 | 手作業 |
| 4. | 後門警示燈 | 確認安裝位置正確且正常運作。 | 次 | 手作業 |
| 5. | 後門警示燈 | 確認後門關閉後升降機輔助輪是否觸碰LED警示燈線的佈線。 | 主 | 手作業 |
| 6. | 手煞車微動開關 | 確認端子是否包覆完整無鬆動。 | 主 | 手作業 |
| 7. | 手煞車微動開關 | 確認底部黏貼防護墊隔絕接觸車體。 | 主 | 目視 |
| 8. | 升降機電源線R型端子 | 確認需壓接牢固，不可輕易鬆脫。 | 主 | 捲尺 |
| 9. | 升降機電源線 | 確認全必須包覆避免磨損短路。 | 次 | 目視 |
| 10. | 升降機斷路器 | 確認安裝是否正確，絕緣膠帶及浪管纏繞包覆完整。 | 次 | 手作業 |
| 11. | 尾門扶手 | 檢查中間段是否有貼反光貼紙。 | 次 | 目視 |
| 12. | 尾門扶手 | 確認是否有明顯搖晃。 | 主 | 捲尺 |
| 13. | 肩部安全帶 | 確認織帶拉伸是否順暢。 | 主 | 目視、踩踏 |
| 14. | 發泡板 | 確認腳踩檢查依配置輪椅停放區，乘客走道，車底板與發泡板之間無踩空洞感受。 | 主 | 目視 |
| 15. | 發泡板 | 檢查發泡板連接處平整度，高低平量測差距應小於4mm。 | 主 | 手作業 |
| 16. | 地墊 | 檢查地墊與發泡板緊密貼合，不可露出發泡板部份。 | 主 | 辨音、目視 |
| 17. | 地墊 | 檢查地墊無明顯氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠。 | 次 | 目視、辨音 |
| 18. | 地墊 | 檢查車體鋁壓條確實壓住發泡板及車底，螺絲尾去除。 | 次 | 目視 |
| 19. | 升降機電控箱 | 檢查升降機電控箱線路是否明顯外露。 | 主 | 踩踏 |
| 20. | 升降機電控箱 | 手動檢查升降機電控箱外殼是否有異音敲擊聲。 | 次 | 目視 |
| 21. | 升降機配件 | 檢查是否安裝升降機扶手上輪椅防護安全帶。 | 主 | TT14/ST07 |
| 22. | 車內座椅 | 確認單人椅搭扣與扣座功能對位正確。 | 主 | TM02/SM21 目視 |
| 23. | 車內安全帶 | 檢查座椅安全帶前後位置正確搭扣功能順暢。 | 主 | 手作業 |
| 24. | 升降機調整 | 確認控制器是否正常使升降機作動。 | 次 | 目視、手作業 |
| 25. | 升降機調整 | 檢查平台板活頁是否接合(不可超過5mm) 。 | 主 | 手作業 |
| 26 | 升降機調整 | 確認大檔板與底座間隙是否過大(不超過5mm)。 | 次 | 目視 |
| 27 | 升降機調整 | 檢查橋接板應放在底板蓋上並且至少應重疊25mm。 | 次 | 目視 |
| 28 | 升降機調整 | 檢查升降機作動時穩固不可異常晃動。 | 次 | 目視 |
| 29 | 升降機調整 | 辨音檢查升降機作動行程無明顯異音。 | 主 | 目視 |
| 30 | 升降機調整 | 檢查升降機大小檔板下降至底需平順。 | 次 | 目視 |
| 31 | 升降機調整 | 檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉或外八並咬合完整。 | 主 | 目視 |
| 32 | 升降機調整 | 檢查升降機電控箱外部固定螺絲無生鏽。 | 次 | 目視 |
| 33 | 升降機潤滑 | 檢查升降機油壓缸軸心薄油潤滑。 | 主 | 目視 |
| 34 | 升降機潤滑 | 檢查升降機洩壓勾行程可自行勾住洩放平台。 | 次 | 目視 |
| 35 | 貼紙 | 檢查輪椅人貼紙是否在輪椅區中心區域。 | 次 | 目視 |
| 36 | 貼紙 | 檢查輪椅使用者優先貼紙是否黏貼於鋁軌道前方5-10cm。 | 次 | 目視 |
| 37 | 貼紙 | 檢查是否黏貼橘色區隔線於鋁軌道邊緣。 | 次 | 目視 |
| 38 | 操作說明及標示 | 檢查是否黏貼升降機操作說明及固定帶操作說明。 | 主 | 目視 |
| 39 | 操作說明及標示 | 檢查升降機上的操作標示貼紙是否正確(控制器、簡易操作) 。 | 次 | 目視 |
| 40 | 操作說明及標示 | 檢查升降機上的性能標示貼紙是否正確(負重標示、公司聯絡方式) 。 | 次 | 目視 |
| 41 | 操作說明及標示 | 檢查鋁軌道內卡扣定位點*4張，是否貼於適當位置。 | 次 | 目視 |
| 42 | 操作說明及標示 | 檢查公司銘牌貼於車尾門上位置是否適當。 | 次 | 路測 |
| 43 | 表單 | 確認工作安裝單、自主檢查單、升降機檢查表、電動側踏板檢查表是否填寫正確完整。 | 次 | 目視 |
| 44 | 配件 | (選購品) 確認滅火器及座固定緊實於車內。 | 次 | 目視 |
| 45 | 配件 | (選購品) 確認車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙。 | 次 | 目視 |
| 46 | 配件 | (選購品) 確認隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外）。 | 次 | 目視 |
| 47 | 配件 | (選購品) 確認衛星導航作動正常。 | 次 | 目視 |
| 48 | 配件 | (選購品) 確認照明燈可正常啟動照明。 | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(Ford 旅玩家) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車身外觀 | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損 | 次 | 目視 |
|  | 車身外觀 | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀完整無損傷 | 次 | 目視 |
|  | 車身外觀 | 各項零部件的烤漆面不可起皺、掉漆 | 次 | 目視 |
|  | 車身外觀 | 目視檢查拆下的部件，不可有傷痕或破損 | 次 | 目視 |
|  | 車內外清潔 | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
|  | 車內外清潔 | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 主 | 目視 |
|  | 車內外清潔 | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 主 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 手動檢查第三點安全帶作動性順暢無干涉 | 主 | 手作業 |
|  | 車輛法規品 | 手動檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 主 | 手作業 |
|  | 車輛法規品 | 手動檢查輪椅扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 次 | 手作業 |
|  | 車輛法規品 | 手動檢查緊急開關作動性順暢無干涉 | 次 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 次 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕。 | 主 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 主 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 主 | 目視 |
|  | 車輛法規品 | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀，平整無鬆脫且數量正確 | 主 | 目視 |
|  | 車輛內裝 | 目視檢查車輛電線走線，須依據電路圖安裝 | 主 | 目視、手作業 |
|  | 車輛內裝 | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 主 | 目視、手作業 |
|  | 車輛內裝 | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 次 | 辨音 |
|  | 車輛內裝 | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 主 | 手作業、辨音 |
|  | 車輛內裝 | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 | 次 | 手作業 |
|  | 車輛內裝 | 目視檢查原廠配件無缺少 | 次 | 手作業、目視 |
|  | 車輛外部件 | 目視檢查於尾門使用手電筒照射時，車內不可漏光 | 次 | 捲尺 |
|  | 車輛外部件 | 手動檢查尾門飾蓋鎖附後，平貼且無鬆動 | 主 | 手作業 |
|  | 活動式坡道 | 捲尺檢查內斜坡放置寬度850±3mm | 次 | 捲尺 |
|  | 活動式坡道 | 手動檢查外斜坡內收、內摺、外放，作動順暢 | 主 | 目視 |
|  | 活動式坡道 | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正，不可有間隙 | 次 | 手作業、目視 |
|  | 選購品 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 手作業、目視 |
|  | 選購品 | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 手作業、目視 |
|  | 選購品 | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
|  | 選購品 | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 | 次 | 目視 |
|  | 選購品 | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 手作業、目視 |
|  | 選購品 | 委外施工品外觀無明顯碰、刮傷，不可損毀 | 次 | 目視 |
|  | 道路測試 | 實車路試無異雜音 | 主 | 手作業、辨音 |
|  | 道路測試 | 車輛燈號作動性可正常作動 | 主 | 手作業、目視 |
|  | 其他 | 福祉LOGO外觀置中 | 主 | 目視 |
|  | 其他 | 表單完整性(自主檢查表/車輛驗收單) | 主 | 目視 |
|  | 其他 | 車輛電器作動性可正常作動(駕駛室內燈、行李燈電路、霧燈、尾燈、尾門雨刷) | 主 | 手作業、目視 |

### M1特種車(VW T6 Kombi小型廂式醫療車)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 內裝拆除 | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損。 | 次 | 目視 |
| 2. | 地板拆除 | 目視檢查拆下的部件，不可有傷痕或破損。 | 次 | 目視 |
| 3. | 底盤套件 | 目視檢查拆下的部件，不可有傷痕或破損。 | 次 | 目視 |
| 4. | 座椅與地板 | 目視檢查組裝的部件，不可有傷痕或破損 | 次 | 目視 |
| 5. | 診療床組裝 | 目視檢查組裝的部件，不可有傷痕或破損 | 次 | 目視 |
| 6. | 電動側踏 | 目視檢查車輛電線走線，開關功能正常 | 主 | 目視 |

### 輪椅升降台類(Staria)( C崁入式固定座)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示燈位置 | 依配置圖安裝在駕駛座及指定位置 | 次 | 目視 |
| 2 | 蜂鳴器及警示燈 | 升降機啟動時需作動 | 主 | 手作業、辨音 |
| 3 | 斷路器及端子搭接處外觀 | 用絕緣膠帶包覆 | 次 | 手作業 |
| 4 | 正電線 | 蛇管包覆 | 次 | 手作業 |
| 5 | 升降機斷路器安裝 | 鎖固不晃動 | 主 | 手作業 |
| 6 | 尾門扶手 | 緊固，用手施力時不晃動 | 主 | 手作業 |
| 7 | 尾門扶手 | 反光識別貼紙平整無鬆脫 | 主 | 目視 |
| 8 | 車內飾板 | 安裝間隙不超過5mm | 主 | 捲尺 |
| 9 | 原廠配備 | 安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無明顯損傷 | 次 | 目視 |
| 10 | 第三點安全帶 | 動作順暢無干涉 | 主 | 手作業 |
| 11 | 鋁地板外觀 | 不可碰、刮傷，不可毀損 | 次 | 目視 |
| 12 | 鋁地板拼接處 | 間隙小於5mm | 主 | 捲尺 |
| 13 | 鋁地板 | 鋪設平整度踩踏時不可有異音 | 主 | 目視、踩踏 |
| 14 | 鋁地板與飾板連接處 | 管線及電線不可裸露 | 主 | 目視 |
| 15 | 升降機 | 鎖緊不可晃動 | 主 | 手作業 |
| 16 | 升降機 | 作動行程無晃動 | 主 | 辨音、目視 |
| 17 | 升降機作動處 | 需上油潤滑不可有異音 | 次 | 目視、辨音 |
| 18 | 升降機電控箱外觀 | 固定無間隙、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸露 | 次 | 目視 |
| 19 | 升降平台 | 固定無搖晃 | 主 | 踩踏 |
| 20 | 升降平台 | 降至底時小擋板須平貼地面 | 次 | 目視 |
| 21 | 升降平台 | 內擋板與底蓋重疊至少20mm | 主 | TT14/ST07 |
| 22 | 固定座 | 鎖固不可晃動 | 主 | TM02/SM21 目視 |
| 23 | 固定座 | 尺寸及方向需依配置圖鎖附 | 主 | 手作業 |
| 24 | 備胎及備胎架 | 安裝穩固不晃動 | 次 | 目視、手作業 |
| 25 | 侧椅安全帶 | 收納完整，螺絲鎖緊 | 主 | 手作業 |
| 26 | 側椅 | 鎖附可供人乘坐，乘坐部位不晃動 | 次 | 目視 |
| 27 | 電動側踏固定 | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸露。 | 次 | 目視 |
| 28 | 電動側踏伸出平穩 | 伸出及收回時不可有劇烈抖動，作動時軌道無異音、警示聲正常。 | 主 | 目視 |
| 29 | 電動側踏清潔 | 伸出面板乾浄 | 次 | 目視 |
| 30 | 天蓬外觀 | 需平整、不可有髒汙 | 次 | 目視 |
| 31 | 天篷 | 貼皮外觀無明顯摺痕 | 次 | 目視 |
| 32 | 天篷 | 組裝間隙小於3mm | 主 | 目視 |
| 33 | 車輛配置圖 | 依其驗收確認不可有誤 | 主 | 目視 |
| 34 | 輪椅區 | 雙輪椅區版本，檢查輪椅區位置標誌避開折疊側椅區域 | 主 | 目視 |
| 35 | 原廠座椅 | 安全帶需收納完整 | 次 | 目視 |
| 36 | 車內、外外觀 | 不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 | 次 | 目視 |
| 37 | 全車外觀 | 不可有擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
| 38 | 升降機外觀 | 不可髒亂 | 次 | 目視 |
| 39 | 輪椅區貼紙 | 位置需依法規配置圖貼齊 | 次 | 目視 |
| 40 | 車輛 | 燈號作動正常 | 主 | 目視 |
| 41 | 貼紙 | 輪椅區及升降機貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
| 42 | 說明書 | 升降機、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 次 | 路測 |
| 43 | 車內 | 各部件各角落外觀乾淨無污 | 次 | 目視 |
| 44 | 車內 | 不明孔洞需補平 | 主 | 目視 |
| 45 | 車內 | 線路設備線路不可裸露 | 次 | 目視 |
| 46 | 路測 | 車輛行駛中不可有異常聲音 | 主 | 目視 |
| 47 | 鑰匙 | 車內鑰匙數量兩副不可短缺 | 次 | 目視 |
| 48 | 原廠配件 | 無缺少 | 次 | 目視 |
| 49 | 警示燈位置 | 依配置圖安裝在駕駛座及指定位置 | 主 | 目視 |
| 50 | 配件 | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 目視 |
| 51 | 配件 | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 52 | 配件 | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） | 次 | 目視 |
| 53 | 配件 | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 目視 |
| 54 | 配件 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 目視 |

### 輪椅升降台類(福斯Caravelle IPC)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車輛外觀 | 目視檢查車身外觀不可有擦傷、刮痕及板金凹陷、不可有油汙、殘膠 | 次 | 目視 |
| 2 | 車輛內裝 | 目視檢查車輛內裝不可碰、刮傷、不可毀損、各角落外觀乾淨無污 | 主 | 目視 |
| 3 | 三排椅 | 手動檢查安全帶上方飾蓋卡扣穩固 | 主 | 手動 |
| 4 | 蜂鳴器 | 操作辨音檢查升降機啟動時需動作 | 主 | 手動、辨音 |
| 5 | 警示燈 | 目視檢查安裝至指定位置(車尾蓋中心) | 主 | 目視 |
| 6 | 警示燈 | 操作、辨音檢查升降機啟動時需作動 | 主 | 手動、辨音 |
| 7 | 斷路器 | 目視檢查斷路器搭接處外觀用絕緣膠帶包覆，正電線包覆浪管 | 次 | 目視 |
| 8 | 尾門扶手 | 手動確認尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 次 | 手動 |
| 9 | 尾門扶手 | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙平整無鬆脫 | 主 | 目視 |
| 10 | 車內扶手 | 手動確認確認車內扶手鎖緊固力，用手施力時不晃動 | 主 | 手動 |
| 11 | 鋁地板 | 目視檢查鋁地板外觀不可碰、刮傷，不可毀損 | 主 | 目視 |
| 12 | 鋁地板 | 辨音檢查鋁地板鋪設平整度踩踏時不可有明顯異音。 | 主 | 辨音 |
| 13 | 鋁地板 | 目視檢查鋁地板與飾板連接處管線及電線不可裸露。 | 主 | 目視 |
| 14 | 天蓬外觀 | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 主 | 目視 |
| 15 | 升降機 | 手動操作檢查手煞車放下時升降機無法啟動 | 主 | 手動 |
| 16 | 升降機 | 手動操作檢查手煞車拉起時升降機能夠啟動 | 主 | 手動 |
| 17 | 升降機 | 操作檢查確認升降機控制器作動正常 | 主 | 手動 |
| 18 | 升降機 | 操作檢查升降機作動時穩固不可異常晃動 | 次 | 手動、目視 |
| 19 | 升降機 | 操作檢查升降機作動行程無明顯異音(馬達&油壓) | 次 | 手動、辨音 |
| 20 | 升降機 | 操作檢查升降機大小檔板下降至底需平順 | 次 | 手動、目視 |
| 21 | 升降機 | 操作檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉或外八並咬合完整 | 次 | 手動、目視 |
| 22 | 升降機 | 目視檢查升降機電控箱外部固定螺絲無生鏽 | 次 | 目視 |
| 23 | 升降機 | 目視辨音升降機油壓缸軸心薄油潤滑 | 次 | 目視 |
| 24 | 升降機 | 操作檢查升降機洩壓勾行程可自行勾住洩放平台 | 主 | 手動 |
| 25 | 升降機 | 目視檢查升降機外觀不可髒亂 | 主 | 目視 |
| 26 | 貼紙 | 捲尺檢查輪椅區黃貼紙130cm(長)*75cm(寬)。 | 次 | 手動 |
| 27 | 貼紙 | 捲尺檢查輪椅區中心平均黏貼輪椅人貼紙 | 次 | 手動 |
| 28 | 貼紙 | 目視檢查車內黏貼升降機操作說明及固定帶操作說明 | 次 | 目視 |
| 29 | 貼紙 | 目視檢查升降機上的操作標示貼紙位置正確(控制器、簡易操作、公司名稱、重標示、公司聯絡方式) | 次 | 目視 |
| 30 | 車輛配置 | 目視檢查檢查車輛配置正確 | 次 | 目視 |
| 31 | 車輛配置 | 目視檢查車窗擊破器及貼紙外觀安裝完整 | 次 | 目視 |
| 32 | 車輛配置 | 目視檢查滅火器放置副駕駛座位旁 | 次 | 目視 |
| 33 | 車輛配置 | 手動檢查折疊椅鎖固不晃動 | 次 | 手動 |
| 34 | 車輛配置 | 目視檢查隔熱貼紙無氣泡及破損 |  | 目視 |
| 35 | 車輛配置 | 手動檢查衛星導航作動正常 |  | 手動、目視 |
| 36 | 固定座 | 捲尺檢查固定座尺寸及方向依配置圖鎖附 | 次 | 手動 |
| 37 | 正向座椅 | 手動檢查正向座椅鎖附穩固不晃動 | 次 | 手動 |
| 38 | 摺疊椅 | 操作檢查摺疊椅鎖附穩固不晃動 | 主 | 手動 |
| 39 | 側踏 | 操作檢查側踏開關功能正常 | 次 | 手動 |
| 40 | 側踏 | 操作檢查側踏與側門開關作動是否正常 | 次 | 手動 |
| 41 | 側踏 | 目視檢查側踏的作動是否正常 | 次 | 目視 |
| 42 | 照明燈 | 操作檢查照明燈作動正常 | 次 | 手動 |
| 43 | 摺疊杯架 | 目視檢查摺疊杯架與內裝切齊一致 | 次 | 目視 |
| 44 | 摺疊杯架 | 操作檢查摺疊杯架收折作動順暢 | 次 | 手動 |
| 45 | 原廠座椅安全帶 | 目視檢查原廠座椅安全帶收納完整 | 次 | 目視 |
| 46 | 照明燈 | 操作檢查照明燈作動正常 | 次 | 手動 |
| 47 | 車內孔洞 | 目視檢查車內其他孔洞鋪平 | 次 | 目視 |
| 48 | 車內線路設備 | 目視檢查車內線路設備線路外觀不可裸露 | 次 | 目視 |
| 49 | 路測 | 辨音檢查車輛行駛中不可有異音 | 次 | 辨音 |
| 50 | 鑰匙 | 目視檢查車內鑰匙兩副不可少 | 次 | 目視 |

### M1特種車(得利卡掀頂露營車)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 車輛外觀 | 目視檢查確認車身狀況，不可有碰、刮傷或凹痕 | 主 | 目視 |
| 2. | 車輛內裝 | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷。 | 次 | 目視 |
| 3. | 車輛內裝清潔收尾 | 目視檢查車內不得有髒汙 | 次 | 目視 |
| 4. | 車頂框架 | 以手搖動檢查床板與床框無晃動與間隙 | 主 | 手動 |
| 5. | 支架 | 操作上支架開合是否功能正常 | 次 | 手動 |
| 6. | 邊蓋-防水 | 目視檢查部件與螺絲是否防水膠塗布完整 | 次 | 目視 |
| 7 | 車頂蓋-帳篷 | 操作頂蓋開啟與關閉功能正常 | 主 | 手動 |
| 8 | 內飾板與座椅 | 目視檢查飾蓋不得翹起與髒汙 | 次 | 目視 |
| 9 | 法規品-車側帳與滅火器 | 操作開啟與收納車側帳是否功能正常 | 次 | 手動 |
| 10 | 漏水檢查 | 關閉車頂蓋以高壓水柱噴灑接縫處每邊1分鐘4邊，開啟帳棚不得有水珠並漏水至車內 | 主 | 手動、目視 |
| 11 | 漏水檢查 | 開啟車頂蓋以水管噴灑帳篷 車內不得有水珠 | 次 | 手動、目視 |
| 12 | 車窗 | 檢查車窗螺絲應鎖緊，隔熱紙不可有刮傷、氣泡 | 次 | 目視 |
| 13 | 滅火器及座 | 固定於車內，壓力指針落於區塊內 | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(STARIA-A/B/C崁入式固定座) 、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車身外觀 | 目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
| 2 | 車身外觀 | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 主 | 目視 |
| 3 | 車身外觀 | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 主 | 目視 |
| 4 | 車內外清潔 | 目視檢查車內、車外外觀不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 | 主 | 目視 |
| 5 | 車內外清潔 | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 主 | 目視 |
| 6 | 車輛法規品 | 手作業檢查第三點安全帶作動順暢無干涉 | 主 | 手動 |
| 7 | 車輛法規品 | 手作業檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動。 | 次 | 手動 |
| 8 | 車輛法規品 | 目視檢查尾門扶手反光識別貼紙平整無鬆脫 | 次 | 目視 |
| 9 | 車輛法規品 | 手作業檢查固定座鎖固不可被轉動、晃動 | 主 | 手動 |
| 10 | 車輛法規品 | 目視及捲尺檢查固定座尺寸及方向需依配置圖鎖附 | 主 | 目視 |
| 11 | 車輛法規品 | 手作業檢查捲收器鎖附穩固不晃動 | 主 | 手動 |
| 12 | 車輛法規品 | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 主 | 目視 |
| 13 | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 主 | 目視 |
| 14 | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污。 | 主 | 目視 |
| 15 | 車輛法規品 | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 主 | 目視 |
| 16 | 車輛內裝 | 目視檢查鋁地板外觀不可明顯碰、刮傷，不可毀損。 | 主 | 目視 |
| 17 | 車輛內裝 | 捲尺檢查鋁地板拼接處間隙小於5mm。 | 主 | 捲尺 |
| ### 18 | ### 車輛內裝 | ### 目視檢查鋁地板鋪設平整度踩踏時不可有異音。 | ### 次 | ### 目視、辨音 |
| 19 | 車輛內裝 | 目視檢查鋁地板與飾板連接處管線及電線不可裸露 | 次 | 目視 |
| 20 | 車輛內裝 | 捲尺檢查車內飾板安裝間隙不超過5mm | 次 | 捲尺 |
| 21 | 車輛內裝 | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無損傷 | 次 | 目視 |
| 22 | 車輛內裝 | 手動檢查滑軌鎖附穩固不搖晃、鬆脫 | 次 | 手動 |
| 23 | 車輛內裝 | 手作業檢查二排座椅前後調整時移動順暢且不晃動 | 次 | 手動 |
| 24 | 車輛內裝 | 辨音檢查座椅乘坐時無異音 | 主 | 辨音 |
| 25 | 車輛內裝 | 目視檢查車輛配置確認不可有誤 | 主 | 目視 |
| 26 | 車輛內裝 | 目視檢查輪椅區位置標誌避開座椅及輔助椅區域 | 次 | 目視 |
| 27 | 車輛內裝 | 目視檢查原廠座椅安全帶需收納完整 | 次 | 目視 |
| 28 | 車輛內裝 | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 次 | 目視 |
| 29 | 車輛內裝 | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 次 | 目視 |
| 30 | 活動式坡道 | 手作業檢查斜坡板底座鎖固無晃動 | 次 | 手動 |
| 31 | 活動式坡道 | 目視檢查斜坡板中心線與尾門六角鎖中心對正 | 次 | 目視 |
| 32 | 活動式坡道 | 手作業檢查快拆手轉螺絲鎖固且無干涉 | 次 | 手動 |
| 33 | 活動式坡道 | 手作業檢查斜坡板作動順暢 | 次 | 手動 |
| 34 | 活動式坡道 | 目視檢查斜坡板放下末端平整貼地 | 次 | 目視 |
| 35 | 活動式坡道 | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
| 36 | 道路測試 | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 | 次 | 辨音 |
| 37 | 其他 | 目視檢查車輛燈號作動正常 | 次 | 目視 |
| 38 | 其他 | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 主 | 目視 |
| 39 | 其他 | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 | 次 | 目視 |
| 40 | 其他 | 目視檢查原廠配件無缺少 | 次 | 目視 |
| 41 | 天篷 | 目視檢查貼皮外觀無明顯摺痕。 | 次 | 目視 |
| 42 | 天篷 | 捲尺檢查組裝間隙小於3mm。 | 次 | 捲尺 |
| 43 | 天篷 | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
| 44 | 配件 | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 目視 |
| 45 | 配件 | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 46 | 配件 | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） | 次 | 目視 |
| 47 | 配件 | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 目視 |
| 48 | 配件 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(CADDY IPC崁入式輪椅束縛系統)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車身外觀 | 目視檢查車輛內裝外觀不可碰、刮傷，不可毀損 | 次 | 目視 |
| 2 | 車身外觀 | 目視檢查原廠螺絲、固定扣外觀完整無損傷 | 次 | 目視 |
| 3 | 車身外觀 | 各項零部件的烤漆面不可起皺、掉漆 | 次 | 目視 |
| 4 | 車身外觀 | 目視檢查各部件，不可有傷痕或破損 | 次 | 目視 |
| 5 | 車內外清潔 | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
| 6 | 車內外清潔 | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 主 | 目視 |
| 7 | 車內外清潔 | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 主 | 目視 |
| 8 | 車輛法規品 | 手動檢查第三點安全帶作動性順暢無干涉 | 主 | 手作業 |
| 9 | 車輛法規品 | 手動檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 主 | 手作業 |
| 10 | 車輛法規品 | 手動檢查輪椅扶手緊固力，用手施力時不晃動 | 次 | 手作業 |
| 11 | 車輛法規品 | 手動檢查緊急開關作動性順暢無干涉 | 次 | 目視 |
| 12 | 車輛法規品 | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 次 | 目視 |
| 13 | 車輛法規品 | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕。 | 主 | 目視 |
| 14 | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 主 | 目視 |
| 15 | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 | 主 | 目視 |
| 16 | 車輛法規品 | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀，平整無鬆脫且數量正確 | 主 | 目視 |
| 17 | 車輛法規品 | 手動檢查轉向椅作動無干涉、無異音、無明顯晃動 | 主 | 目視、手作業 |
| 18 | 車輛內裝 | 手動檢查照明燈可正常啟動照明 | 主 | 目視、手作業 |
| 19 | 車輛內裝 | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 主 | 目視、手作業 |
| 20 | 車輛內裝 | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 次 | 辨音 |
| 21 | 車輛內裝 | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 | 主 | 手作業、辨音 |
| 22 | 車輛內裝 | 手動檢查防滑帶功能是否正常(長度、收放) | 次 | 手作業 |
| 23 | 車輛內裝 | 目視檢查原廠配件無缺少 | 次 | 手作業、目視 |
| 24 | 車輛外部件 | 目視檢查於尾門使用手電筒照射時，車內不可漏光 | 次 | 捲尺 |
| 25 | 車輛外部件 | 手動檢查尾門飾蓋鎖附後，平貼且無鬆動 | 主 | 手作業 |
| 26 | 活動式坡道 | 捲尺檢查內斜坡放置寬度850±3mm | 次 | 捲尺 |
| 27 | 活動式坡道 | 手動檢查外斜坡內收、內摺、外放，作動順暢 | 主 | 目視 |
| 28 | 選購品 | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 手作業、目視 |
| 29 | 選購品 | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 30 | 選購品 | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 | 次 | 目視 |
| 31 | 選購品 | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 手作業、目視 |
| 32 | 選購品 | 委外施工品外觀無明顯碰、刮傷，不可損毀 | 次 | 目視 |
| 33 | 道路測試 | 實車路試無異雜音 | 主 | 手作業、辨音 |
| 34 | 道路測試 | 車輛燈號作動性可正常作動 | 主 | 手作業、目視 |
| 35 | 其他 | 福祉LOGO外觀置中 | 主 | 目視 |
| 36 | 其他 | 表單完整性(自主檢查表/車輛驗收單) | 主 | 目視 |
| 37 | 其他 | 車輛電器作動性可正常作動(駕駛室內燈、霧燈、尾燈、尾門雨刷、左右後照鏡、喇叭、冷氣) | 主 | 手作業、目視 |

### 輪椅升降台類(福特旅行家-多量)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺絲切斷 | 雙側門鋁壓條下螺絲短、側邊布緊貼邊框 | 次 | 目視 |
| 2 | 防水墊平整 | 檢查稀酸蓋板/鋁塑板平整、無刮傷 | 次 | 目視 |
| 3 | 升降機鎖緊 | 檢查螺絲是固定,升降機不晃動 | 主 | 目視 |
| 4 | 升降機擋輪鬆緊洩壓 | 手拉扯升降平台不搖晃 | 主 | 目視 |
| 5 | 大小檔板平穩 | 大小檔板放下時不可蹺起 | 次 | 目視 |
| 6 | 升降機無異音 | 放下上收不可有磨擦音，墊片固定 | 主 | 目視、手作業 |
| 7 | 升降機蝴蝶板 | 升降機蝴蝶板緊靠不可打到 | 主 | 目視 |
| 8 | 升降機貼紙+身障貼紙 | 檢查有貼上貼紙 | 主 | 手作業 |
| 9 | 升降機平台清潔 | 檢查升降機不可髒亂 | 主 | 手作業 |
| 10 | 升降機升起平穩 | 升降機上升時不可搖晃 | 次 | 手作業 |
| 11 | 手煞車電路系統 | 手煞車放下升降機無法啟動 | 次 | 目視 |
| 12 | 升降機平台固定安全帶/扶手清潔 | 安裝於平台樁柱上並收納/無刮傷無油漬。 | 次 | 目視 |
| 13 | 升降機電控箱 | 檢查有固定、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 | 主 | 目視 |
| 14 | 升降機潤滑 | 輪軸、蝴蝶板、舉臂、長氮氣缸上油無生鏽 | 主 | 目視、手作業 |
| 15 | 蜂鳴器警示燈 | 升降機啟動時可作動有聲音 | 主 | 目視、手作業 |
| 16 | 保險絲 | 升降機/側踏接正電處、保險絲有保護套及鎖緊不可晃動。 | 次 | 目視、辨音 |
| 17 | 電動側踏固定 | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸漏 | 主 | 目視 |
| 18 | 電動側踏伸出平穩 | 伸出及收回時不可有劇烈抖動，作動時軌道無異音、警示聲正常。 | 主 | 目視、手作業 |
| 19 | 電動側踏清潔 | 伸出面板乾浄 | 次 | 目視 |
| 20 | 照明燈 | 能啟動照明及貼紙標示 | 次 | 捲尺、辨音 |
| 21 | 滅火器及座 | 固定於車內，壓力指針落於區塊內 | 次 | 捲尺 |
| 22 | 擊破器及貼紙 | 固定並貼上標示貼紙 | 主 | 手作業、目視 |
| 23 | 座椅安全帶及螺絲 | 安全帶有收納、扣環正確,螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 24 | 車內安全帶恢復 | 原廠第二排與第三排安全帶及插鞘、扣環、飾板復原無損傷。 | 次 | 手作業 |
| 25 | 側椅安全帶及螺絲 | 安全帶是有收納完整，螺絲鎖緊 | 主 | 手作業、目視 |
| 26 | 第三點安全帶螺絲 | 安全帶左右搖晃要能順暢，螺絲鎖緊 | 次 | 目視 |
| 27 | 車內清潔(含副駕座) | 車內各角落需乾淨 | 主 | 手作業、目視 |
| 28 | 尾門框清潔 | 尾門上下框需乾淨 | 次 | 目視 |
| 29 | 車身外觀(含車門) | 車身外觀是需乾淨 | 次 | 目視 |
| 30 | 車身無凹痕擦撞破損 | 車身、門框不可刮傷、板金有不可凹陷 | 次 | 目視 |
| 31 | 固定帶及安全帶 | 檢查固定帶之數量 | 次 | 目視 |
| 32 | 固定帶座鎖緊及方向 | 手轉動確認鎖緊及方向 | 次 | 目視 |
| 33 | 車內孔洞 | 以圓貼貼住補平 | 次 | 目視 |
| 34 | 尾門把手、不鏽鋼把手 | 檢查把手是需要固定、貼反光貼紙 | 次 | 目視 |
| 35 | 車側內拉環手把、橫桿、不鏽鋼把手 | 安裝牢無汙、安裝位置正確 | 次 | 目視 |
| 36 | 車內線路設備 | 安裝時線路不可裸漏 | 次 | 目視 |
| 37 | 委外-隔熱紙 | 檢查委外隔熱紙前擋無浮水印、氣泡、折痕 | 次 | 目視 |
| 38 | 委外-車機 | 檢查行車記錄器、計程表、列表機、GPS、倒車顯影、衛星派遣安裝及能正常啟動 | 次 | 目視 |
| 39 | 委外-配件品 | 計程錶紙卷、行車紀錄器的滑鼠、搖控器 | 次 | 目視 |
| 40 | 委外-避震鋼板 | 檢查左右各五片 | 次 | 目視 |
| 41 | 委外-車身貼字 | 檢查委外車身貼紙有與客戶圖檔相同 | 次 | 目視 |
| 42 | 委外-車身烤漆 | 烤橘漆/藍漆/黃綠，與訂單內容相同 | 次 | 目視 |
| 43 | 委外-其他設施 | 檢查天蓬安裝無汙漬、無縫細。 檢查冷氣作動功能是否正常。 | 次 | 目視 |
| 44 | 車內配件品 | 確實放置車內 | 次 | 手作業 |
| 45 | 車輛行駛中聲音 | 不可異常聲音 | 次 | 目視 |
| 46 | 胎壓 | 足夠，沒有亮燈 | 主 | 目視 |
| 47 | 尾門LED燈條 | 安裝尾門框中間 | 次 | 目視 |
| 48 | 原廠基本備件 | 車內原廠地墊、補胎壓器、三角錐、垃圾筒、保固書。 | 次 | 目視 |
| 49 | 尾門間隙 | DE車款：左右門縫間隙相差於1cm內 | 次 | 目視 |
| 50 | 車內配件與固定絲 | FD.VW.SR車款：查檢備胎有安裝、升降機左右邊固定螺絲不可與鋼板干涉。 | 次 | 手作業、目視 |

### 活動式坡道類(福特旅行家-多量)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車身外觀 | 目視檢查全車外觀不可有擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
| 2 | 車身外觀 | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
| 3 | 車身外觀 | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 | 主 | 目視 |
| 4 | 車內外清潔 | 目視檢查車內、車外外觀不可有鐵屑油汙粉塵或殘膠 | 主 | 目視 |
| 5 | 車內外清潔 | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
| 6 | 車輛法規品 | 手作業檢查第三點安全帶作動順暢無干涉 | 主 | 目視、手作業 |
| 7 | 車輛法規品 | 手作業檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動。 | 主 | 目視 |
| 8 | 車輛法規品 | 手作業檢查鋁軌道鎖固不可鬆動、晃動 | 主 | 手作業 |
| 9 | 車輛法規品 | 目視及捲尺檢查鋁軌道尺寸及方向需依配置圖鎖附 | 主 | 手作業 |
| 10 | 車輛法規品 | 手作業檢查捲收器鎖附穩固不晃動 | 次 | 手作業 |
| 11 | 車輛法規品 | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 | 次 | 目視 |
| 12 | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 | 次 | 目視 |
| 13 | 車輛法規品 | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污。 | 主 | 目視 |
| 14 | 車輛法規品 | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀平整無鬆脫且數量正確 | 主 | 目視、手作業 |
| 15 | 車輛內裝 | 目視檢查地墊外觀不可明顯碰、刮傷，不可毀損。 | 主 | 目視、手作業 |
| 16 | 車輛內裝 | 捲尺檢查地墊拼接處間隙小於5mm。 | 次 | 目視、辨音 |
| 17 | 車輛內裝 | 目視檢查地墊與飾板連接處管線及電線不可裸露 | 主 | 目視 |
| 18 | 車輛內裝 | 捲尺檢查車內飾板安裝間隙不超過5mm | 主 | 目視、手作業 |
| 19 | 車輛內裝 | 目視檢查原廠安全帶及插鞘、扣環、飾板復原外觀無損傷 | 次 | 目視 |
| 20 | 車輛內裝 | 手動檢查滑軌鎖附穩固不搖晃、鬆脫 | 次 | 捲尺、辨音 |
| 21 | 車輛內裝 | 手作業檢查二排座椅前後調整時移動順暢且不晃動 | 次 | 捲尺 |
| 22 | 車輛內裝 | 辨音檢查座椅乘坐時無異音 | 主 | 手作業、目視 |
| 23 | 車輛內裝 | 目視檢查車輛配置確認不可有誤 | 次 | 目視 |
| 24 | 車輛內裝 | 目視檢查輪椅區位置標誌避開座椅及輔助椅區域 | 次 | 手作業 |
| 25 | 車輛內裝 | 目視檢查原廠座椅安全帶需收納完整 | 主 | 手作業、目視 |
| 26 | 車輛內裝 | 目視檢查車內不明孔洞需補平 | 次 | 目視 |
| 27 | 車輛內裝 | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 | 主 | 手作業、目視 |
| 28 | 活動式坡道 | 手作業檢查斜坡板底座鎖固無晃動 | 次 | 目視 |
| 29 | 活動式坡道 | 目視檢查斜坡板中心線與尾門六角鎖中心對正 | 次 | 目視 |
| 30 | 活動式坡道 | 手作業檢查快拆手轉螺絲鎖固且無干涉 | 次 | 目視 |
| 31 | 活動式坡道 | 手作業檢查斜坡板作動順暢 | 次 | 目視 |
| 32 | 活動式坡道 | 目視檢查斜坡板放下末端平整貼地 | 次 | 目視 |
| 33 | 活動式坡道 | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕 | 次 | 目視 |
| 34 | 道路測試 | 路測檢查車輛行駛中不可有異常聲音 | 次 | 目視 |
| 35 | 其他 | 目視檢查車輛燈號作動正常 | 次 | 目視 |
| 36 | 其他 | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 | 次 | 目視 |
| 37 | 其他 | 目視檢查原廠配件無缺少 | 次 | 目視 |
| 38 | 天篷 | 目視檢查貼皮外觀無明顯摺痕。 | 次 | 目視 |
| 39 | 天篷 | 捲尺檢查組裝間隙小於3mm。 | 次 | 目視 |
| 40 | 天篷 | 目視檢查天蓬外觀乾淨無髒污 | 次 | 目視 |
| 41 | 配件 | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 目視 |
| 42 | 配件 | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視 |
| 43 | 配件 | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） | 次 | 目視 |
| 44 | 配件 | (選購品)衛星導航作動正常 | 次 | 手作業 |
| 45 | 配件 | (選購品)行車紀錄器作動正常 （委外） | 次 | 目視 |

### 活動式坡道類(CMC J SPACE WAV)、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 項目 | 檢查內容 | 程度 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車身外觀 | (車身外觀)車身各處鈑金無凹陷 | 次 | 目視 |
| 2 |  | (車身外觀)車身各處烤漆無擦傷破損痕 | 次 | 目視 |
| 3 |  | (車身外觀)車身有貼上身障貼紙 | 次 | 目視 |
| 4 | 車內清潔 | 車內清潔乾淨無髒汙、異物 | 次 | 目視 |
| 5 | 車輛法規品 | 固定帶位置依車輛配置圖施工 | 次 | 目視 |
| 6 |  | 第三點安全帶鎖固並進行作動測試 | 主 | 目視+手作業 |
| 7 |  | 第三點安全帶飾蓋無間隙、無鬆動、毛邊不割手 | 次 | 目視 |
| 8 |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶收納完整,固定螺絲鎖附緊固 | 主 | 目視+手作業 |
| 9 |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶座椅安全帶及固定帶之數量 | 次 | 目視 |
| 10 |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶固定帶座方向正確 | 主 | 目視 |
| 11 |  | 座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶作動順暢無干涉 | 次 | 目視+手作業 |
| 12 |  | 輪椅兩側扶手是否有刮傷掉漆 | 次 | 目視 |
| 13 |  | 尾門扶手鎖固及反光識別貼紙 | 次 | 目視 |
| 14 |  | 尾門緊急開關是否正常作動 | 主 | 目視+手作業 |
| 15 |  | 緊急開關貼紙黏貼平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
| 16 |  | 輪椅使用者優先貼紙平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
| 17 |  | 法規操作貼紙平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
| 18 |  | 外斜坡操作說明及固定帶操作說明平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
| 19 |  | 防滑固定帶開關貼紙平整無鬆脫、髒污 | 次 | 目視 |
| 20 |  | 輪椅區防滑黏貼需正確 | 次 | 目視 |
| 21 |  | 活動式坡道貼紙貼於正確位置 | 次 | 目視 |
| 22 | 車輛內裝 | 原廠內飾板、安全帶及座椅安裝正確 | 次 | 目視 |
| 23 |  | 座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 | 次 | 目視 |
| 24 |  | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 | 次 | 目視 |
| 25 |  | 止滑牽引器作動正常，無干涉及異音、防滑帶長度≧斜坡板總長 | 主 | 目視+手作業 |
| 26 | 車輛外部件 | 防水條安裝正確 | 主 | 目視 |
| 27 |  | 尾門延伸後保桿安裝需完整 | 次 | 目視 |
| 28 |  | 後保桿與車身間隙符合規範，本次施工測量為___________mm | 次 | 捲尺 |
| 29 |  | 左右邊後保桿安裝固定穩固。 | 主 | 目視+手作業 |
| 30 |  | 尾門下門板膠條貼附緊實無脫落 | 次 | 目視 |
| 31 |  | 尾門塑膠蓋板內框無髒汙 | 次 | 目視 |
| 32 |  | 尾門後保桿切割處平整，接縫的膠條貼緊無縫隙 | 次 | 目視 |
| 33 |  | 尾門把手*2PCS-安裝牢固並貼上反光貼紙 | 次 | 目視 |
| 34 |  | 尾門關閉後需定位無段差 | 次 | 目視 |
| 35 |  | 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工後)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm | 次 | 捲尺 |
| 36 |  | 排氣管位置是否符合規範，測量尺寸為 ____________mm【高度離地≧30cm】 | 主 | 捲尺 |
| 37 | 活動式坡道 | 手拉扯坡道不會過度搖晃 | 次 | 目視+手作業 |
| 38 |  | 收放作業皆無干涉且作動順暢 | 主 | 目視+手作業 |
| 39 |  | 坡道放下可平穩貼地 | 次 | 目視 |
| 40 |  | 坡道整潔乾淨無髒亂 | 次 | 目視 |
| 41 |  | 操作檢查外斜坡左側/右側把手開關，作動順暢；螺絲膠鎖固無鬆動 | 次 | 手作業 |
| 42 |  | 操作構件安全確認，無過重易摔現象 | 主 | 目視+手作業 |
| 43 | 選購品 | (選購品)照明燈可正常啟動照明 | 次 | 目視 |
| 44 |  | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 | 次 | 目視+手作業 |
| 45 |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 | 次 | 目視+手作業 |
| 46 |  | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 | 次 | 目視 |
| 47 |  | (選購品)側踏作動正常無異音、無髒污 | 次 | 目視+手作業 |
| 48 | 道路測試 | 乘客滿載下行駛，無異常干涉噪音或撞擊聲 | 主 | 路試 |
| 49 | 其他 | (福祉LOGO)張貼在標準位置上 | 次 | 目視 |
| 50 |  | 車輛電器作動性可正常作動(駕駛室內燈、霧燈、尾燈、雨刷、冷氣、左右後照鏡、喇叭、倒車雷達) | 次 | 目視+手作業 |

## 共同檢驗項目及機構件：品管單位抽檢5%檢查、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品名、廠牌、料號、功能是否符合？(與承認書、認可樣品、圖面比對) | 目視 |
| 2 | 外觀是否有變形撞傷？ | 目視 |
| 3 | 製造日期不能超過二年。但若特殊情況，可檢附有力證明文件證明品質無慮。 | 目視 |
| 4 | 檢驗數量是否正確？ | 目視 |

## 側椅檢驗：品管單位抽檢5%檢查、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 規格是否符合? | 目視 |
| 2 | 外觀是否有變形撞傷？ | 目視 |
| 3 | 皮椅是否有破損？ | 目視 |

## 輪椅固定帶檢驗：品管單位抽檢5%檢查、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 規格是否符合? | 目視 |
| 2 | 外觀是否有變形撞傷？ | 目視 |
| 3 | 功能性測試作動是否正常？ | 目視 |

## 滅火器、醫藥箱檢驗：品管單位抽檢5%檢查、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 規格是否符合? | 目視 |
| 2 | 檢查日期是否有過期？ | 目視 |

## TOYOTA SIENTA 73座椅進料檢驗：品管單位 1/LOT抽檢 檢查、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | F/B & R/B端末出處理 | 目視 |
| 2 | 表皮磨損 | 目視 |
| 3 | 線頭外露(其他部) | 目視 |
| 4 | 縫線浮起 | 目視 |
| 5 | 表皮髒污、破裂 | 目視 |
| 6 | 頭枕插銷 | 目視 |
| 7 | 頭枕插銷組裝後間隙 | 目視 |
| 8 | 頭枕作動性 | 目視+聽力 |

## FORD福特旅行家原廠車輛部品進料檢驗：品管單位 100% 檢查、執行地點(樹八廠)

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 警示用三角立牌 | 目視 |
| 2 | 反光背心 | 目視 |
| 3 | 筆記本 | 目視 |
| 4 | 原廠操作說明書(中文) | 目視 |
| 5 | 原廠操作說明書(英文) | 目視 |
| 6 | 隨車補胎包 | 目視 |