| 文件名稱： | ○○○○○○標準作業要領書 (福斯 子抹車/使用中車輛變更) |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初版 | ----- |  |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

## 使用的工具、治具、儀器、設備清單

| 編號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T001 | 電動衝擊起子機DEWAIT | DCF815 | 1 | 工具 |
| T002 | 氣動拋光機（手持式） | 5吋 | 1 | 工具 |
| T003 | 震動電鑽 BOSCH | Gsb16re | 1 | 工具 |
| T005 | 手持式砂輪機 BOSCH | GWS 6-100 | 1 | 工具 |
| T007 | 扳手工具組 | 梅花開口扳手8~19mm | 1 | 工具 |
| T008 | 套筒組 | 1/2"(四分)8-24mm | 1 | 工具 |
| T009 | 螺絲起子組 | 十字、一字 | 1 | 工具 |
| T022 | 鉗工組 | 虎鉗、撥線鉗、尖嘴鉗、固定鉗 | 1 | 工具 |
| T024 | 氣動鉚釘槍 | GESIPA (14、20) | 1 | 工具 |
| T025 | 軍刀鋸 | 米沃奇 超級Sawzall | 1 | 工具 |
| T027 | 油壓升降平台 | 載重500公斤 | 1 | 工具 |
| T028 | 塑膠撬棒工具組 | 平撬、中撬、小撬、大撬 | 1 | 工具 |
| T029 | 立式變速箱千斤頂 | JTC500 | 1 | 工具 |
| T030 | 噴漆槍下壺式 | W-77 | 1 | 工具 |
| G008 | SIENTA內斜坡標記治具 | SIENTA | 1 | 治具 |
| E002 | 氬焊機 | HOTWELL-T302P | 1 | 設備 |
| E012 | 空壓機 寶馬牌 | (NCS 100) (2011) | 1 | 設備 |
| E022 | CO2焊接機 | (103)HM350 | 1 | 設備 |
| E023 | CO2焊接機 | (108)HM350 | 1 | 設備 |
| M001 | 游標卡尺 | Mitutoyo-300mm | 1 | 儀器 |
| M004 | 捲尺 | 5.5m | 1 | 儀器 |
| M008 | 扭力板手 | TOHNICHI-QL50N-MH | 1 | 儀器 |
| E016 | 天車 | 天車 | 1 | 設備 |

## 底盤地板拆除作業

### 拆除車內座椅

    - 操作說明

      - 檢查新車內裝是否破損。

      - 放置防護墊片以免刮傷內裝。

      - 拆除二排三排座椅及安全帶，不可刮傷內裝。

      - 工作完畢，收拾工具清理現場。

    - 操作步驟：

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 依順序拆下單人座椅、雙人座椅、三人座椅。 | SE12 | ST10/ST08 | 1 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆下單人座椅、雙人座椅、三人座椅固定螺絲。 | SE12 | ST10/ST08 | 1 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆下單人座椅固定扣。 | SE12 | ST10/ST08 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◆ | 目視檢查左右滑門邊緣有無搬運椅子時刮傷車體或內裝。 |  |  |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 拆除車內安全帶

    - 操作說明

      - 拆除安全帶外蓋

      - 拆除二排座椅及安全帶。

      - 拆除三排座椅及安全帶。

    - 操作步驟：

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
| - 1 | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除安全帶外蓋 |  | ST07 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆下安全帶螺絲。 |  | ST07/ST08 | 1 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除三排椅肩部安全帶 |  | ST07/ST08 | 1 |  |
|  | ○🢥■D▽◆ | 目視檢查安全帶外蓋是否有明顯刮傷 |  |  |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 拆車內地墊

    - 操作說明

      - 拿十字起子拆掉左右及後方壓條。

      - 以十字螺絲起子，鬆開左右兩側U形壓條及車後方壓條 上之螺絲(各5顆，共15顆)。

    - 操作步驟：

| 步驟 | 操運檢遲儲品 作輸驗延存檢 | 標準操作說明 |  | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圖 | 文 |  |  |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除左右邊壓條及後方壓條，(各5顆，共15顆)。 |  | ST09 | 1 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 拆除內裝地墊。 |  | 手工具 | 1 |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ |  | 捲曲綁固後收妥至廢料區。 |  | 手工具 | 1 |  |
|  | ○🢥□D▽◆ | 目視檢查地板邊緣壓條外蓋是否有明顯刮傷 |  |  |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。