| 文件名稱： | 載運輪椅車輛製程作業規範 (SIENTA活動式坡道) |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020/07/10 | 初版 | - | 01 |
| 2. | 2020/10/15 | 修訂文件制修訂紀錄初版發行日期、新增11.車輛輪椅區改高安裝作業、更新3.工程標準作業程序(新增ZSP170L-MNXWPR) | pp01,38-44 | 02 |
| 3 | 2022/07/15 | 更新3、4.1、7.1、18.1、20.1、20.23 | pp01-03、86-87 | 03 |
| 4 | 2023/02/15 | 更新8-14(使用的工具、治具、儀器、設備清單，及調整工序中對應的號碼) | pp04-86 | 04 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

## 目的

為使本公司之載運輪椅車輛之製程達標準化，而制定此一作業標準。

## 適用範圍

TOYOTA SIENTA載運輪椅車輛配備活動式坡道之製程皆可適用本辦法。

## 工程標準作業程序

【載運輪椅車輛產品線】(活動式坡道)工程標準作業程序，如圖所示。

## 擬訂生產計劃

  - 生管人員依據「訂購憑單」備妥「廠內製令」、「生產排程計畫單」、「品質檢驗紀錄表」（TB-T04）、「自主檢查表」（TB-T05）、「活動式坡道檢查表」（TB-T06）、「法規項目品質管制表」（TB-T25）、「車輛內裝材料難燃性能要求」（TB-T21）、「載運輪椅使用者車輛規定」（TB-T22）、「安全帶固定裝置」（TB-T32）、「座椅強度」（TB-T33）、「頭枕」（TB-T34）、「客車車外突出限制」（TB-T30）、「車輛規格規定」（TB-T23）、「靜態煞車」（TB-T24）及「車輛驗收單」(TB-T09)後，交至廠務單位進行生產。

  - 本作業執行地點：福祉集團管理部辦公室

## 原廠車輛運輸到福祉作業

  - 若產品在生產過程中，需要委外加工者則依「委外加工作業管理辦法」（QP-S09）處理。

  - 委外加工檢驗：委外加工品完成後，品管人員依「檢驗與測試管理辦法」（QP-T05）實施委外加工檢驗，如產品不符合檢驗要求，依「不合格品管理辦法」（QP-T04）處理。

  - 車輛原廠提供「供應商(附出廠檢驗紀錄表)」、「TOYOTA新車物管表(貼紙)」、「和泰汽車新車放行單」。

  - 物管人員檢驗確認原廠車輛後，更新「車輛驗收單」（TB-S09）。

  - 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

## 進貨(料)驗收及生產預備(備料)

  - 原物料採購：採購人員依據「採購作業管理辦法」（QP-S05）處理。

  - 進料檢驗：品管人員依據「檢驗與測試管理辦法」（QP-T05）處理。第二排73座椅車輛原廠每批進料，品管人員採每批抽驗一件進行檢測，並將檢驗結果紀錄在「TOYOTA SIENTA 73座椅 進料檢查表」（TB-T31）。

  - 入出庫：倉管人員依據「採購作業管理辦法」（QP-S05）處理。

  - 廠務單位人員在生產前，應依「設備管理辦法」（QP-T06）妥善準備適當的機械設備與手工具、治具等，準備開始。

  - 施工前的檢驗與測試或是必要的報告未確認前，產品生產應暫停。

  - 本作業執行地點：土城廠、樹八廠、供應商

## 派工作業

  - 廠務單位人員須依據「廠內製令」所要生產產品的數量、規格等，按照「產品及物料防護管理辦法」（QP-S04）之規定，領取原物料。

  - 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

## 使用的工具、治具、儀器、設備清單

| 編號 |  | 名稱 | 規格 | 數量 | 類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土城廠 | 樹八廠 |  |  |  |  |
| TT02 | ST01 | 電動衝擊起子機DEWAIT | DCF815 | 1 | 工具 |
| TT01 | ST03 | 震動電鑽 BOSCH | Gsb16re | 1 | 工具 |
| TT25 | ST05 | 手持式砂輪機 BOSCH | GWS 6-100 | 1 | 工具 |
| TT14 | ST07 | 扳手工具組 | 梅花開口扳手8~19mm | 1 | 工具 |
| TT15 | ST08 | 套筒組 | 1/2"(四分)8-24mm | 1 | 工具 |
| TT16 | ST09 | 螺絲起子組 | 十字、一字 | 1 | 工具 |
| TT17 | ST22 | 鉗工組 | 虎鉗、撥線鉗、尖嘴鉗、固定鉗 | 1 | 工具 |
| TT23 | ST27 | 油壓升降平台 | 載重500公斤 | 1 | 工具 |
| TT53 | ST28 | 塑膠撬棒工具組 | 平撬、中撬、小撬、大撬 | 1 | 工具 |
| 無 | ST29 | 立式變速箱千斤頂 | JTC500 | 1 | 工具 |
| 無 | ST30 | 噴漆槍下壺式 | W-77 | 1 | 工具 |
| TG21 | 無 | ST內斜坡固定治具 | SIENTA | 1 | 治具 |
| TE02 | SE02 | 氬焊機 | HOTWELL-T302P | 1 | 設備 |
| TE01 | SE12 | 空壓機 寶馬牌 | (NCS 100) (2011) | 1 | 設備 |
| TE21 | 無 | CO2焊接機 | (108)HM350 | 1 | 設備 |
| TM21 | SM01 | 游標卡尺 | Mitutoyo-300mm | 1 | 儀器 |
| TM02 | SM21 | 捲尺 | 本成五金 | 1 | 儀器 |
| TM12 | SM08 | 扭力板手 | TOHNICHI-QL50N-MH | 1 | 儀器 |
| TE03 | SE16 | 天車 | 天車 | 1 | 設備 |

## 車輛輪椅區拆除作業

### 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

### 作業標準流程圖

### 車輛內裝拆除作業

    - 操作說明:

      - 取下車內內裝件，清單如下：第二排椅、正副駕左右側壓殼(飾蓋)、正副駕座椅腳左右飾蓋、正副駕駛座椅、手剎車飾蓋、左右滑門腳踏飾蓋上蓋、左右滑門腳踏飾蓋、正副駕B柱下飾蓋、正副駕B柱上飾蓋、取下正副駕A柱飾蓋、車內行李勾、尾門防水壓條、尾門飾蓋、安全帶護蓋、三排椅左右下飾板、三排椅左右上飾板、三排椅左右上上飾蓋（小）、三排左右安全、車內地毯、車底左右保麗龍、正副駕遮陽板、後照鏡、駕駛室內燈、車內（上）扶手、車頂篷、二排中間第三點安全帶、左右滑門防水膠條。

      - 將拆下的內裝件進行包覆。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工前) 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm | TM21/SM01 |  | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 二排椅取下 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下副駕左右側壓殼(飾蓋) |  | TT53/ST28 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下正副駕座椅腳右飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下正副駕駛座椅 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 2 | 34 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下手剎車飾蓋 |  | TT15/ST08、TT53/ST28 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右滑門腳踏飾蓋上蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 4 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右滑門腳踏飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下正副駕B柱下飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下正副駕B柱上飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下正副駕A柱飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 6 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下車內行李勾 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 尾取下門防水壓條 |  | 手作業 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下尾門飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下安全帶護蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下三排椅左右下飾板 |  | TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下三排椅左右上飾板 |  | TT53/ST28 | 1 | 4 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下三排椅左右上上飾蓋（小） |  | TT53/ST28 | 1 | 4 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下三排安全帶(左右) |  | TT15/ST08 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下地毯 |  | 手作業 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下車底保麗龍左右 |  | 手作業 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下正副駕遮陽板 |  | TT16/ST09 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下後照鏡 |  | TT14/ST07 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下駕駛室內燈 |  | TT16/ST09 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下車內（上）扶手 |  | TT17/ST22 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下車頂篷 |  | 手作業 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下二排中間第三點安全帶 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右滑門防水膠條 |  | 手作業 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將拆下的內裝進行包覆 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將拆下的內裝進行包覆 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查拆下的車輛內裝部件，不可有傷痕或破損 |  | 目視 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥□D▼◇ | 將拆下的部件放置在D2旁的物料區料架上 |  | 手作業 | 1 | 5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛後保桿拆除作業

    - 操作說明

      - 取下保險桿總成

      - 取下保險桿內相關配件

      - 取下尾燈及相關配件

    - 操作步驟:

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右保險桿螺絲 |  | TT14/ST07 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右保險桿螺絲 |  | TT14/ST07 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下後保桿卡準 |  | TT16/ST09 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下後霧燈插頭 |  | 手作業 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將保險桿包覆透明膜 |  | 手作業 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右後輪弧蓋固定塞 |  | TT16/ST09 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右後輪弧蓋 |  | 手作業 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下尾門導塊 |  | TT14/ST07 | 1 | 4 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下尾門固定扣 |  | TT14/ST07 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右後上葉子板 |  | TT53/ST28 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右尾燈螺絲 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右尾燈 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將尾燈使用透明膜包覆 |  | 手作業 | 1 | 3 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查拆下的車輛後保桿部件，不可有傷痕或破損 |  | 目視 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥□D▼◇ | 將拆下的車輛後保桿部件放置在D2旁的物料區料架上 |  | 手作業 | 1 | 5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛尾門拆除作業

    - 操作說明:

      - 取下尾門雨刷水管與線路。

      - 將尾門取下。

      - 將尾門放於架上並且包覆防塵。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下尾門雨刷水管 |  | 手作業 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下尾門線路開關 |  | 手作業 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將線路拉出車外 |  | 手作業 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 使用一字起子取下氣壓頂桿，地墊保護車殼 |  | TT16/ST09 | 1 | 4 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 螺帽尾門取下後將尾門搬離 |  | TT14/ST07、TT15/ST08 | 2 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將尾門放於架上並且包覆防塵 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查拆下的車輛尾門部件，不可有傷痕或破損 |  | 目視 | 1 | 2 |
|  | 🞅🢥□D▼◇ | 將拆下的部件放置在D2旁的物料區 |  | 手作業 | 1 | 5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛底盤裝置拆除作業

    - 操作說明:

      - 取下消音器本體

      - 取下排氣管中段

      - 取下活性碳罐與管路

      - 取下汽油箱總成

      - 取下汽油加油管

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下消音器連接螺絲 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 2 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下消音器減震環 |  | TT16/ST09 | 2 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下消音器隔熱板 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 車身固定架 |  | TT15/ST08 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下排氣管中段螺絲 |  | TT15/ST08 | 1 | 8 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下排氣管中段減震吊環 |  | TT16/ST09 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下含氧感知器 |  | TT14/ST07 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將排氣管中斷取下 |  | 手作業 | 2 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下活性碳罐及管路 |  | TT17/ST22 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下汽油泵浦線路 |  | TT17/ST22 | 2 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下進油管夾環 |  | TT15/ST08 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下汽油箱固定帶螺絲 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下手剎車干涉線路 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將汽油箱下放 |  | ST29 | 2 | 3 |
|  | ○🢥□D▼◇ | 將汽油箱放入層架內 |  | 手作業 | 2 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下汽油加油管-將鐵環勾起 |  | TT16/ST09 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將加油管取下 |  | 手作業 | 1 | 15 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 施工中加油頸管拆除後封管確認 |  | 目視 |  |  |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右後輪胎 |  | TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下左右後避震器 |  | TT15/ST08 | 1 | 8 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將後車軸固定避免下垂 |  | 手作業 | 2 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查拆下的車輛底盤裝置部件，不可有傷痕或破損 |  | 目視 |  |  |
|  | 🞅🢥□D▼◇ | 將拆下的部件放置在D2旁的物料區 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 確保拆除之顧客財產再製品完整收納保護於暫存區 |  | 目視 | 1 | 5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛防塵作業

    - 操作說明

      - 使用汽車車蓋包覆車頂防塵

      - 車門安裝防塵套

      - 尾門安裝防塵套

      - 將駕駛座儀表板內裝包覆防塵

      - 左右後排車內防塵

      - 車內地板防塵

      - 後車軸防塵包覆

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 使用汽車車蓋包覆車頂防塵 |  | 手作業 | 2 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 左右前門安裝防塵套 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 左右側門安裝防塵套 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 尾門安裝防塵套 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將駕駛座儀表板內裝包覆防塵 |  | 手作業 | 2 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 左右後排車內防塵 |  | 手作業 |  | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 車內地板防塵 |  | 手作業 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 後車軸防塵包覆 |  | 手作業 | 2 | 10 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查防塵包覆，非加工部位不可外露 |  | 目視 |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 車輛輪椅區改低切焊作業(活動式坡道)

### 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

廠務單位人員依據「載運輪椅使用者車輛焊接規範（WO-T01）」執行焊接作業，並將檢驗結果記錄於「自主檢查表」(TB-T05)。

### 作業標準流程圖

### 車輛後橫樑切焊作業

    - 操作說明

      - 標示切割尺寸，使用軍鋸刀切割。

      - 固定位置後焊接。

      - 磨平焊接處後防鏽。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 依照內斜坡板作業圖面進行後橫樑施工標記 |  | 手作業 |  | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝將車體保護架 |  | TT15/ST08 | 2 | 8 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 標記中心線 |  | 手作業 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 標示內斜坡切割位置 | TG21 | 手作業 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 標示後橫樑切割位置 |  | 手作業 | １ | 15 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查標記的切割位置與圖面相符 |  | 目視 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 切割後橫樑 |  | TT25/ST05、TT25/ST05 | 2 | 110 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 後橫樑與保護架對齊並定位 |  | 手工具 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將後橫樑焊接 |  | TE23 | 1 | 85 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 磨平焊接處 |  | TT25/ST05 | １ | 15 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查內斜坡板後橫樑切割尺寸是否正確 |  | 目視 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將後車軸樑位置擺放及定位 |  | 手作業 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 焊接後輪軸補強樑 |  |  | 1 | 35 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 噴鍍鋅漆 | TT30 |  | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 焊接後防鏽塗裝是否完整 |  | 目視 | 1 | 3 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛輪椅區(內斜坡板)切焊作業

    - 操作說明

      - 依照內斜坡板作業圖面進行施工標記

      - 標示內斜坡板切割位置

      - 切割車輛地板

      - 移除車地板

      - 檢查內斜坡板切割尺寸是否正確

      - 內斜坡依照圖面尺寸焊接安裝。

      - 內斜坡固定點位置標註造牙拉帽m6

      - 將內斜坡板安裝於車體上

      - 內斜坡板與後橫樑鑽孔

      - 內斜坡板與後橫樑拉釘固定

      - 接縫處上車身膠防水

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 依照內斜坡板作業圖面進行施工標記 |  | 手工具 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 切割車輛地板 |  | TT25/ST05、TT25/ST05 | １ | 130 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查內斜坡板切割尺寸是否正確 | TM02/SM21 |  | 1 | 3 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查內斜坡板切割過程是否傷及其他車輛裝置，若有，請填寫於自主檢查表中 |  |  | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將內斜坡板安裝於車體上 |  | TT02/ST01、TT09/ST12 | 2 | 35 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 內斜坡板與後橫樑鑽孔 |  | TT01/ST03 | 1 | 10 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查內斜坡焊接安裝後與圖面尺寸是否正確 |  |  | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 內斜坡板與後橫樑拉釘固定 | SE11 |  | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查內斜坡板安裝之拉釘是否固定正確 |  |  | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 接縫處上車身膠防水 |  | 手工具 | １ | 30 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 施工件接縫處之車身膠塗覆完整 |  |  | 1 | 2 |

若上述任何步的發生NG,立即重新調適至檢驗通過為止。

### 輪椅區底盤防鏽作業

    - 操作說明

      - 焊渣除料-將車底焊接殘渣清除

      - 將車體其他位置包覆避免噴漆

      - 防鏽塗層-鍍鋅塗層將鐵件外部均勻上漆，靜置120分鐘

      - 底漆塗層-鋅鉻黃底漆將鐵件外部均勻上漆，靜置120分鐘

      - 將多餘底漆用200目砂紙拋平

      - 面漆除料-平光黑漆鐵件外部均勻上漆，靜置120分鐘

      - 保護塗層-防撞隔音底漆鐵件外部均勻上漆，靜置120分鐘

    - 操作步驟

| 步 驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 焊渣除料-將車底焊接殘渣清除 | TT09/ST12 | TT25/ST05 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將車體其他位置包覆避免噴漆 |  | 手工具 | 1 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 防鏽塗層-鍍鋅塗層將鐵件外部均勻上漆、靜置120分鐘 | TT09/ST12 | TT30 | 1 | 80 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 底漆塗層-鋅鉻黃底漆將鐵件外部均勻上漆、靜置120分鐘 | TT09/ST12 | TT30 | 1 | 80 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將多餘底漆用200目砂紙拋平 | TT09/ST12 | TT02/ST01 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 面漆除料-平光黑噴漆鐵件外部均勻上漆、靜置120分鐘 | TT09/ST12 | TT30 | 1 | 80 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 保護塗層-防撞隔音底漆鐵件外部均勻上漆、靜置120分鐘 | TT09/ST12 | TT30 | 1 | 30 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 活動式坡道組裝作業

### 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

### 作業標準流程圖

### 外斜坡道組裝作業

    - 操作說明

      - 依照圖面組裝機構件15N.m

      - 組裝機構件15N.m

      - 安裝外斜坡板左右固定卡準。

      - 左右固定卡準作動需正常功能。

      - 內折開關。

      - 安裝外翻扭力桿

      - 安裝尾門扣

      - 安裝內折固定點。

      - 將一板組裝相關配件

      - 組裝內折固定桿，螺絲長度正確且搭配尼龍螺帽上膠鎖緊。15N.m

      - 組裝外蓋板15N.m

      - 一板活頁後橫樑銑牙

      - 將外斜坡一板固定於車體

      - 將二板與三板活頁組裝15N.m

      - 將三板與二板活頁組裝15N.m

      - 組裝定位板15N.m

      - 組裝輔助扶手15N.m

      - 外斜坡板作動件螺絲添加螺絲膠。

      - 外斜坡板填貼防滑砂紙。

      - 外斜坡邊緣膠條。

      - 兩側黏貼黃黑膠帶

      - 黏貼防滑膠帶

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝機構件15N.m | SM08 | TT14/ST07 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝外斜坡板左右固定卡準。 | SM08 | TT14/ST07 | 2 | 60 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 左右固定卡準作動需正常功能。 | SM08 | TT14/ST07 | 2 | 60 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 內折開關。 | SM08 | TT14/ST07 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝外翻扭力桿 | SM08 | TT14/ST07 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝尾門扣 | SM08 | TT14/ST07 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝內折固定點。 | SM08 | TT02/ST01 | 2 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝第一板相關配件 | SM08 | TT02/ST01 | 2 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝內折固定桿，螺絲長度正確且搭配尼龍螺帽上膠鎖緊。15N.m | SM08 | TT02/ST01 | 2 | 60 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝外蓋板15N.m | SM08 | TT02/ST01 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 一板活頁後橫樑銑牙 | SM08 | TT02/ST01 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將外斜坡一板固定於車體 | SM08 | TT02/ST01 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將二板與三板活頁組裝15N.m | SM08 | TT02/ST01 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將三板與二板活頁組裝15N.m | SM08 | TT02/ST01 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝定位板15N.m | SM08 | TT02/ST01、TT14/ST07 | 2 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝輔助扶手15N.m | SM08 | TT02/ST01 | 2 | 10 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查外斜坡板螺絲鎖緊扭力15N.m | SM08 |  | 1 | 0.5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 外斜坡板作動件螺絲添加螺絲膠。 |  | 手工具 | 1 | 10 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查外斜坡板作動件螺絲添加螺絲膠 |  | 目視 | 1 | 0.5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 外斜坡板填貼防滑砂紙。 |  | 手工具 | 2 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 兩側黏貼黃黑膠帶 |  | 手工具 | 2 | 15 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查斜坡相關膠帶膠條安裝平整 |  | 目視 | 1 | 0.5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查外斜板作動測試順暢及對正 |  | 手工具 | 1 | 0.5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 操作構件安全確認，無過重易摔現象 |  | 手工具 | 1 | 0.5 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (活動式坡道)坡道螺絲鎖附緊固 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (活動式坡道)手拉扯坡道不會過度搖晃 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (活動式坡道)坡道放下可平穩貼地 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (活動式坡道)收放作業皆無干涉且作動順暢 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (活動式坡道)坡道整潔乾淨無髒亂 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (活動式坡道)坡道兩側加上防刮膠條與防撞膠墊 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (活動式坡道)車內左窗有貼上操作說明單。 |  |  | 1 | 0.2 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 車身外部安裝作業

### 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

### 作業標準流程圖

### 車輛底盤裝置復原作業

    - 操作說明

      - 汽油箱總成復原作業，裝回汽油泵浦線路、進油管夾環、油箱固定帶、手剎車干涉線路、汽油箱固定帶螺絲、後避震器、後輪胎。

      - 活性碳罐安裝作業，將活性碳罐固定，適當切除原車管路，並將耐油管接上活性碳罐。

      - 排氣管復原作業，裝回排氣管中段與含氧感知器及消音器本體。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將汽油箱上升 |  | ST29、TT17/ST22 | 2 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回汽油泵浦線路 |  | ST29、TT17/ST22 | 2 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回進油管夾環 |  | TT17/ST22 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回油箱固定帶 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回手剎車干涉線路 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝汽油箱固定帶螺絲 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回加油管 |  | 起子組 | 1 | 15 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查加油頸管管路銜接處白鐵束環扣是否穩固 |  | 目視 | 1 | 0.5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查加油頸管管路定位固定安全距離符合規範，本次施工測量為 mm | SM18 |  | 1 | 1 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查加油頸管管路是否平順無折角 |  | 目視 | 1 | 0.5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查加油頸管線路是否固定及包覆是否完整 |  | 目視 | 1 | 0.5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查加油頸管安裝是否正確 |  | 目視 | 1 | 0.5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右後避震器40N.M | SM08 | TT15/ST08 | 1 | 8 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右後輪胎80N.M | SM08 | TT15/ST08 | 1 | 5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將活性碳罐固定 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 適當切除原車管路 |  | TT25/ST05 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將耐油管接上活性碳罐 |  | TT17/ST22 | 1 | 30 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查活性碳罐安裝是否正確 |  | 目視 | 1 | 0.5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回排氣管中段 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回含氧感知器 |  | TT14/ST07 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回排氣管中段減震吊環 |  | TT16/ST09 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回排氣管中段螺絲 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回車身固定架 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝裝回消音器隔熱板 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回消音器減震環 |  | TT16/ST09 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回消音器連接中段螺絲 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 隔熱棉材質是否安裝正確，足夠耐高溫 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查排氣管含氧感知偵測器之鎖固 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查排氣管安裝是否正確 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 排氣管墊圈是否完好無扭曲 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 排氣管位置是否符合規範，紀錄測量尺寸為 mm | TM02/SM21 |  | 1 | 1 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛尾門復原作業

    - 操作說明

      - 裝回尾門固定螺帽

      - 一字起子裝回氣壓頂桿，地墊保護車殼

      - 尾門線路裝回車上

      - 裝回尾門雨刷水管

      - 尾門下擋板鋁合金安裝固定。

      - 尾門挖孔25MM圓孔*2

      - 安裝尾門方型鋁支架*2使用強力拉釘，延伸鋁方管與尾門下擋板固定

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回尾門固定螺帽 - |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 2 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 一字起子裝回氣壓頂桿，地墊保護車殼 |  | TT16/ST09 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 尾門線路裝回車上 |  | 手工具 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回尾門雨刷水管 |  | 手工具 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 尾門下擋板鋁合金安裝固定。 |  | TT02/ST01、TT14/ST07、TT15/ST08 | 1 | 40 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 尾門挖孔25MM圓孔*2 |  | TT02/ST01、TT01/ST03 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝尾門方型鋁支架*2 | TE01/SE12 | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 尾門方型管外安裝固定片 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 30 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 確認車輛尾門無漏水 |  |  | 1 | 3 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查尾門方型鋁支架與尾門下擋板固定正確 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 尾門方型管外安裝黑色鐵皮是否安裝正確 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 尾門撐杆連接線或控制盒安裝是否正確 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 尾門開關自動鎖是否正確安裝 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | (車輛尾門) 施工者面朝尾門，測量尾門縫隙(施工後)： 左1： mm 右1： mm 左2： mm 右2： mm 左3： mm 右3： mm | TM21/SM01 |  | 1 | 2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (尾門)把手*2PCS-安裝牢固並貼上反光貼紙 |  |  |  |  |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (尾門)切割處保桿平整，接縫的膠條貼緊無縫隙 |  |  |  |  |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (尾門)塑膠蓋板無裂痕、內框無髒汙 |  |  |  |  |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (尾門)內飾板裝有防撞膠墊 |  |  |  |  |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (尾門)兩方型管切口處縫口有包覆 |  |  |  |  |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (尾門)下門板膠條貼附緊實無脫落 |  |  |  |  |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (尾門)尾門縫隙尺寸施工前後尺寸相同。 |  |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 車輛後保桿復原作業

    - 操作說明

      - 切分保險桿成三等份

      - 安裝及延長霧燈線路

      - 安裝中段保險桿及飾蓋

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將後霧燈線路延長 |  | TT17/ST22 | 1 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝尾門保險桿支架*2 |  | TT02/ST01、 TT14/ST07 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右後上葉子板 |  | 手工具 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右尾燈 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 7 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回尾門導塊 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右後輪弧蓋 |  | TT17/ST22 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 適當切除保險桿為三等份 |  | TT25/ST05 | 1 | 40 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝左右側保險桿 |  | TT17/ST22 | 1 | 40 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回後霧燈插頭 |  | 手工具 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝中間保險桿 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 25 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝左右間保險桿飾蓋 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 30 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 後保桿連結尾門關閉時無產生尾門與車身關不平情況 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 尾門是否遙控器可以正常開啟 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 左右邊保桿安裝固定是否穩固。 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查後保桿與車身間隙符合規範，本次施工測量為 mm | TM21/SM01 |  | 1 | 0.5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 車身內裝復原作業

### 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

### 作業標準流程圖

### 輪椅區內裝復原作業

    - 操作說明

      - 裝回車底保麗龍左右

      - 裝回地毯且後段尺寸修改

      - 黏貼輪椅區耐燃地毯

      - 將地然地毯固定於左右內車底板

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回車底保麗龍左 右 |  | 手工具 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回地毯且後段尺寸修改 |  | TT16/ST09、TT53/ST28 | 1 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 黏貼輪椅區耐燃地毯 |  | 手工具 | 1 | 50 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將地然地毯固定於左右內車底板 |  | 手工具 | 1 | 20 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 確認座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (防火地墊)防火地墊平整且無空洞、差速器接合處緊密 |  |  |  |  |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 其他內裝復原作業

    - 操作說明

      - 裝回左右滑門防水膠條

      - 裝回二排中間安全帶

      - 裝回車頂篷

      - 裝回車內（上）扶手

      - 裝回駕駛室內燈

      - 裝回後照鏡

      - 裝回正駕遮陽板

      - 裝回副駕遮陽板

      - 裝回三排椅左右上飾板

      - 裝回三排椅左右上上飾蓋（小）

      - 裝回三排椅左右下飾板

      - 裝回安全帶護蓋

      - 裝回尾門防水壓條

      - 裝回車內行李勾

      - 裝回正副駕A柱飾蓋

      - 裝回正副駕B柱上飾蓋

      - 裝回正副駕B柱下飾蓋

      - 裝回左右滑門腳踏飾蓋

      - 裝回左右滑門腳踏飾蓋上蓋

      - 裝回手剎車飾蓋

      - 裝回正副駕座椅

      - 裝回正副駕座椅腳左飾蓋

      - 裝回正副駕左右側壓殼(飾蓋)

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右滑門防水膠條 |  | 手工具 | 1 | 4 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回二排中間安全帶 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回車頂篷 |  | TT53/ST28 | 1 | 25 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回地毯 |  | TT53/ST28 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回車內（上）扶手 |  | TT17/ST22 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回駕駛室內燈 |  | TT53/ST28 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回後照鏡 |  | TT14/ST07 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回正副駕遮陽板 |  | TT16/ST09 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回三排椅左右上飾板 |  | TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回三排椅左右上上飾蓋（小） |  | TT53/ST28 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回三排椅左右下飾板 |  | TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回車內行李勾 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回安全帶護蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回尾門防水壓條 |  | 手工具 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回正副駕A柱飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回正副駕B柱上飾蓋 |  | TT02/ST01、TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回正副駕B柱下飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右滑門腳踏飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回左右滑門腳踏飾蓋上蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回手剎車飾蓋 |  | TT02/ST01、 TT15/ST08、TT53/ST28 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回正副駕駛座 |  | TT02/ST01、 TT15/ST08、TT53/ST28 | 1 | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回正副駕座椅腳左飾蓋 |  | TT53/ST28 | 1 | 6 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回正副駕左側壓殼(飾蓋) |  | TT53/ST28 | 1 | 6 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | Rr FAN的CONNECTOR電線綑綁處理是否依照原廠規範準確施工 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 確認內飾板、安全帶及座椅安裝確實 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 螺絲/卡榫是否按照規範施作 |  | 目視 | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 尾門飾板黏貼防撞膠條是否安裝正確 |  | 目視 | 1 | 0.25 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 車輛法規品安裝作業

### 本作業執行地點：土城廠、樹八廠

### 作業標準流程圖

### 輪椅束縛系統安裝

    - 操作說明

      - 安裝防滑固定帶本體

      - 安裝固定防滑帶線路及蜂鳴器

      - 安裝後排固定座

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 依照尺寸定位孔標記。 | TM02/SM21 |  | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 鑽孔10MM |  | TT01/ST03 | １ | 30 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 使用短接桿及套筒固定40N.M | SM08 | TT02/ST01、TT15/ST08 | １ | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 防滑帶布線包覆蛇管 |  | 手工具 | １ | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將原廠綠線拉出安裝10A保險絲 |  | TT17/ST22 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝蜂鳴器與防滑帶開關及電阻 |  | TT17/ST22 | 1 | 20 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 鑽固定座孔 |  | TT01/ST03 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝固定座40N.m | SM08 | TT15/ST08 | 2 | 10 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 確認固定帶位置依車輛配置圖施工 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查固定座扭力為40N.m | SM08 |  | 1 | 0.25 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 第三點安全帶安裝

    - 操作說明

      - 依照圖面位置製作安全帶鎖點。

      - 組裝安全帶。

      - 製作安全帶固定軸。

      - 第三點安全帶內飾板挖孔7*4cm

      - 安裝內裝飾板。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 依照圖面位置製作安全帶鎖點。 |  | 手工具 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 鑽孔第三點安全帶固定點 |  | TT01/ST03 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝第三點安全帶固定點 | TE01/SE12 | TT24 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將輪椅肩式可動安全帶鎖上 | SM08 | TT15/ST08 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 第三點安全帶鎖固確認並進行作動測試 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 第三點安全帶是否使用魔鬼氈固定 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)收納完整,固定螺絲鎖附緊固 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)座椅安全帶及固定帶之數量 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)固定帶座方向正確 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (座椅安全帶、輪椅固定帶、第三點安全帶)作動順暢無干涉 |  |  | 1 | 3 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | 第三點安全帶有魔鬼氈固定 |  |  | 1 | 0.2 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 輪椅區扶手安裝

    - 操作說明

      - 安裝輪椅區左右扶手

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 確認輪椅區扶手安裝位置 | TM02/SM21 |  | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 鑽孔10MM治車底 |  | TT01/ST03 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將扶手螺絲對鎖 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 15 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 將扶手螺絲對鎖於安全帶原廠點 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 10 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 輪椅區原廠扶手安裝確認 |  |  | 1 | 0.25 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 輪椅扶手防護條黏貼是否正確 |  |  | 1 | 0.25 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 尾門扶手安裝

    - 操作說明

      - 鑽尾門孔位、拉帽

      - 組裝尾門扶手

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 鑽尾門孔位 |  | TT01/ST03 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 拉帽槍造牙 |  | TT09/ST12 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 組裝尾門扶手，黏貼反光貼紙。 |  | TT14/ST07 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 檢查尾門扶手鎖固及反光識別貼紙。 |  | 手工具 | 1 | 5 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查尾門扶手鎖固及反光識別貼紙。 |  |  | 1 | 0.25 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 尾門警急開關安裝

    - 操作說明

      - 取下尾門內飾板。

      - 標記鋼索開關鎖孔

      - 鑽孔10MM

      - 拆下尾門開關

      - 固定連動鋼索鎖點

      - 安裝鋼索固定支架

      - 裝回尾門內飾板。

      - 黏貼緊急開關貼紙

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 取下尾門內飾板 |  | TT53/ST28 | 1 | 4 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 標記鋼索開關鎖孔 |  | TT17/ST22 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 鑽孔10MM |  | TT01/ST03、TT17/ST22 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 拆下尾門開關 |  | TT02/ST01、TT15/ST08 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 固定連動鋼索上鎖點 |  | TT14/ST07 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝鋼索固定支架 |  | TT02/ST01 | 1 | 5 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 安裝隔音泡棉 |  | 手工具 | 1 | 2 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 裝回尾門內飾板 |  | TT53/ST28 | 1 | 3 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 黏貼緊急開關貼紙 |  |  | 1 | 1 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查尾門緊急開關是否正常作動 |  |  | 1 | 0.5 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

### 輪椅使用標示黏貼

    - 操作說明

      - 貼上輪椅使用者優先

      - 黏貼斜坡板操作相關說明書及法規貼紙。

    - 操作步驟

| 步驟 | 操運檢遲儲品作輸驗延存檢 | 標準操作說明 | 使用儀器 或設備 | 使用工具或治具 | 工作 人數 | 工作時數(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 貼上輪椅使用者優先 |  | 手工具 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 黏貼法規操作貼紙 |  | 手工具 | 1 | 1 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 黏貼外斜坡操作說明及固定帶操作說明 |  | 手工具 | 1 | 10 |
|  | ⬤🢥□D▽◇ | 黏貼防滑固定帶開關貼紙 |  | 手工具 | 11 | 1 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 輪椅區防滑黏貼是否正確 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 活動式坡道貼紙貼於正確位置 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥■D▽◇ | 檢查尾門扶手及活動式坡道是否有貼反光貼紙 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (車身外觀)車身各處鈑金無凹陷 |  |  | 1 | 1 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (車身外觀)車身各處烤漆無擦傷破損痕 |  |  | 1 | 1 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (車身外觀)車身有貼上身障貼紙 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (輪椅區)有張貼防滑貼 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (輪椅區)拉環*2PCS-安裝牢固且有防撞膠帶 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (輪椅區)身障貼紙張貼平整且無髒汙、脫落 |  |  | 1 | 0.2 |
|  | 🞅🢥D▽◆ | (車內清潔)車內各角落乾淨無髒汙、異物 |  |  | 1 | 0.2 |

若上述任何步驟發生NG,立即重新調整至檢驗通過為止。

## 自主檢驗IPQC

廠務單位人員安裝完成後須依「自主檢查表」(TB-T05) 、「活動式坡道檢查表」（TB-T06）初驗 ，由廠務單位主管進行複驗，合格則接續請倉管進行成品檢驗，不合格則請廠務單位人員改善至合格。

## 成品檢驗

品管人員依照「品質檢驗紀錄表」(TB-T04)、「自主檢查表」(TB-T05)逐項一一檢查，合格即出場，不合格則需判斷缺失程度，視需要填寫「矯正及預防措施管理表」（TB-T08）及「矯正及預防措施要求表」(TB-T02)，並退回廠務單位請求改善。

## 法規項目品質檢驗

品管人員依據「檢驗作業規範」（WC-T01）之(車輛安全檢測基準)法規項目品質管制檢驗規範，針對新產品車輛或須抽驗車輛執行檢測，並將檢驗結果紀錄於「法規項目品質管制表」（TB-T25）、「車輛內裝材料難燃性能要求」（TB-T21）、「載運輪椅使用者車輛規定」（TB-T22）、「安全帶固定裝置」（TB-T32）、「座椅強度」（TB-T33）、「頭枕」（TB-T34）、「客車車外突出限制」（TB-T30）、「車輛規格規定」（TB-T23）、「靜態煞車」（TB-T24）。

## 完工交車

  - 廠務單位人員完工後交由倉管人員執行成品入庫，需確認「TOYOTA新車物管表(貼紙)」、「和泰汽車新車放行單」在車上，倉管人員填寫「廠內入庫單(批次)」，生管人員通知業務單位完工入庫事宜。銷貨出庫時，物管人員檢驗確認成品車輛後，更新「車輛驗收單」（TB-S09）。

  - 業務單位填寫「銷貨憑單」及通知客戶出貨事宜，進行出貨作業，請客戶確認交車明細，並完成汽車買賣契約書相關事宜。。

## 參考文件

  - 檢驗作業規範（WC-T01）

  - 載運輪椅使用者車輛銲接規範（WO-T01）

## 應用表單

  - 廠內製令(資訊系統)

  - 品質檢驗紀錄表（TB-T04）

  - 自主檢查表 (TB-T05)

  - 活動式坡道檢查表 (TB-T06)

  - 車輛驗收單（TB-T09）

  - 矯正及預防措施要求表(TB-T02)

  - 矯正及預防措施管理表（TB-T08）

  - 供應商(附出廠檢驗紀錄表)

  - 調撥憑單(資訊系統)

  - 訂購憑單(資訊系統)

  - 銷貨憑單(資訊系統)

  - 法規項目品質管制表（TB-T25）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-載運輪椅使用者車輛規定（TB-T22）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-車輛規格規定（TB-T23）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-靜態煞車（TB-T24）

  - 「TOYOTA新車物管表(貼紙)」

  - 「和泰汽車新車放行單」

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-73座椅 進料檢查表（TB-T31）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-車輛內裝材料難燃性能要求（TB-T21）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-安全帶固定裝置（TB-T32）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-座椅強度（TB-T33）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-頭枕（TB-T34）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-客車車外突出限制（TB-T30）

  - 生產排程計畫單(資訊系統)