| 文件名稱： | 檢驗與測試管理辦法 |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016/12/1 | 初版 | ----- | 01 |
|  | 2017/02/20 | 更新4.5.1；刪除5.6；新增4.1.2.1、6.10-6.13 | pp01-03 | 02 |
|  | 2017/08/01 | 更新4.5.1、6.11 | pp02 | 03 |
|  | 2018/02/01 | 新增活動式坡道檢驗 | pp01-03 | 04 |
|  | 2019/10/31 | 新增到宅沐浴車檢驗、更新抽驗標準 | pp01-04 | 05 |
|  | 2020/02/15 | 更新 4.1.4.3、4.3.3、4.5.2；刪除5.6 | pp02-03 | 06 |
|  | 2020/07/10 | 新增4.1.2.6、4.5 | pp02-04 | 07 |
|  | 2022/07/15 | 更新4.3.1、6.4、6.24 | pp02-04 | 08 |
|  | 2023/10/25 | 更新4.1.1.2、4.1.2.2、4.1.2.3、4.1.2.4.2、4.2.1、4.2.2、4.5.1、6.1、6.23 | pp01-04 | 09 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

- 目的：提供產品從進料到成品入庫、出貨的檢驗與測試之管制。

- 適用範圍：與產品品質有關之檢驗與測試作業均適用。

- 定義：

  - 免驗項目：工程用之螺絲五金、電線、包裝材料等原物，對品質無影響之原物皆為免驗。

- 作業說明：

  - 進料檢驗：

    - 收貨規定：

      - 協力廠商於交貨時，由倉管人員驗收，確認「實際貨品」、「採購憑單」和「廠商送貨單」三者之規格、數量等是否相符。

      - 將收貨結果記錄於「進貨憑單」，如為「要驗物料一覽表」（TB-T10）依判定是否需檢驗，並通知品管人員安排檢驗，如免驗項目則直接通知倉管人員辦理入庫。

    - 原物料檢驗：

      - 要驗品由品管人員依「檢驗作業規範」（WC-T01）進行進料檢驗，檢驗人員檢驗完畢後將結果填入「進料檢驗紀錄表」（TB-T11）及車輛內裝材料難燃性能要求(TB-T21)，判定不合格之原物料依「不合格品管理辦法」（QP-T04）及「矯正及預防措施管理辦法」（QP-T02）處理。判定合格時，則依「產品及物料防護管理辦法」（QP-S04）辦理入庫作業。

      - 輪椅升降機及電動側踏板不執行進料檢驗，由廠務單位於組裝過程中檢驗，並將檢驗結果填寫於『組件/套件型式為昇降設備類』之「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）。

      - 活動式坡道不執行進料檢驗，由廠務單位於組裝過程中檢驗，並將檢驗結果填寫於『組件/套件型式為活動式坡道類』之「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）。

      - 抽驗標準：

        - 輪椅升降台檢驗時抽驗數量應依總數量之百分之五抽驗，若不合格數達到或超過抽驗數百分之十者，該批成品判定為不合格。

        - 活動式坡道檢驗時抽驗數量應依總數量之百分之五抽驗，若不合格數達到或超過抽驗數百分之十者，該批成品判定為不合格。

        - 沐槽檢驗時抽驗數量應依總數量之百分之二十抽驗，若不合格數達到或超過抽驗數百分之十者，該批成品判定為不合格。

      - 檢驗時效：檢驗作業需1~3日內完成檢驗及判定之作業，並將予以辦理入庫。交貨量大時，檢驗人員得依料品之迫切性予以分批檢驗，但檢驗時效最多不得超過5天。

      - TOYOTA SIENTA 73座椅執行進料檢驗，品管人員依照每批量取一件(1/LOT)進行檢驗，並將檢驗結果填寫於「TOYOTA SIENTA 73座椅進料檢查表」(TB-T31)。

    - 車輛進廠的檢驗由品管人員依「檢驗作業規範」（WC-T01）進行進料檢驗，並將檢驗結果填寫於「車輛驗收單」（TB-T09）。

    - 委外加工檢驗：

      - 廠商通知交貨時，由委外採購人員依「採購憑單」進行點交。

      - 品管人員依「檢驗作業規範」（WC-T01）進行(載運輪椅使用者車輛)進料檢驗，檢驗人員檢驗完畢後將結果填入「自主檢查表」（TB-T05）或「品質檢驗紀錄表」（TB-T04）。判定不合格之原物料依「不合格品管理辦法」（QP-T04）及「矯正及預防措施管理辦法」（QP-T02）處理；判定合格時，則依則通知生管及業務助理進行後續程序。

      - 品管人員依「(到宅沐浴車)檢驗作業規範」（WC-T01）進行(到宅沐浴車)進料檢驗，檢驗人員檢驗完畢後將結果填入「自主檢查表」（TB-T05）或「品質檢驗紀錄表」（TB-T04）。判定不合格之原物料依「不合格品管理辦法」（QP-T04）及「矯正及預防措施管理辦法」（QP-T02）處理；判定合格時，則依則通知生管及業務助理進行後續程序。

  - 製程檢驗：

    - 輪椅升降台及電動側踏板需於裝機前測試，輪椅升降台依據『組件/套件型式為昇降設備類』進行「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）測試，電動側踏板依據『組件/套件型式為側踏』進行「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）測試，若有瑕疵即以「不合格品管理辦法」(QP-T04)處理。施工前的檢驗與測試或是必要的報告未確認前，產品生產應暫停。

    - 活動式坡道由廠務單位於組裝過程中檢驗，並將檢驗結果填寫於『組件/套件型式為活動式坡道類』進行「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）。

    - 沐浴設備由廠務單位於組裝過程中檢驗，並將檢驗結果填寫於「分割浴槽檢查表」（TB-T29）。

    - 製程中之各項半成品檢驗與測試，廠務單位應依「自主檢查表」（TB-T05）要求檢驗與測試，其檢驗結果記錄於「自主檢查表」（TB-T05）。

  - 成品檢驗 ：

    - 廠務單位人員完成「自主檢查表」（TB-T05）後，品管人員接到加工完成之成品，需先依「生產排程計畫單」及「廠內製令」核對產品、名稱、規格等項目，無誤後始可進行檢驗工作。

    - 品管人員依「檢驗作業規範」（WC-T01）進行(載運輪椅使用者車輛)檢驗，並將結果填寫於「品質檢驗紀錄表」（TB-T04）。

    - 品管人員依「檢驗作業規範」（WC-T01）進行(到宅沐浴車)檢驗，並將結果填寫於「品質檢驗紀錄表」（TB-T04）。

    - 成品檢驗之不合格品需重修重驗，如無法驗至合格則依據「不合格品管理辦法」（QP-T04）之規定進行，不合格原因之改善依「矯正及預防措施管理辦法」（QP-T02）處理。

    - 成品檢驗合格進行外觀處理完之後，依照「訂單處理管理辦法」（QP-P01）辦理出貨。

  - 出貨檢驗：

    - 收到客戶訂購訊息，並完成成品安裝後，由倉管人員準備出貨。如出貨日與成品檢驗日相差七日以上，需再次成品檢驗才能出貨。

    - 出貨時應檢驗配件、數量、成品資料、外觀，確認無誤後，辦理出貨事宜。

  - 車輛安全檢測：

    - 新產品車輛(載運輪椅使用者車輛)須依據「檢驗作業規範」（WC-T01）之法規項目品質管制檢驗規範執行檢測，並將檢驗結果紀錄於「法規項目品質管制表」（TB-T25）、「載運輪椅使用者車輛規定」（TB-T22）、「車輛規格規定」（TB-T23）、「靜態煞車」（TB-T24）、「客車車外突出限制」(TB-T30)、「車輛內裝材料難燃性能要求」（TB-T21）、「安全帶固定裝置」（TB-T32）、「座椅強度」（TB-T33）、「頭枕」（TB-T34）。

    - 新產品車輛(到宅沐浴車)須依據「檢驗作業規範」（WC-T01）之法規項目品質管制檢驗規範執行檢測，並將檢驗結果紀錄於「法規項目品質管制表」（TB-T25）、「車輛規格規定」（TB-T23）、「靜態煞車」（TB-T24）。

- 參考文件：

  - 檢驗作業規範（WC-T01）

  - 不合格品管理辦法（QP-T04）

  - 矯正及預防措施管理辦法（QP-T02）

  - 產品及物料防護管理辦法（QP-S04）

  - 訂單處理管理辦法（QP-P01）

- 應用表單：

  - 進貨憑單（資訊系統）

  - 要驗物料一覽表（TB-T10）

  - 進料檢驗紀錄表（TB-T11）

  - 廠內製令(資訊系統)

  - 品質檢驗紀錄表（TB-T04）

  - 自主檢查表（TB-T05）

  - 升降機檢查表（TB-T06）

  - 電動側踏板檢查表（TB-T07）

  - 車輛驗收單（TB-T09）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-車輛內裝材料難燃性能要求(TB-T21)

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-法規項目品質管制表（TB-T25）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-載運輪椅使用者車輛規定（TB-T22）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-車輛規格規定（TB-T23）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-靜態煞車（TB-T24）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-活動式坡道檢查表（TB-T06）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-分割浴槽檢查表（TB-T29）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-客車車外突出限制檢查表(TB-T30)

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-TOYOTA SIENTA 73座椅進料檢查表(TB-T31)

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-安全帶固定裝置（TB-T32）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-座椅強度（TB-T33）

  - 法規規定車輛安全檢測基準項目檢驗表-頭枕（TB-T34）

  - 生產排程計畫單(資訊系統)

  - 關鍵組件套件檢查表（TB-T20）