捐贈者/客戶:                       受贈客戶:                      訂單編號：

引擎號碼:                       車牌號碼:               設備序號:______________________

| NO | 項目 |  | 檢查內容 |  |  |  |  | 初檢 | 複查 | 不合格原因說明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車 體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 車內座椅 |  | 座椅及安全扣螺絲鎖緊、無破損、無晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 濾水器 |  | 濾水器安裝穩固，無晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 濾水器確實放入乾淨濾心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 濾水器接頭處不可漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 熱水器 |  | 車內熱水器排氣管與車外煙囪對接處需固定密合、無汙漬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 熱水器固定支架無晃動、無間隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 排氣熱水器水溫設定(48℃(正常)/60℃(停止供水時)需正常作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 熱水器不可故障(確認是否有警示碼或警報) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不鏽鋼水箱 |  | 車內不鏽鋼水箱穩固不可晃動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 水箱與水管焊接完整、不可漏水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 水位顯示器安裝穩固，水管內浮標依水位移動標示正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 水位感知器及電線固定無晃動，蛇管包覆完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自動停止供水 |  | 測試不鏽鋼水箱內滿水位時，進水會自動停止供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自動洩水 |  | 開啟洩水閥檢視自動洩水運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 強制進水 |  | 當滿水位並按下強制進水鈕時不可進水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 移動平台 |  | 車內浴槽移動平台活動順暢無干涉、切割邊緣不可粗糙/或包覆保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 檢查浴缸擋板焊接位置需穩固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 切割、焊接處 |  | 檢查車內所有切割、焊接後不可刮手/或包覆保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 置物櫃 |  | 需放置左側且不可晃動、開關順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 鑰匙不可缺少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 瓦斯櫃 |  | 瓦斯櫃固定牢固無變形、開關順暢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 瓦斯櫃內部支撐架需堅固不可晃動(若以螺絲固定需用止滑螺絲)、內部底部不可有孔洞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 掛勾 |  | 得利卡每側一邊三個，兩邊共六個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 排風扇 |  | 固定排風扇支架不可晃動，確實鎖附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 排風扇運轉正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 左側門第二片玻璃開啟尺寸需與排風扇出口一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 排風扇不可與窗戶干涉與進水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 煙囪 |  | 煙囪安裝位置開口朝下、銜接處需密封不可有間隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 熱水器運轉時擋板會自動開啟，排出溫熱的氣體，停止運轉時則會自動關閉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 煙囪開口處不可有利邊刮手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 煙囪固定不可晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 電源開關 |  | 沐浴車電源裝置固定穩固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 沐浴車電源開關作動正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 車內馬達 |  | 進水馬達鎖附穩固、螺絲不可與車底物件干涉、且運作正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 排水馬達鎖附穩固、螺絲不可與車底物件干涉、且運作正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 相關電線/水管是否包覆/固定好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 水管 |  | 檢查車內水管組焊接完整不可漏水，連接底部車地板不能有間隙與干涉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 車底水管(四條)及水管出口架焊接位置正確且標示清楚，水管出口架離地高度220~250mm，不可晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 車內及車底軟水管需鎖附穩固，不可鬆動與干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 水管不可有生鏽/髒汙問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 車內固定配件 |  | 滅火器固定在電源器後面支架，壓力錶指針需在綠色框內。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 車窗擊破器需安裝穩固，且貼上標示貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 其他固定在車上配件 |  | 隔熱紙不可有氣泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 行車紀錄器作動正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 車身貼紙無氣泡，且與客戶需求相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 尾門集水盤不可與飾板、水管、尾門干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 車內橫桿 |  | 兩側各一支+尾門框+尾門蓋板內共四支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 車內外清潔/外觀 |  | 全車內外含正副駕駛座，不可髒亂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 外觀不可有刮傷、掉漆、鈑金凹陷等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 車內配件不可短缺、刮痕、破損等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 國 產 配 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 沐浴配件 |  | 依訂單檢視配件項目與數量不可短缺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 水管 |  | 水管輪座「進水」、「排水」、「熱水」管長各為28+2m，且有標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 水管組焊接後完整不漏水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 浴槽外觀 |  | 無刮傷、掉漆、髒汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 浴缸洩水口矽膠包覆完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 浴槽-試水 |  | 冷、熱水位高30±1cm、100公斤以上負載靜置48H，檢視不可漏水。 (需檢附自主檢查測試表，必要時抽樣測試) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 水位高30 ± 1cm靜置24H後以攜帶式抽水馬排水，檢視不可漏水。 (需檢附自主檢查測試表，必要時抽樣測試) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 混水閥龍頭 |  | 進水至浴槽過程不可漏水，蓮蓬頭及開關功能正常 (需檢附自主檢查測試表，必要時抽樣測試) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 折疊式擔架 |  | 外觀不可有損傷或刮手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 組合折角的扣環能扣住折角且維持平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 折疊式擔架內的鋼鎖不可斷裂起針屑、上、下運作需正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 水管組焊接後完整不漏水，尺寸需正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 其他 |  | 表單完整性(自主檢查表/車輛驗收單) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品檢初檢 |  |  |  | 工程改善 |  | 品管複查 |  |  |  |  | 成品完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |

製表人：黃嘉鈺2021/11/9