台灣福祉科技有限公司

品質檢驗紀錄表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(FQC Checklist Wheelchair Accessible Vehicle-RAMP))

捐贈者/客戶:                       受贈客戶:                      訂單編號：

車身號碼:                       車牌號碼:               設備序號:______________________

| 項次 | 檢驗項目 |  | 檢查內容 |  |  |  |  | 初檢 | 複檢 |  | 不合格原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車身外觀 |  | 車身外觀各處鈑金無凹陷，各處烤漆無擦傷破損痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 車身有貼上輪椅人貼紙且張貼平整且無髒汙、脫落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各項零部件的烤漆面不可起皺、掉漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車內外清潔 |  | 車內各角落乾淨無髒汙、異物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 車輛內裝外觀無粉塵、鐵屑等異物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車輛法規品 |  | 輪椅固定帶及黑色收納袋收納好數量正確放置副駕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第三點安全帶作動性順暢無干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 車內扶手緊固力手搖不可晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾門扶手緊固力手搖不可晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾門扶手反光識別貼紙數量共2pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾門緊急開關作動性解鎖功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 內斜坡輪椅區黃黑貼紙外觀無破損、凸起、刮傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 內斜坡輪椅人貼紙外觀無破損、凸起、刮傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 輪椅區防滑貼紙外觀無破損、凸起、刮傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾門緊急開關貼紙外觀3pcs平整無鬆脫無髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 輪椅使用者優先貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活動式坡道及防滑固定帶說明書外觀平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防滑固定帶開關貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 斜坡板收放開關及相關周邊貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小心夾手貼紙外觀2pcs平整無鬆脫、髒汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車輛內裝 |  | 第三點安全帶飾蓋組裝無間隙、無鬆動、毛邊不割手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 飾板飾件安裝間隙不可有明顯漏洞或凸起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前後地墊安裝外觀無破損、凸起、刮傷及強力膠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 止滑牽引器作動提示音作動正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 止滑牽引器作動性無干涉無異音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 止滑牽引器收回速度≦3秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 止滑牽引器長度≧斜坡板外緣48cmm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車輛外部件 |  | 原車尾門防水膠條組裝無間隙無鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水條搭接處外觀重疊>10mm且搭接方法正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾門保險桿組裝平整對齊對稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左右邊後保桿緊固力不可鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾門關閉後段差＜3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾門飾板固定扣不可鬆動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左右尾門縫隙距離9±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活動式坡道 |  | 外斜坡門鎖插銷收放時動作順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左右把手機構件動作順暢且上螺絲膠鎖固無間隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外放動作作動性不可干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收折動作作動性不可干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 斜坡板展開與地面間隙≦5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外斜坡板外觀乾淨無髒亂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 斜坡板外放與內折具緩衝功能且無不明異音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 緩衝機構普立輪作動順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 緩衝機構鋼索作動收放順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外斜坡板坡道左右黃黑貼紙外觀不可破損、髒污及缺少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外斜坡板防滑貼紙外觀不可破損、髒污及缺少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外斜坡序號貼紙貼於二板背面，不可少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 選購品 |  | (選購品)照明燈可正常啟動照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (選購品)衛星導航作動正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (選購品)側踏作動正常無異音、無髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委外施工品外觀無明顯碰、刮傷，不可損毀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路測試 |  | 實車路試無異雜音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 車輛燈號作動性可正常作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 福祉LOGO外觀置中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表單完整性(自主檢查表/車輛驗收單) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 車輛電器作動性可正常作動(駕駛室內燈、尾燈、雨刷、冷氣、左右後照鏡、喇叭) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 品牌：中華 車型：CMEV5-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢 |  |  |  | 工程改善 |  | 品管複查 |  |  |  | 成品完成 |  |  |

製表人：張斯凱2024/4/1