捐贈者/客戶:                       受贈客戶:                      訂單編號：

車身號碼:                    車牌號碼:               設備序號:______________________

|  | 項次 | 項目 |  |  | 檢查內容 |  |  | 初檢 | 複查 |  | 不合格原因說明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 螺絲切斷 |  |  | 雙側門鋁壓條下螺絲短、側邊布緊貼邊框 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水墊平整 |  |  | 檢查稀酸蓋板/鋁塑板平整、無刮傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 升降機鎖緊 |  |  | 檢查螺絲是固定,升降機不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 升降機擋輪鬆緊洩壓 |  |  | 手拉扯升降平台不搖晃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 大小檔板平穩 |  |  | 大小檔板放下時不可蹺起 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 升降機無異音 |  |  | 放下上收不可有磨擦音，墊片固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 升降機蝴蝶板 |  |  | 升降機蝴蝶板緊靠不可打到 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 升降機貼紙+身障貼紙 |  |  | 檢查有貼上貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 升降機平台清潔 |  |  | 檢查升降機不可髒亂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 升降機升起平穩 |  |  | 升降機上升時不可搖晃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 手煞車電路系統 |  |  | 手煞車放下升降機無法啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 升降機平台固定安全帶/扶手清潔 |  |  | 安裝於平台樁柱上並收納/無刮傷無油漬。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 升降機電控箱 |  |  | 檢查有固定、螺絲鎖緊無生鏽、線路無裸漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 升降機潤滑 |  |  | 輪軸、蝴蝶板、舉臂、長氮氣缸上油無生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 蜂鳴器警示燈 |  |  | 升降機啟動時可作動有聲音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 保險絲 |  |  | 升降機/側踏接正電處、保險絲有保護套及鎖緊不可晃動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 電動側踏固定 |  |  | 車底側踏螺絲,電線有固定線路不裸漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 電動側踏伸出平穩 |  |  | 伸出及收回時不可有劇烈抖動，作動時軌道無異音、警示聲正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 電動側踏清潔 |  |  | 伸出面板乾浄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 照明燈 |  |  | 能啟動照明及貼紙標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 滅火器及座 |  |  | 固定於車內，壓力指針落於區塊內 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 擊破器及貼紙 |  |  | 固定並貼上標示貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 座椅安全帶及螺絲 |  |  | 安全帶有收納、扣環正確,螺絲鎖緊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 車內安全帶恢復 |  |  | 原廠第二排與第三排安全帶及插鞘、扣環、飾板復原無損傷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 側椅安全帶及螺絲 |  |  | 安全帶是有收納完整，螺絲鎖緊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 第三點安全帶螺絲 |  |  | 安全帶左右搖晃要能順暢，螺絲鎖緊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 車內清潔(含副駕座) |  |  | 車內各角落需乾淨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 尾門框清潔 |  |  | 尾門上下框需乾淨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 車身外觀(含車門) |  |  | 車身外觀是需乾淨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 車身無凹痕擦撞破損 |  |  | 車身、門框不可刮傷、板金有不可凹陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 固定帶及安全帶 |  |  | 檢查固定帶之數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 固定帶座鎖緊及方向 |  |  | 手轉動確認鎖緊及方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 車內孔洞 |  |  | 以圓貼貼住補平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 尾門把手、不鏽鋼把手 |  |  | 檢查把手是需要固定、貼反光貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 車側內拉環手把、橫桿、不鏽鋼把手 |  |  | 安裝牢無汙、安裝位置正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 車內線路設備 |  |  | 安裝時線路不可裸漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 委外-隔熱紙 |  |  | 檢查委外隔熱紙前擋無浮水印、氣泡、折痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 委外-車機 |  |  | 檢查行車記錄器、計程表、列表機、GPS、倒車顯影、衛星派遣安裝及能正常啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 委外-配件品 |  |  | 計程錶紙卷、行車紀錄器的滑鼠、搖控器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 委外-避震鋼板 |  |  | 檢查左右各五片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 委外-車身貼字 |  |  | 檢查委外車身貼紙有與客戶圖檔相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 委外-車身烤漆 |  |  | 烤橘漆/藍漆/黃綠，與訂單內容相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 委外-其他設施 |  |  | 檢查天蓬安裝無汙漬、無縫細。 檢查冷氣作動功能是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 車內配件品 |  |  | 確實放置車內 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 車輛行駛中聲音 |  |  | 不可異常聲音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 胎壓 |  |  | 足夠，沒有亮燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 尾門LED燈條 |  |  | 安裝尾門框中間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 原廠基本備件 |  |  | 車內原廠地墊、補胎壓器、三角錐、垃圾筒、保固書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 尾門間隙 |  |  | DE車款：左右門縫間隙相差於1cm內 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 車內配件與固定絲 |  |  | FD.VW.SR車款：查檢備胎有安裝、升降機左右邊固定螺絲不可與鋼板干涉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 註 | 品牌：中華、福特、福斯、現代 裝置系統：BRAUN升降設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢: |  |  |  | 生產/委外改善: |  | 委外 | 品管複查: |  |  | 成品完成: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生產 | 審核 |  |  |  |  |  |

製表人：黃嘉鈺 2024/11/11