台灣福祉科技有限公司

品質檢驗紀錄表(M1得利卡掀頂露營車)

(FQC Checklist (M1 Delica lift-top camper))

捐贈者/客戶:                       受贈客戶:                      訂單編號：

車身/引擎號碼:                   車牌號碼:               設備序號:______________________

| 項次 | 檢驗項目 |  | 檢查內容 |  |  |  |  | 初檢 | 複檢 |  | 不合格原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車輛外觀 |  | 目視檢查確認車身狀況，不可有碰、刮傷或凹痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車輛內裝 |  | 目視檢查拆除後的原廠螺絲及固定扣外觀完整無損傷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車輛內裝清潔收尾 |  | 目視檢查車內不得有髒汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車頂框架 |  | 以手搖動檢查床板與床框無晃動與間隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架 |  | 操作上支架開合是否功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邊蓋-防水 |  | 目視檢查部件與螺絲是否防水膠塗布完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車頂蓋-帳篷 |  | 操作頂蓋開啟與關閉功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 內飾板與座椅 |  | 目視檢查飾蓋不得翹起與髒汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法規品-車側帳與滅火器 |  | 操作開啟與收納車側帳是否功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏水檢查 |  | 關閉車頂蓋以高壓水柱噴灑接縫處每邊1分鐘4邊，開啟帳棚不得有水珠並漏水至車內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏水檢查 |  | 開啟車頂蓋以水管噴灑帳篷 車內不得有水珠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車窗 |  | 檢查車窗螺絲應鎖緊，隔熱紙不可有刮傷、氣泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火器及座 |  | 固定於車內，壓力指針落於區塊內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 品牌：中華 車種：M1 車型：新得利卡 法規配置：床舖、側邊帳及合格汽車用滅火器 裝置或系統：掀頂裝置、露營車用側邊帳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢 |  |  |  | 生產/委外改善 | 委外 | 品管複查 |  |  |  | 成品完成 |  |  |
|  |  |  |  |  | 生產 | 審核 |  |  |  |  |  |  |

製表人：張斯凱2024/01/22