台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-RAMP))

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 |  | 項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 施工中SCR油/氣管拆除後封管確認 |  |  |  |  | □ | □ |  | 確認防滑固定帶位置依車輛配置圖施工 |  |  |
| □ | □ | 油/氣管拆除後封管確認 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查防滑固帶是否安裝正確 |  |  |
| □ | □ | 底盤線路收納位置確認已避開作業區 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查防滑固帶是否作動正常 |  |  |
| □ | □ | 檢查避震器墊圈是否安裝正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 防滑帶控制開關端子是否包覆完整 |  |  |
| □ | □ | 檢查保險桿內鐵切割是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 左右邊保桿安裝固定是否穩固。 |  |  |
| □ | □ | 檢查內斜坡板後橫樑切割尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 後保險桿切割尺寸確認 |  |  |
| □ | □ | 焊接後防鏽塗裝是否完整 |  |  |  |  | □ | □ |  | 確認原廠地墊依內斜坡板尺寸切割 |  |  |
| □ | □ | 檢查內斜坡板切割尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 確認座椅缺口填補後無明顯縫隙且平整 |  |  |
| □ | □ | 檢查內斜坡焊接安裝後與圖面尺寸是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 |  |  |
| □ | □ | 檢查內斜坡板安裝之拉釘是否固定正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 車內差速器地墊貼合是否平整 |  |  |
| □ | □ | 依據「載運輪椅使用者車輛銲接規範（WO-T01）」檢查焊接是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 尾門飾板黏貼防撞膠條是否安裝正確 |  |  |
| □ | □ | 檢查SCR支架座是否穩固 |  |  |  |  | □ | □ |  | 確認原廠內飾板、安全帶及座椅安裝確實 |  |  |
| □ | □ | 檢查後橫樑壓條焊接是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 後燈罩安裝後作動測試 |  |  |
| □ | □ | 施工件接縫處之車身膠塗覆完整 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查防水條是否安裝正確 |  |  |
| □ | □ | 底盤防鏽塗覆完整確認 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查固定座扭力為40N.m |  |  |
| □ | □ | 檢查外斜坡板作動件螺絲添加螺絲膠。 |  |  |  |  | □ | □ |  | 第三點安全帶鎖固確認並進行作動測試 |  |  |
| □ | □ | 檢查外斜坡板螺絲鎖緊扭力15N.m。 |  |  |  |  | □ | □ |  | 第三點安全帶是否使用魔鬼氈固定 |  |  |
| □ | □ | 檢查外斜板作動測試順暢及對正。 |  |  |  |  | □ | □ |  | 輪椅區原廠扶手安裝確認 |  |  |
| □ | □ | 檢查斜坡相關膠帶膠條安裝平整 |  |  |  |  | □ | □ |  | 輪椅扶手防護條黏貼是否正確 |  |  |
| □ | □ | 尾門保桿壓條加工收邊是否平整。 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查尾門扶手鎖固及反光識別貼紙。 |  |  |
| □ | □ | 檢查尾門延伸後保桿安裝是否完整 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查尾門緊急開關是否正常作動 |  |  |
| □ | □ | 檢查尾門方型鋁支架與尾門下擋板固定正確。 |  |  |  |  | □ | □ |  | 輪椅區防滑黏貼是否正確 |  |  |
| □ | □ | 尾門方型管外安裝黑色鐵皮是否安裝正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 隔音棉是否安裝正確 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 |  |  |
| □ | □ | 檢查SCR管路銜接處白鐵束環扣是否穩固 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查車外觀烤漆是否平整或刮傷。 |  |  |
| □ | □ | 檢查SCR管路/電路快速接頭是否卡緊 |  |  |  |  | □ | □ |  | 歸還備胎及座椅是否放置於車內 |  |  |
| □ | □ | 檢查SCR管路是否平順無折角 |  |  |  |  | □ | □ |  | 檢查隔熱紙是否刮傷氣泡 |  |  |
| □ | □ | 檢查SCR線路是否固定及包覆是否完整 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查SCR安裝是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查排氣管含氧感知偵測器之鎖固 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查排氣管安裝是否正確 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 備註： |  | STAREX WAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  | 車身打造區 |  | 制訂人 | 江冠毅 |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  | 加工區 |  |  |  |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  | ／ |  | 日 期 | / |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |