訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  | 初 |  | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapter 4 擬訂生產計劃(生管) 確認人/日期： |  |  |  |  |  | □ |  | □ | 檢查風扇功能需作動 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ |  | □ | 檢查馬達鎖付需穩固、螺絲不可與車底件干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 確認車輛已領完牌 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查軟硬水管是否束緊、走管是否順暢 |  |  |  |
| □ | □ | 確認車輛座位數已變更完成 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查水槽右側距離輪弧約1cm |  |  |  |
| Chapter 6 車輛原廠委外作業（委外） 確認人/日期： |  |  |  |  |  | □ |  | □ | 檢查水槽前方與座椅確實貼平 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ |  | □ | 確認水槽後方與置物櫃貼平 |  |  |  |
| □ | □ | 確認車身狀況完整 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查水箱、置物櫃是否固定穩固 |  |  |  |
| □ | □ | 確認車身狀況未通過，但修復後完整 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查混水閥是否作動正常 |  |  |  |
| Chapter 9 到宅沐浴車法規系統安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  | Chapter 10 到宅沐浴車設備安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查座椅、內裝不可有刮痕、破損 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查左側集水盤無與飾板、水管干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查濾水器已放入濾心 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查車窗擊破器附貼紙需固定在車內。 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查廠商地墊無破損、大小符合車身 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查滅火器需固定在車內。 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查玻璃框上膠條需清理乾淨 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查飾板、車體使否完整、有無刮傷 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查加熱器架銲接是否堅固、支架是否水平 |  |  |  | □ |  | □ | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查切割後內裝，熱水器凹槽尺寸需正確 |  |  |  | Chapter 11 到宅沐浴車車貼標幟作業（委外） 確認人/日期： |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查水箱與水管銲接完整、不可漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查移動平台活動需順暢 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查行車記錄器是否安裝（選購） |  |  |  |
| □ | □ | 檢查浴缸擋板銲接位置需正確與穩固 |  |  |  | □ |  | □ | 檢查是否進行車體彩繪（選購） |  |  |  |
| □ | □ | 檢查右側置物架銲接需穩固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查水管組銲接需完整不漏水，尺寸需正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查瓦斯桶焊接需堅固，尺寸需正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車底水管架銲接位置需正確，離地高度220~250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查加熱器需鎖附穩固，加熱器需與地面垂直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車窗蓋與組裝風扇需穩固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 新得利卡、ZINGER到宅沐浴車 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 |  | 初查人 |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 江冠毅 |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  |  | 加工區 |  |  |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ |  | 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | 2020/2/15 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |