台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(活動式坡道))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-RAMP))

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9車輛拆除作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  |  | 12 外斜坡組立與安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車輛內裝拆除外觀不可碰、刮傷，不可毀損 |  |  |  |  | □ | □ | 使用捲尺，量測鉸鍊距離外蓋約21mm |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆除後的原廠螺絲、固定扣外觀完整無損傷 |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查外斜坡內收、內摺、外放，作動順暢 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查拆下的部件，不可有傷痕或破損 |  |  |  |  | □ | □ | 將外斜坡板組與後橫樑旋轉軸，使用平頭內六角M8*16長、內六角板鎖固。 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查內斜坡板畫線尺寸 |  |  |  |  |  |  | 13尾門飾蓋切割與安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查後保桿畫線尺寸 |  |  |  |  | □ | □ | 將尾門鎖，使用平頭內六角螺絲M8*25長、內六角板鎖固。 |  |  |  |
|  |  | 10後橫樑安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查尾門飾蓋鎖附後，平貼且無鬆動 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查後橫樑切割寬度920±5mm |  |  |  |  | □ | □ | 檢查把手開關作動，不可干涉尾門飾蓋 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查切割處外觀無傷及其他車輛裝置 |  |  |  |  |  |  | 14後保桿飾蓋切割與安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查旋轉軸組總長871±5mm |  |  |  |  | □ | □ | 尾門關閉，定規量測到後保桿陵線轉折處70mm，共4處。使用治具8mm厚度 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力板手檢查六角螺絲M12扭力54±3N‧m |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查於尾門使用手電筒照射時，車內檢視不可漏光 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力板手檢查有頭內六角螺絲M12扭力100±3N‧m |  |  |  |  |  |  | 15電系安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 扭力板手檢查六角螺絲M10扭力54±3N‧m |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車輛電線走線，須依據電路圖安裝 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力板手檢查六角螺絲M8扭力26±3N‧m |  |  |  |  |  |  | 16車輛零件安裝作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查螺栓須確保墊片鎖附並畫線作記號 |  |  |  |  | □ | □ | 將補強板件插入D柱上方之孔內，安裝第三點安全帶；對鎖鎖固。 |  |  |  |
|  |  | 11內斜坡空間切割作業 操作人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  |  |  | 最後加工檢查作業 操作人/日期： 確認人/日期 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查切割處外露鐵件，皆有覆蓋防鏽漆 |  |  |  |  | □ | □ | *扭力板手檢查第三點安全帶鎖附扭力35±3 N‧m |  |  |  |
| □ | □ | 扭力板手檢查補強樑(內側)六角螺絲M12扭力125±3N‧m |  |  |  |  | □ | □ | *手動檢查第三點安全帶作動性順暢無干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 扭力板手檢查補強樑(外側)六角螺絲M12扭力180±3N‧m |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查尾門扶手緊固力，用手施力時不晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查螺栓須確保墊片鎖附並畫線作記號 |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查輪椅扶手緊固力，用手施力時不晃動 |  |  |  |
| □ | □ | 捲尺檢查內斜坡放置寬度850±3mm |  |  |  |  | □ | □ | 手動檢查緊急開關作動性順暢無干涉 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查內斜坡與後橫樑位置對正，不可有間隙 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查斜坡板黃黑貼紙與輪椅行駛方向平行且連續 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查防水、防鏽確實補強 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查活動式坡道外觀不可髒亂、不可有明顯擦傷、刮痕。 |  |  |  |
| □ | □ | 手動檢查鎖定機構正常工作，不會鉤住任何蓋子。也要確保絕對不會反彈 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內各部件各角落外觀乾淨無髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查活動式坡道、緊急操作說明及輪椅固定帶說明書外觀，平整無鬆脫且數量正確 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車身外觀乾淨無髒污 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車身外觀無明顯刮傷、板金無凹陷 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查車內鑰匙數量2副不可短少 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查輪椅區貼紙位置需依法規配置圖貼齊 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查電動捲收器鑰匙數量1副不可短少 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查輪椅區及活動式坡道貼紙外觀平整無鬆脫、髒污 |  |  |  |  | □ | □ | 目視檢查原廠配件無缺少 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車內不明孔洞需補平 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車內線路設備線路不可裸露 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| □ | □ |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 備註： |  | 品牌：VW(福斯) 車種：M1 車型：CADDY MAXI LIFE 法規配置：崁入式輪椅束縛系統 (5+1) 裝置或系統：活動式坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 吳俊緯 |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  |  | 加工區 |  |  |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  |  | ／ | 日 期 | 113/09/04 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅