台灣福祉科技有限公司

品質檢驗紀錄表(載運輪椅使用者車輛(輪椅升降台))
(FQC Checklist Wheelchair Accessible Vehicle-LIFT))

捐贈者/客戶:                       受贈客戶:                      訂單編號：

引擎號碼:                       車牌號碼:               設備序號:______________________

| 項次 | 檢驗項目 |  |  | 檢查內容 |  |  |  |  | 初檢 | 複檢 |  | 不合格原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左右滑門 |  |  | 邊緣有無搬運椅子時刮傷車體或內裝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全帶外蓋 |  |  | 是否有明顯刮傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地板邊緣壓條 |  |  | 外蓋是否有明顯刮傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 後門警示燈 |  |  | 安裝位置正確且正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 後門警示燈 |  |  | 後門關閉後升降機輔助輪是否觸碰LED警示燈線的佈線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 手煞車微動開關 |  |  | 端子是否包覆完整無鬆動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手煞車微動開關 |  |  | 底部黏貼防護墊隔絕接觸車體。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 升降機電源線R型端子 |  |  | 需壓接牢固，不可輕易鬆脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 升降機電源線 |  |  | 全必須包覆避免磨損短路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 升降機斷路器 |  |  | 安裝是否正確，絕緣膠帶及浪管纏繞包覆完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 尾門扶手 |  |  | 檢查中間段是否有貼反光貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 尾門扶手 |  |  | 是否有明顯搖晃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 肩部安全帶 |  |  | 織帶拉伸是否順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 發泡板 |  |  | 腳踩檢查依配置輪椅停放區，乘客走道，車底板與發泡板之間無踩空洞感受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 發泡板 |  |  | 檢查發泡板連接處平整度，高低平量測差距應小於4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 地墊 |  |  | 檢查地墊與發泡板緊密貼合，不可露出發泡板部份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 地墊 |  |  | 檢查地墊無明顯氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 地墊 |  |  | 檢查車體鋁壓條確實壓住發泡板及車底，螺絲尾去除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 升降機電控箱 |  |  | 檢查升降機電控箱線路是否明顯外露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 升降機電控箱 |  |  | 手動檢查升降機電控箱外殼是否有異音敲擊聲。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 升降機配件 |  |  | 檢查是否安裝升降機扶手上輪椅防護安全帶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 車內座椅 |  |  | 單人椅搭扣與扣座功能對位正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 車內安全帶 |  |  | 檢查座椅安全帶前後位置正確搭扣功能順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 升降機調整 |  |  | 確認控制器是否正常使升降機作動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 升降機調整 |  |  | 檢查平台板活頁是否接合(不可超過5mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 升降機調整 |  |  | 確認大檔板與底座間隙是否過大(不超過5mm)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 升降機調整 |  |  | 檢查橋接板應放在底板蓋上並且至少應重疊25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 升降機調整 |  |  | 檢查升降機作動時穩固不可異常晃動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 升降機調整 |  |  | 辨音檢查升降機作動行程無明顯異音。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 升降機調整 |  |  | 檢查升降機大小檔板下降至底需平順。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 升降機調整 |  |  | 檢查升降機蝴蝶板放下升降機時無干涉或外八並咬合完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 升降機調整 |  |  | 檢查升降機電控箱外部固定螺絲無生鏽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 升降機潤滑 |  |  | 檢查升降機油壓缸軸心薄油潤滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 升降機潤滑 |  |  | 檢查升降機洩壓勾行程可自行勾住洩放平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 貼紙 |  |  | 檢查輪椅人貼紙是否在輪椅區中心區域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 貼紙 |  |  | 檢查輪椅使用者優先貼紙是否黏貼於鋁軌道前方5-10cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 貼紙 |  |  | 檢查是否黏貼橘色區隔線於鋁軌道邊緣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 操作說明及標示 |  |  | 檢查是否黏貼升降機操作說明及固定帶操作說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 操作說明及標示 |  |  | 檢查升降機上的操作標示貼紙是否正確(控制器、簡易操作) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 操作說明及標示 |  |  | 檢查升降機上的性能標示貼紙是否正確(負重標示、公司聯絡方式) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 操作說明及標示 |  |  | 檢查鋁軌道內卡扣定位點*4張，是否貼於適當位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 操作說明及標示 |  |  | 檢查公司銘牌貼於車尾門上位置是否適當。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 表單 |  |  | 工作安裝單、自主檢查單、升降機檢查表、電動側踏板檢查表是否填寫正確完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 配件 |  |  | (選購品)滅火器及座固定緊實於車內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 配件 |  |  | (選購品)車窗擊破器固定緊實並貼上標示貼紙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 配件 |  |  | (選購品)隔熱貼紙無氣泡及破損 （委外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 配件 |  |  | (選購品)衛星導航作動正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 配件 |  |  | (選購品)照明燈可正常啟動照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  | 品牌：中華 車種：M1 車型：新得利卡 法規配置：崁入式輪椅束縛系統 (5+1) 裝置或系統：E-SERIES昇降設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢: |  |  |  |  | 生產/委外改善: | 委外 | 品管複查: |  |  |  | 成品完成: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生產 | 審核 |  |  |  |  |  |  |

製表人：張斯凱2024/1/18