捐贈者/客戶:                       受贈客戶:                      訂單編號：

引擎號碼:                       車牌號碼:               設備序號:______________________

| 項次 | 項目 |  |  | 檢查內容 |  |  |  | 初檢 | 複查 |  | 不合格原因說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法規配件安裝作業 |  |  | 蜂鳴器警示燈在升降機啟動時需可作動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 手煞車放下時，升降機不可啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 手煞車拉起時，升降機需可啟動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 側門扶手鎖緊，用手施力時不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 尾門扶手需貼上反光貼紙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 尾門扶手鎖緊，用手施力時不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 前第三點安全帶確實鎖固並且可轉動調整角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 後第三點安全帶確實鎖固並且可轉動調整角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 正電線安裝及拉線 |  |  | 斷路器搭接處用電工膠帶包覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 斷路器端子搭接處需用電工膠帶包覆，不可外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 正電線需用蛇管包覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 車內地面施工作業 |  |  | 鋁塑板間格需小於2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 車內配件安裝作業 |  |  | 固定座需鎖固不可晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 固定座尺寸需依配置圖施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 升降機安裝作業 |  |  | 備胎裝回不可碰觸升降機螺絲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 升降機正電安裝牢固並套上紅色絕緣套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 照明燈、車內燈可正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 遙控器可正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 前檔板可平貼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 橋接板應放在底板蓋上並且至少應重疊25毫米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 升降機作動時穩固不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 升降機貼紙貼於正確位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 升降機調機作業 |  |  | 踩踏升降平台，不可劇烈搖晃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 大小檔板放下後無翹起 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 升降機作動行程無異音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 升降機蝴蝶板無外八 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 車輛內裝收尾清潔作業 |  |  | 車輛配置依車輛配置圖驗收，不可有誤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 車窗擊破器及貼紙需安裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 輪椅區位置標誌避開折疊椅區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 滅火器需放置副駕駛座位旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 手動推拉折疊椅，螺絲需鎖緊不晃動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 原廠座椅安全帶需收納完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 車外不可有油汙、殘膠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 全車外觀不可有擦傷、刮痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 折疊椅不可有外傷，並保持清潔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 升降機洩壓棒及黃色扶手不可髒污 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 升降機不可髒亂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 輪椅區貼紙依法規配置圖貼齊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 車內各角落需乾淨無汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 尾門上下框需乾淨無汙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 車身外觀需乾淨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 車身無刮傷、板金無凹陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 車內不明孔洞需補平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 車內線路設備線路不可裸露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 車輛行駛中不可有異常聲音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 檢查車內鑰匙2副不可短少 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品管初檢 |  |  | 工程改善 |  |  | 品管複查 |  |  |  | 成品完成 |  |  |

製表人：劉威君 2022/1/12