台灣福祉科技有限公司

自主檢查表(載運輪椅使用者車輛(輪椅升降台))

(IPQC Self-Checklist (Wheelchair Accessible Vehicle-LIFT))

訂單編號:

| 初 | 複 | 項目 |  |  |  |  | 初 | 複 | 項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車輛尾門內框改高自主檢驗項目如下： |  |  |  |  | □ | □ | 升降機螺絲1號放大墊片反鎖防滑切斷塗灰漆 |  |  |  |
| □ | □ | 防水條是否安裝正確完整無破損。 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機扭力鎖緊40N.m，按照順序鎖緊 |  |  |  |
| □ | □ | 潑水測試是否有滲漏 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查升降機手煞車維修開關是否正常，撥桿向左為直通模式、向右則手煞車控制模式 |  |  |  |
| □ | □ | 蛇管有無固定好 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機機箱內部線路是否安裝正確緊實絕源 |  |  |  |
| □ | □ | 車內防水條尾端是否有打Silicon。 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機正電安裝牢固套上紅色絕緣套 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車內尾門照明燈是否有固定完整，方向是否有正確(右開左關) |  |  |  |  | □ | □ | 升降機負電線整齊捆圈束緊，正確搭鐵鎖緊 |  |  |  |
| □ | □ | 車輛尾門組裝是否閉合正確。 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查車內長拉桿把手桿安裝牢固 |  |  |  |
| □ | □ | 車內內裝是否回復完整。 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查尾門扶手及升降機是否有貼反光貼紙 |  |  |  |
| □ | □ | 目視車輛尾門烤漆顏色是否和車身相近 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查後門警示燈安裝位置正確，且正常運作 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車輛尾門是否有刮痕、擦傷及凸出點。 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查蜂鳴器是否正常運作及黏貼說明 |  |  |  |
| □ | □ | 後保桿及車身鐵屑是否清除完成。 |  |  |  |  | □ | □ | 側門把手安裝對齊上緣且牢固 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車輛尾門內框改高是否超過130公分 改高人/日期： 確認人/日期： |  |  |  |  | □ | □ | 檢查車窗擊破器及貼紙是否安裝正確 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | 檢查後照明燈正負電線是否絕緣並用電管包覆 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車輛尾門車身碼是否符合該車車身碼 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查後照明燈、車內燈線路是否正常使用 |  |  |  |
| □ | □ | 依車輛配置圖驗收、檢查，確認是否有誤 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查固定座盤鎖緊地面， 檔點方向正確 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車內含正副駕駛座無木屑、鐵屑、殘膠 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機上升不會搖晃 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查車窗螺絲是否鎖緊，隔熱紙是否刮傷氣泡 |  |  |  |  | □ | □ | 桿端螺絲舉臂端,添加固定劑且鎖緊 |  |  |  |
| □ | □ | 尾門車窗除霧線確實接上 |  |  |  |  | □ | □ | 依照調整升降機程序進行調整 |  |  |  |
| □ | □ | 地墊與地板緊密貼合，不可露出木板部份 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機蝴蝶板相合，無外八 |  |  |  |
| □ | □ | 地墊超出1.5cm部分平整切除 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機作動行程是否有異音 |  |  |  |
| □ | □ | 防水墊無氣泡、破損、凸起、刮傷及強力膠 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機貼紙16片貼於正確位置 |  |  |  |
| □ | □ | 鋁壓條確實壓住木板車身，螺絲尾扳掉。 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查車內地板輪椅區位置標誌避開側椅區域 |  |  |  |
| □ | □ | 斷路器安裝是否正確，黑電火布、蛇管纏繞包覆 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查備胎裝回，是否碰觸輪胎 |  |  |  |
| □ | □ | 正電線全段必須包覆避免磨損短路 |  |  |  |  | □ | □ | 滅火器及座放置固定.不可飄浮 |  |  |  |
| □ | □ | 手煞車微動開關端子是否包覆完整，增加防護墊 |  |  |  |  | □ | □ | 原廠座椅安全帶收納完整 |  |  |  |
| □ | □ | 升降機安裝防止輪椅掉落之安全帶穩固 |  |  |  |  | □ | □ | 升降機洩壓棒及黃色扶手清潔 |  |  |  |
| □ | □ | 升降機洩壓勾檢查行程及潤滑 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查車外油汙、殘膠清潔含後保桿 |  |  |  |
| □ | □ | 檢查升降機固定螺絲鎖緊，排氣管端切短5牙 |  |  |  |  | □ | □ | 檢查全車外觀無擦傷、刮痕 |  |  |  |
| □ | □ | 目視檢查車內保險絲安裝作業確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 新得利卡、E-SERIES昇降設備、圓盤式輪椅束縛系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生產主管 |  |  |  | 複查人 | 車身打造區 | 初查人 |  |  |  | 車身打造區 | 制訂人 | 黃文勇 |
|  |  |  |  |  | 加工區 |  |  |  |  | 加工區 |  |  |
| 日 期 |  |  | ／ | 日 期 | ／ | 日 期 |  |  |  | ／ | 日 期 | 113/01/04 |

Ｖ合格　Ｘ不合格　若無此項目請以刪除線註明。製表人：江冠毅

| 自主檢查調整事項表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 自主檢查調整事項 |